| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |
| A | B | PARA COMENTÁRIOS VALE |  |  | GAA | JB | JPA | JPA | 09/08/11 |
| 0 | C | APROVADO PELA VALE |  |  | GAA | JB | JPA | JPA | 02/09/11 |

ÍNDICE

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1.0	INTRODUÇÃO	3

2.0	ESTRUTURAS AUDITADAS	3

3.0	OBJETIVO DO RELATÓRIO	4

4.0	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	4

5.0	RESULTADOS DA CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA	36

6.0	considerações finais	36

ANÊXO A - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

# INTRODUÇÃO

O programa de Auditoria Técnica de Segurança das Barragens e Pilhas é realizado por uma equipe de auditores independentes, tendo como objetivo a identificação dos riscos e a elaboração de um diagnóstico referente à segurança dos sistemas de disposição de rejeitos, de disposição de estéreis, diques de contenção de sedimentos e reservatórios de água das minas da Vale.

Este documento apresenta a situação das barragens e diques das Minas Córrego do Feijão e Mar Azul, pertencentes ao Complexo Paraopeba, elaborado com base em inspeções de campo e análise dos documentos de projeto, sendo apresentado no mesmo, a avaliação e as recomendações específicas para cada uma das estruturas auditadas.

# ESTRUTURAS AUDITADAS

As estruturas que foram inspecionadas e que fazem parte deste relatório estão listadas abaixo. Segue também a classificação da estrutura de acordo com Deliberação Normativa da Copam:

| MINA | ESTRUTURAS | CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO DN COPAM 87/2005 |
| --- | --- | --- |
| Córrego do Feijão | Barragem I | Classe III |
|  | Barragem IV | Classe II |
|  | Barragem IVA | Classe II |
|  | Barragem VI | Classe III |
|  | Barragem VII | Classe II |
|  | Barragem Menezes I | Classe II |
|  | Barragem Menezes II | Classe III |
| Mar Azul | Barragem da Cava C2 | Classe III |
|  | Barragem B3 | Classe III |
|  | Barragem B4 | Classe III |
|  | Barragem B6 | Classe III |
|  | Barragem B7 | Classe III |
|  | Barragem Taquaras | Classe III |

As inspeções de campo nas estruturas da Mina Córrego do Feijão foram realizadas nos dias 04, 06 e 08/07/11 pelos engenheiros da Pimenta de Ávila José Bernardo e Giani Aragão acompanhados pela equipe da Vale pelos engenheiros Gustavo Marçal e Cristina Malheiros e pelo técnico Eder Diniz. No dia 06/07/11 o consultor Andrew Robertson acompanhou as inspeções nas Barragens I e Menezes II.

No dia 07/07/11 foi realizada inspeção nas estruturas pertencentes a Mina de Mar Azul pelos engenheiros da Pimenta de Ávila José Bernardo e Giani Aragão, acompanhados pelo engenheiro da Vale Flávio Luiz.

# OBJETIVO DO RELATÓRIO

O presente relatório tem como objetivo apresentar as principais constatações provenientes da auditoria nas barragens e diques, incluindo as principais observações de campo e recomendações, a fim de mitigar os principais riscos identificados. Além disso, será apresentada uma descrição sucinta das estruturas auditadas.

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Neste item serão apresentadas as principais informações referentes à gestão de segurança implantada, bem como uma descrição geral das estruturas das Minas Córrego do Feijão, Jangada e Mar Azul.

4.1	INFORMAÇÕES GERAIS – GESTÃO DE SEGURANÇA

Basicamente, a responsabilidade pela segurança das estruturas nas Minas Córrego do Feijão e Mar Azul, pertencentes ao Complexo Paraopeba fica com a Gerência de Geotecnia e Hidrogeologia, a qual tem como representantes os engos: Gustavo Marçal e Flávio Luiz, que também são os gestores nas unidades de trabalho do SGBP (Sistema de Gestão de Barragens e Pilhas). É também responsabilidade desta gerência o acompanhamento dos projetos, a realização do monitoramento e as inspeções periódicas, que são realizadas mensalmente. Além disso, há o suporte da Gerência de Meio Ambiente nos assuntos ligados à qualidade das águas e efluentes, bem como da Gerência de Operação que é a responsável pela operação e manutenção das estruturas.

Praticamente todas as estruturas auditadas contam com instrumentos de monitoramento geotécnico, tais como: piezômetros, indicadores de nível d’água, marcos superficiais, medidores de vazão e régua milimétrica.

4.2	MINA CÓRREGO DO FEIJÃO

4.2.1	BARRAGEM I

#### Descrição Geral

A Barragem I tem como finalidade a contenção de rejeitos finos, provenientes da instalação de tratamento de minério, com reaproveitamento da água no processo industrial. O maciço inicial (dique inicial) é constituído por aterro homogêneo, de material drenante. Os taludes de jusante foram protegidos por uma camada de solo argiloso adubado, para receber grama. A crista e os taludes de montante foram protegidos por uma camada canga laterita.

Resumidamente, na região da barragem, o maciço rochoso é representado por gnaisses bandados, sendo que a área do barramento se encontra capeado por horizonte de material terroso, constituído de solos saprolitos/residual/coluvionar.

O sistema de drenagem interna é composto por filtro vertical associado a tapete drenante lançado diretamente sobre a praia de rejeito. Na extremidade de jusante, o tapete está conectado a uma trincheira drenante. No fundo da trincheira existem tubos de PVC perfurados e posicionados longitudinalmente, com saída a cada 20,00 m, os quais conduzem água para as canaletas de superfície. O sistema de drenagem superficial é composto por canaleta de concreto, implantada ao longo das bermas e escadas de descidas d’água.

O sistema extravasor implantado na ombreira direita é um vertedor do tipo torre, com galeria de fundo, que passa sob a barragem na ombreira direita, conectando um conjunto de torres na encosta direita do reservatório, distantes da crista da barragem, com soleira variável, com “stop-logs”, e um canal a jusante, para adução da água extravasada até a Barragem VI. Para o dimensionamento hidráulico do extravasor, foram desenvolvidos estudos hidrológicos, considerando-se a vazão de cheia para chuva com tempo de retorno decamilenar, tendo em vista o porte da barragem e seu potencial de dano à jusante, em caso de ruptura.

As análises de estabilidade realizadas mostram que mesmo para uma condição crítica tem-se um fator de segurança adequado. Sendo o menor valor obtido igual a 1,53 (El. 942 - Considerações resistência não-drenada - Praia de 40,00 m) e o maior 2,11 (El. 930 - Considerações resistência drenada - análise de percolação com base na instrumentação).

A Barragem possui instrumentos instalados, como piezômetros, medidores de nível d’água, medidor de vazão e régua linimétrica para realização do monitoramento.

Observações e Recomendações

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e as recomendações são:

Observações:

- O sistema extravasor operava pela penúltima tulipa implantada. No dia da visita o sistema de bombeamento recebia manutenção. Foi instalada tela de proteção na entrada da torre vertente e no topo da tulipa;

- A galeria do sistema extravasor foi implantada em 2007 e até o momento não foi realizada inspeção no seu interior;

- Durante a realização do trabalho foi verificado que o manual de operação e o projeto do último alteamento definem a manutenção de praia de no mínimo 150,0 m. A Vale informou que efetuou medição e que a praia era de 150,0m no dia da inspeção;

- A praia formada está uniforme e está sendo alteada com a mudança dos spray-bars, no sentido da ombreira direita para ombreira esquerda;

- O sistema de bombeamento opera quando há lançamento de rejeito na ombreira direita. Este sistema capta a água próximo à região da balsa. Tal procedimento não está contemplado no Manual de Operação da barragem. A Vale informou que o bombeamento é necessário para não permitir passagem de sólidos para jusante quando há lançamento de rejeitos na ombreira direita;

- A capina e remoção da vegetação estava em curso;

- Na berma da elevação 905,00 (alteamento acima do patamar intermediário) a drenagem superficial apresenta pontos de obstrução, sendo verificado acúmulo de água na canaleta;

- Há significativa percolação no dreno próximo do INA 06, na região central, na imediação do patamar intermediário;

- Conforme informação da Vale,  foi necessário efetuar manutenção nos drenos na região da ombreira direita da barragem, sendo construída trincheira de alívio e posterior reabilitação dos drenos;

- A estrada de acesso ao vertedouro encontra-se em boas condições de trafegabilidade e seus taludes de corte foram revegetados;

- Os instrumentos MNA 15C e PZ 16C ainda apresentam artesianismo e a Vale não realiza leituras mensais desses instrumentos por falta de um nanômetro;

- Durante a inspeção foi verificada a presença de tubulação dentro das canaletas de drenagem superficial. Próximo ao sistema de válvulas, há obstrução da canaleta onde os drenos descarregam o fluxo;

- Na região imediatamente abaixo do patamar intermediário, observa-se maior quantidade de água proveniente da drenagem interna;

- O canal periférico da ombreira esquerda, na data da inspeção encontrava-se em más condições em seu trecho inferior, requerendo manutenção;

- O PZM 10 apresentou nível de atenção, o PZC 24 apresentou nível de alerta e o INA 10 nível de atenção;

- As canaletas de drenagem superficial estavam sujas e em algumas bermas completamente assoreadas;

- Presença de formigueiros no talude de jusante;

- Quanto ao sistema de drenagem interna: A água percolada é límpida, sem sinais de carreamento de sólidos;

- Alguns dos tubos de PVC que compõem a saída da drenagem interna estão danificados e com numeração ilegível;

- Há estudos comprovando a estabilidade da barragem elaborados pela empresa Geo Consultoria. Foi identificado risco de falha por liquefação em rejeitos susceptíveis à liquefação e utilizados como material de construção em alteamentos implantados pelo método de montante, como é o caso da Barragem I do Feijão. O estudo desenvolvido pela Vale  (tese de mestrado) conclui e aponta a susceptibilidade a liquefação dos rejeitos existentes na Barragem I do Feijão. A liquefação pode então ocorrer caso um evento específico e de determinada magnitude ou natureza atue como gatilho.

- Atualmente não há estudos que apontam que o depósito de rejeitos da Barragem I esteja preparado para desativação. Existem implicações em custos caso não esteja.

Recomendações:

De acordo com as inspeção realizada, análises de documentos e monitoramento disponibilizados, constata-se que a estrutura, na situação atual se encontra em condições adequadas de segurança tanto do ponto de vista das estruturas hidráulicas quanto da estabilidade física do maciço.

A fim de atender as condições de segurança e dar seguimento ao programa de inspeção, monitoramento e manutenção das estruturas ao longo do tempo, as seguintes recomendações são propostas:

- Incorporar o procedimento de bombeamento do lago no manual de operação;

- Operar barragem mantendo-se a largura de praia prevista no projeto e no manual de operação de no mínimo 150,0m e com emprego de 1/3 dos spray-bars para melhorar as condições de drenabilidade da praia, seqüencialmente de uma ombreira para outra e com inclinações de modo a permitir que a praia conduza a água sempre em direção ao extravasor;

- Avaliar se o depósito de rejeitos da Barragem I do Feijão, construído pelo método de montante, atende aos critérios de segurança para a etapa de fechamento e se a condição do depósito são aceitáveis pela Vale e pelas agências regulatórias, tanto no presente quanto no futuro;

- Compor um painel revisor/consultor de especialistas com experiência internacional para avaliar as questões relativas ao potencial de liquefação acima mencionados e a aceitabilidade do método de construção para montante provendo direcionamento na análise de mecanismos (gatilho), riscos de falha e medidas mitigadoras;

- Realizar limpeza das bermas, dos taludes, da entrada da torre do vertedouro e dispositivos de drenagem da barragem e da calha a jusante da galeria até região do pé e executar a retirada de cupinzeiros. Recolher o material da capina da barragem evitando a obstrução do sistema de drenagem superficial;

- Desobstruir e efetuar limpeza das canaletas na região do sistema de válvulas, onde os drenos descarregam o fluxo, na porção central da barragem, no patamar;

- Avaliar a eficiência dos drenos de alívio sub-horizontais na berma de El. 898,0m, onde ainda não foi realizada a verificação e há percolação significativa. Avaliar a implantação de novos drenos;

- Implantar processo formal de entrega da barragem na mudança de engenheiro responsável (EOR) e que este novo engenheiro seja treinado e esteja ciente das condições da estrutura recebida.

Bibliografia:

VL28RT-04 – Rev. 0 – Vale – Mina Córrego do Feijão – Barragens 1 – Níveis de Segurança da Instrumentação. Elaborado pela Geoconsultoria, em Dezembro de 2006;

VL28-MO-01 – Rev. 1 – Vale – Mina Córrego do Feijão – Barragem 1 – Manual de Operação da Barragem. Elaborado por Geoconsultoria em agosto de 2007;

VL28-RT-07 – Rev. 0 – Vale – Mina Córrego do Feijão – Barragem 1 –Avaliação de Segurança – Relatório Técnico. Elaborado por Geoconsultoria em maio de 2007;

Dados GEOTEC III – Leituras Pluviômetro e Piezômetros. Período: 01/03/2009 a 31/03/2011;

RD-490-LT-21651-00 – Laudo Técnico de Segurança da Barragem I – Mina Córrego do Feijão. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2010.

Silva, W. P. (2010). Estudo da Liquefação Estática de uma Barragem de Rejeito Alteada para Montante Aplicando a Metodologia de Olson (2001). Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Ouro Preto.

4.2.2	BARRAGEM IV

Descrição Geral

A Barragem IV, situada na Mina Córrego do Feijão, foi implantada no ano de 1986, objetivando a contenção de sólidos provenientes do processo de beneficiamento, estrada, pátios de estocagem e áreas de lavra. A barragem possui coordenadas geográficas 591.974,05E, 7.773.148,49N e pertence a sub-bacia do rio Paraopeba, bacia do rio São Francisco.

O terreno de fundação é composto essencialmente por solo residual de granito-gnaisse, em regra, recoberto por uma camada de solo coluvionar argiloso.

O maciço da Barragem IV é homogêneo, composto por aterro compactado, sendo predominantemente constituído de solos Silto-argiloso a argiloso. A barragem possui crista de 100,0m de comprimento na elevação 798,20 e altura máxima de 12,0m.  O talude de jusante possui inclinação igual a 1V:1,5H e, devido ao assoreamento do reservatório da barragem IVA, encontra-se praticamente todo recoberto. O talude de montante encontra-se também praticamente tomado por material de assoreamento e vegetação alta.

A barragem possui drenagem interna constituída por um tapete de areia em pleno funcionamento, segundo informações do Relatório Técnico “As Built” elaborado pela RDIZ Projetos.

O sistema extravasor da Barragem IV, posicionado na ombreira esquerda, é constituído por um canal de concreto armado com seção retangular e pequeno trecho em escada d’água. O extravasor descarrega na Barragem IVA, situada á jusante da barragem IV. Cabe ressaltar que o canal extravasor não atende as recomendações da legislação atual sobre barragens de contenção de sedimentos e/ou disposição de rejeitos, pois se enquadra na classe II, o que requer um período com TR de 1.000 anos

As análises de estabilidade realizadas mostram que mesmo para uma condição crítica tem-se um fator de segurança adequado. Sendo o menor valor obtido igual a 2,16 considerando o NA normal.

Observações e Recomendações

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e as recomendações são:

Observações:

- Na última auditoria foi constatado que o vertedouro requer adequações para a classe de risco da barragem;

- Reservatório com obstrução a montante do extravasor;

- Há um desnível na crista na região do extravasor.

Recomendações:

A Barragem IV encontra-se estável em relação à sua segurança estrutural porém requer adequações em seu sistema extravasor, conforme mencionado.

As seguintes recomendações são aplicáveis para garantir a adequação e segurança da estrutura:

- Realizar roçada na crista e talude da barragem;

- Desassorear a calha e a região do emboque da estrutura;

- Realizar limpeza do que estiver acima da cota da soleira na área do emboque;

- Implantar medidas corretivas na crista e na calha da estrutura extravasora, considerando a condição atual para que a mesma apresente capacidade de descarga igual ou maior que a vazão correspondente ao tempo de retorno mínimo recomendado, ou seja, capacidade de recorrência milenar ou implantar estruturas de desativação da barragem.

Bibliografia:

RL-1850JJ-X-30092 – Rev. 0 – Vale – Mina Córrego do Feijão – Relatório Técnico – “As Built” e Avaliação de Segurança da Barragem IV – Texto Elucidativo, Investigações, Ensaios e Desenhos – Volume 1. Elaborado por RDIZ Projetos em abril de 2009;

RD-490-LT-21652-00 – “Laudo Técnico de Segurança de Barragem – Barragem IV – Mina Córrego do Feijão”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2010;

Dados GEOTEC III – Leituras Pluviômetro, Piezômetro e Medidor de Nível D’Água. Período: 01/03/2009 a 31/03/2011;

GEOTEC III – Relatório de Anomalias. Período: 01/03/2010 a 31/03/2011.

4.2.3	BARRAGEM IVA

Descrição Geral

A Barragem IVA do Córrego do Feijão foi implantada no ano de 1988, objetivando a contenção de sólidos provenientes da Barragem IV. Os sedimentos são originados do processo de beneficiamento, estrada, pátios de estocagem e áreas de lavra. A Barragem possui coordenadas geográficas 591.673,66E e 7.772.852,97N e pertence a sub-bacia do rio Paraopeba, bacia do rio São Francisco.

O sítio de implantação da barragem encontra-se inserido em um vale relativamente encaixado, com afloramentos rochosos na ombreira esquerda, e coberturas de solo na ombreira direita e nas margens do córrego. O maciço rochoso representado por granito-gnaisse apresenta-se são, com aspecto maciço, muito consistente e pouco fraturado. Em alguns pontos foi observada a presença de solo de alteração de rocha xistosa, provavelmente correspondente a uma variação litológica dentro do próprio corpo granito-gnáissico. Na superfície do terreno e na camada coluvionar em trechos localizados é comum a presença de blocos de rocha.

O maciço da barragem é constituído por aterro compactado formado por  solo coluvionar argiloso e enrocamento compondo a área do pé do talude de jusante. A barragem possui crista de aproximadamente 85,0m de comprimento com coroamento na elevação 796,50m e atura de 13,0m. O sistema de drenagem interna é composto por filtro vertical associado a um tapete drenante de areia.

O sistema extravasor localiza-se na ombreira esquerda e é basicamente composto por um canal em concreto armado retangular, de 5,90 m de base e 2,40m de altura no seu trecho inicial. O canal em grande parte se encontra encaixado em material rochoso. O extravasor recebe água do reservatório que é proveniente da barragem IV localizada imediatamente a montante da barragem IVA. O canal extravasor apresenta capacidade para a vazão de 118,0 m³/s, correspondente ao tempo de recorrência de 1.000 anos, sem amortecimento. A entrada do vertedouro da barragem IVA atende as recomendações da legislação atual, entretanto o trecho do canal do vertedouro localizado imediatamente a jusante do emboque não atende para a vazão milenar, sendo necessário promover ajustes na estrutura

As análises de estabilidade realizadas mostram que mesmo para uma condição crítica tem-se um fator de segurança adequado. Para a seção mais desfavorável foi analisado o talude de jusante na fase de operação (situação atual da barragem), considerando o maciço totalmente saturado, resultando em um Fator de Segurança FS = 1,562, ou seja, acima do mínimo recomendado.

Observações e Recomendações

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e as recomendações são:

Observações:

- Não foi possível inspecionar a região do enrocamento de pé devido a vegetação muito alta. O talude de jusante é íngreme e o acesso ao pé é difícil sem apoio de escada;

- A instrumentação não mostrou leituras anormais, porém somente os PZs 01, 02 e 03 possuem níveis de alerta estabelecidos;

- A manutenção é deficiente, requerendo a limpeza de toda a estrutura;

- Não foi instalado medidor de vazão;

- Ambas as canaletas da ombreira esquerda e direita não foram inspecionada devido a vegetação alta.

Recomendações:

A Barragem IVA encontra-se estável em relação à sua segurança estrutural porém também requer adequações em seu sistema extravasor, conforme mencionado.

As seguintes recomendações são aplicáveis para garantir a adequação e segurança da estrutura:

- Promover a limpeza do emboque de modo a remover vegetação e material assoreado;

- Realizar roçada e limpeza da estrutura;

- Promover implantação de acesso para permitir a inspeção da estrutura na área do pé;

- Promover ajustes na calha da estrutura do vertedouro para atendimento a vazão milenar.

Bibliografia:

RD-490-LT-21653-00 – “Laudo Técnico de Segurança de Barragem – Barragem IV A – Mina Córrego do Feijão”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2010;

RL-1850JJ-X-30179 – Rev. 0 – Vale – Mina Córrego do Feijão – Relatório Técnico – “As Built” e Avaliação de Segurança da Barragem IV A – Texto Elucidativo, Investigações, Ensaios e Desenhos – Volume 1. Elaborado por RDIZ Projetos em abril de 2009;

Dados GEOTEC III – Leituras Pluviômetro e Medidores de Nível D’Água. Período: 01/03/2009 a 31/03/2011.

### 4.2.4	BARRAGEM VI

Descrição Geral

A Barragem VI opera exclusivamente como reservatório de água para o fornecimento à planta de tratamento de minério e para receber a água industrial descartada da Barragem I. A Barragem VI recebe descargas eventuais de rejeitos durante o alteamento da barragem I e durante manutenção das tubulações. A barragem possui coordenadas UTM 591.577,00E; 7.775.125,00N.

Quanto à fundação da área da barragem, nas ombreiras direita e esquerda ocorre solo residual de filito, com textura silto-argiloso, de consistência média a muito rija, Sobrejacente a este horizonte ocorre solo coluvionar argilo-silto-arenoso de consistência mole à média. No fundo do vale o terreno de fundação é representado por solo aluvionar/coluvionar argilo-silto-arenoso, de baixa consistência.

O maciço da barragem é composto por aterro homogêneo de solo silto-argiloso compactado, com dique de partida a jusante, em enrocamento de rocha sã e alterada. O dique de partida ficou com crista na El. 866,00 m e taludes de montante e jusante com inclinação 1V:1,5H.

O maciço principal possuía a crista na El. 894,50 m; e houve a regularização da crista para a El. 895,05 m atingindo uma altura máxima de cerca de 40,00 m. A inclinação dos taludes de jusante é de 1V:2,3H, com bermas de 3,00 m de largura nas El. 866,00 m, 876,00 m e 886,00 m.

O sistema de drenagem interna é composto por um filtro vertical associado a um tapete drenante tipo sanduíche. O filtro vertical é de “sinterfeed”, com 0,80 m de largura.

O sistema de drenagem superficial é composto por canaletas de concreto nas bermas e descida d’água em degraus. O talude de jusante encontra-se protegido com grama e o talude de montante e a crista, por material laterítico e canga.

O sistema extravasor em operação, implantado na ombreira direita, é basicamente composto por um canal de aproximação com seção trapezoidal, protegido por pedra argamassada, um trecho com cerca de 40,00 m com soleira em concreto armado e seção retangular; canal de descarga em degraus, com seção retangular, em concreto armado. O sistema extravasor foi dimensionado para a cheia milenar e verificado para a PMP.

As análises de estabilidade realizadas mostram que mesmo para uma condição crítica tem-se um fator de segurança adequado. Foram encontrados fatores de segurança iguais a 1,931, 1,581, 2,000, 1,815 e 2,112.

Observações e Recomendações

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e as recomendações são:

Observações:

- Foi instalada calha Parshall a jusante do dreno de pé. Dificuldades de acesso devido à presença de vegetação alta. Na data da inspeção não foi possível efetuar leitura uma vez que a escala não estava visível. Foi observada a existência de folhas e matéria orgânica a montante do medidor de vazão, dentro do curso d’água, comprometendo o desempenho do dispositivo;

- Dreno de fundo sem acesso devido a presença de vegetação alta. Não foi possível inspecionar este dispositivo;

- A barragem não recebeu capina, estando os taludes de jusante com vegetação alta, dificultando a inspeção nas bermas e bancos. Manutenção deficiente de taludes, bermas e canaletas de drenagem;

- Presença de vegetação alta no emboque da calha do vertedouro e dentro do canal de aproximação;

- Foi realizada dragagem do reservatório, sendo o material lançado em duas paliçadas, uma paliçada construída acima da cota da crista e outra dentro da área do reservatório (área menor que 10%) segundo informação da Vale. Foi implantado alteamento de 0,5m o que disponibilizou volume adicional da ordem de 10.000 m3 (20.000m2 x 0,5) volume este maior que o volume perdido com a implantação da paliçada de baixo;

- Foi observada erosão superficial no terreno natural, entre o vertedouro e o maciço da barragem (pequena);

- Há presença de poucos blocos de revestimento do leito natural a jusante da calha do vertedouro, além da presença de vegetação muito alta;

- Os instrumentos PZC 03, PZC 09, PZC 01 apresetaram nível de atenção;

Existe uma surgência no pé na barragem, porém não foi possível avaliar exatamente o local onde a água está surgindo.

Recomendações:

De acordo com as inspeções realizadas, análises de documentos e monitoramento disponibilizados, constata-se que a estrutura, na situação atual, encontra-se em condições adequadas tanto do ponto de vista da segurança da estabilidade física do maciço e do dimensionamento das estruturas hidráulicas.

A fim de manter a segurança e dar prosseguimento ao programa de inspeção e manutenção das estruturas ao longo do tempo, as seguintes recomendações são propostas:

- Efetuar capina dos taludes da barragem, bermas, canaletas de drenagem superficial, lateral do vertedouro e promover limpeza na região do pé da barragem para possibilitar a inspeção do medidor de vazão e dreno de fundo e realizar limpeza da região onde se encontra o medidor de vazão e instalar escala legível;

- O canal de aproximação e o emboque devem estar completamente desobstruídos. Remover a vegetação que se desenvolve no canal de aproximação e no emboque da calha do vertedouro;

- Reparar erosão no terreno natural entre o vertedouro e o maciço da barragem e avaliar instalação de canaleta de drenagem para conduzir o fluxo em segurança;

- Manter volume disponível no reservatório, capaz de amortecer a cheia decamilenar de acordo com as Premissas estabelecidas no relatório “CVRD - Estudos Hidrológicos e Análise Hidráulica da Segurança das Barragens I e VI na Mina do Feijão”, elaborado pela POTAMOS Engenharia e Hidrologia Ltda, em Fevereiro de 2006. Verificar o volume de amortecimento de cheias atual a fim de avaliar a segurança da barragem frente à passagem de cheias no cenário pós instalação das paliçadas;

- A região da calha em contato com a água apresenta desgaste de material com exposição dos agregados. Recuperar o concreto;

- Na visita foi verificado a existência de poucos blocos na região a jusante da bacia de dissipação. Realizar monitoramento do reparo executado no passado;

- Foi observado ponto de surgência de água à jusante da barragem na região da ombreira direita. Recomenda-se limpar a área e investigar as causas do aparecimento da surgência, implantar INA e medidor de vazão e caso necessário, implantar dreno invertido;

- Implantar processo formal de entrega da barragem na mudança de engenheiro responsável (EOR) e que este novo engenheiro seja treinado e esteja ciente das condições da estrutura recebida.

Bibliografia:

VL29-RT-01 – Rev. 0 – Vale – Mina Córrego do Feijão – Barragem 6 – Cota Atual 895 m – Avaliação de Segurança – Relatório Técnico. Elaborado por Geoconsultoria em maio de 2007;

VL29-RT-03 – Rev. 0 – Vale – Mina Córrego do Feijão – Barragem 6 – Cota Atual 895 m – Níveis de Segurança dos Piezômetros – Relatório Técnico. Elaborado por Geoconsultoria em março de 2007;

RD-490-LT-21654-00 – “Laudo Técnico de Segurança da Barragem VI – Mina Córrego do Feijão”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2010;

Dados GEOTEC III – Leituras Pluviômetro e Piezômetros. Período: 01/03/2009 a 31/03/2011;

GEOTEC III – Relatório de Anomalias. Período: 01/03/2010 a 31/03/2011;

Relatório Interno de Análise de Estabilidade da Paliçada Instalada no Reservatório da Barragem VI – CFJ – Vale – Mina Córrego do Feijão. Elaborado por Vale em fevereiro de 2011.

### 4.2.5	BARRAGEM VII

Descrição Geral

A Barragem VII, situada na Mina Córrego do Feijão, foi implantada no ano de 1986, objetivando a retenção de rejeitos, atualmente opera como estrutura de contenção de sólidos provenientes principalmente da Pilha Norte I e seu entorno.

A fundação da barragem é constituída por solos residuais e localmente de solo de canga não saturado. Na ombreira direita ocorre uma camada delgada de colúvio, de textura areno-siltosa a argilosa, sobrejacente a um solo residual de itabirito, com afloramentos de xistos alterados controlados pela foliação subvertical e direção oblíqua ao eixo da barragem. Ao longo do eixo do extravasor na ombreira esquerda, ocorrem colúvios sobrejacente a solo residual, que grada para rocha alterada mole, itabiritos silicosos. O solo residual é constituído por silte argilo-arenoso (areia fina), micáceo, foliação da rocha matriz preservada, com horizontes muito alterados.

O maciço da Barragem VII em aterro compactado é constituído por solo silto argiloso pouco arenoso, proveniente de mistura com canga argilosa. A crista da barragem possui 7,00 m de largura e 95,10 m de comprimento e altura máxima de 22,50m, com o talude de jusante com inclinação de 1V:2H.

O maciço possui drenagem interna, sendo constituído por filtro vertical associado a tapete drenante e a drenagem superficial é feita por canaletas e escada de descida de água. O talude de jusante e montante e a crista da barragem encontram-se protegidos por cobertura vegetal.

O sistema extravasor está posicionado na ombreira esquerda e é constituído por uma tomada de água escavada e galeria em tubos BDTC  conectada a um canal com um trecho em escada, que descarrega no canal de restituição , para a adequada restituição das vazões defluentes no leito do córrego. O sistema extravasor foi dimensionado para TR=100 e verificado pela RDIZ para TR=1.000 satisfazendo critério de classe II.

Os resultados dos estudos de estabilidade ficaram dentro do limite aceitável, com exceção da análise do talude de montante, considerando um rebaixamento rápido do reservatório. O talude de jusante apresentou um fator de segurança mínimo de 1,52 para a situação de severidade, ou seja, nível freático na cota de elevação máxima 1139,00, não cabendo qualquer tipo de intervenção corretiva imediata.

Observações e Recomendações

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e as recomendações são:

Observações:

- Na data da visita a estrutura apresentava vegetação alta, não permitindo uma inspeção detalhada dos taludes, bermas e da região do pé. Manutenção deficiente;

- O canal da ombreira esquerda está desobstruído, necessitando de limpeza apenas nas laterais;

- O reservatório está parcialmente assoreado;

- O transformador que está dentro da área cercada na crista da barragem está apoiado sobre base de madeira e na data da visita estava tombado para o lado de jusante;

- Descida d’água requer limpeza na altura da primeira berma.

Recomendações:

A Barragem VII encontra-se estável em relação à sua segurança estrutural e seu sistema extravasor possui capacidade de verter vazões compatíveis com a sua classificação de risco.

A fim de manter a segurança e dar prosseguimento ao programa de inspeção e manutenção das estruturas ao longo do tempo, as seguintes recomendações são propostas:

- Realizar roçada dos taludes, bermas e crista da barragem;

- Realizar limpeza das canaletas de drenagem;

- Informar ao setor elétrico que o transformador encontra-se tombado, para que seja corrigido (risco de falha elétrica);

- Em caso de limpeza total do reservatório proceder limpeza conforme relatório RL-RDIZ-BVIIAB-001, devido a instabilidade do talude de montante para a condição de rebaixamento rápido.

Bibliografia:

MD-185J-01-10001 – Projeto Executivo das Medidas Corretivas da Barragem VII – Material Descritivo, Ensaios Investigações e Desenhos – Volume 1. Elaborado pela RDIZ Projetos em dezembro de 2007;

RD-490-LT-21655-00 – “Laudo Técnico de Segurança de Barragem – Barragem VII – Mina Córrego do Feijão”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda, em setembro de 2010;

Dados GEOTEC III – Leituras Pluviômetro, Piezômetro e Medidor de Nível D’Água. Período: 01/03/2009 a 31/03/2011.

### 4.2.6	BARRAGEM MENEZES I

Descrição Geral

A Barragem Menezes I localiza-se no Córrego Olaria, na Mina Córrego do Feijão. Esta barragem tem por finalidade a contenção de sedimentos provenientes das áreas de depósitos de estéril (Menezes I, II e III), estradas e áreas de lavras. A barragem possui coordenadas geográficas 589.996,0E, 7.775.049,79N  e faz parte da bacia hidrográfica do rio São Francisco, sub-bacia do rio Paraopeba.

A área onde está localizada a barragem era recoberta de solos coluvionares nas encostas e aluvionares na calha do córrego.

O maciço da barragem é composto por aterro homogêneo construído com solo argiloso compactado e enrocamento de material rochoso compondo a base do talude jusante.

A barragem possui crista de 60,0m de comprimento e 7,0m de largura e altura máxima de 16,0m.

O sistema de drenagem interna da barragem é constituído por dreno de pé. Não há sistema de drenagem superficial instalado.

Os taludes são protegidos com vegetação, com enrocamento na porção inferior do talude de jusante e na borda do maciço onde se desenvolve o canal extravasor.

O sistema extravasor é composto por um canal de superfície em pedra argamassada com seção trapezoidal. O canal encontra-se na ombreira direita, praticamente todo em terreno “in situ” - rocha muito alterada. O canal extravasor apresenta capacidade para 47,10 m³/s, que corresponde à vazão de pico para a chuva com tempo de recorrência de 10.000 anos, sem amortecimento.

As análises de estabilidade realizadas mostram que mesmo para uma condição crítica tem-se um fator de segurança adequado. O talude de jusante foi verificado para as condições estáticas de percolação estável, freática crítica (considerada como aquela que gera FS igual a 1,30) e saturação total. Foram encontrados para o FS valores iguais a 2,235; 1,884 e 1,799, respectivamente. As análises foram elaboradas sem considerar o acúmulo de sedimentos no reservatório da barragem.

Observações e Recomendações

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e as recomendações são:

Observações:

- A estrutura não recebeu capina;

- Foi informado pela Vale que o reservatório da barragem recebeu dragagem de aproximadamente 5.000 m3, porém parte já foi assoreado novamente;

- A Vale implantou uma escavação preferencial na ombreira esquerda de modo a direcionar o fluxo para a região do emboque;

- Na região da calha do emboque, onde antes havia 0,5m de espessura de sedimentos foi efetuada a limpeza com escavadeira de braço longo, porém na área a montante não foi efetuada limpeza;

- Há uma grande área coberta por capim de grande porte (cerca de 3,0 m de altura) como também uma grande massa de assoreamento irregular, logo a montante do emboque do extravasor;

- Não há topografia recente do reservatório que possa atestar o volume de amortecimento requerido para o trânsito de cheia;

- Não foi possível inspecionar a jusante do enrocamento devido a vegetação alta. Foi possível descer pelo talude até o topo do enrocamento. A região encontrava-se seca.

- Não há descida d’água na ombreira esquerda nem na ombreira direita, entretanto não há erosões;

- Acesso na ombreira esquerda sem erosões;

- As adequações recomendadas na auditoria Fase IIIB foram contratadas, está previsto novo desassoreamento do reservatório.

Recomendações:

A Barragem Menezes I encontra-se estável em relação à sua segurança estrutural, porém o seu sistema extravasor não apresenta segurança adequada frente à passagem de cheias frente à condição atual do seu reservatório (assoreado).

As seguintes recomendações são aplicáveis para garantir a adequação e segurança da estrutura:

- Embora haja estudos da DAM atestando a capacidade do extravasor, sua estrutura é muito frágil e apresenta danos. Recomenda-se a desativação do vertedouro atual e o projeto de uma nova estrutura, com os seguintes estudos:

1) Desenvolver um estudo de trânsito de cheias do reservatório da Barragem Menezes I considerando 2 cenários distintos:

Cenário 1: condição de projeto do reservatório (reservatório desassoreado);

Cenário 2: condição atual do reservatório (reservatório assoreado).

Ressalta-se que essa análise deve englobar o estudo de duração crítica dos eventos de precipitação no reservatório associados a tempos de retorno iguais a 1.000 e 10.000 anos, de modo a indicar a maior sobrelevação do nível de água no reservatório.

2) Desenvolver um estudo hidráulico do canal extravasor utilizando os conceitos de escoamento gradualmente e bruscamente variado, buscando indicar, de maneira mais precisa, o perfil da linha de água ao longo do canal.

- Realizar limpeza/manutenção da barragem;

- Promover periodicamente o desassoreamento do reservatório, de modo a garantir o volume útil mínimo para a passagem das cheias associadas a eventos de precipitação de 1.000 e 10.000 anos de tempo de retorno.

Bibliografia:

RD-490-LT-21656-00 – “Laudo Técnico de Segurança de Barragem – Barragem Menezes I – Mina Córrego do Feijão”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2010;

BCV-B-M1-RE-001-B – Relatório de Avaliação da Barragem Menezes I quanto aos Aspectos de Estabilidade e Segurança. Elaborado por DAM Projetos de Engenharia Ltda.;

Dados GEOTEC III – Leituras Pluviômetro e Medidor de Nível D’Água. Período: 01/03/2009 a 31/03/2011;

GEOTEC III – Relatório de Anomalias. Período: 01/03/2010 a 31/03/2011.

### 4.2.7	BARRAGEM MENEZES II

Descrição Geral

A Barragem Menezes II situa-se no Córrego Três Irmãos/Olaria e tem por finalidade a contenção de sólidos provenientes das áreas de montante.

O terreno de fundação da Barragem Menezes II é essencialmente composto por granito-gnaisse, recoberto por solos coluvionares nas encostas e aluvionares na calha do córrego. Entre o maciço rochoso e os solos de cobertura ocorre manto de alteração representado por solo residual e/ou saprolito.

O maciço da barragem é composto por aterro homogêneo, constituído de solo argilo siltoso, compactado e material granular compondo a porção inferior do talude jusante. A barragem possui altura máxima de cerca de 21,0 m; crista na El.792,00 m, com 4,60 m de largura e 202,0 m de comprimento. Taludes de jusante com inclinação de 1V:1,8H e de montante de 1V:2H. Conforme documento elaborado pela BVP em maio de 2011 foi realizado pela Vale um capeamento da crista da barragem, criando duas leiras nas extremidades da mesma, reduzindo sua largura efetiva para 3,6m

O sistema de drenagem interna é constituído por um filtro vertical associado a um tapete drenante composto por “sinterfeed”. Foi construído também um filtro invertido na berma de estabilização constituído de sinterfeed e hematitinha que apresenta um estreitamento à medida que se aproxima da galeria plugada. Esse filtro é interligado a um tapete horizontal do tipo sanduíche, na saída do tapete, n a região do leito do rio foi construído uma camada de enrocamento.

O sistema de drenagem superficial é composto por canaletas de concreto e escada de descida d’água. Os taludes são protegidos com grama e a crista com laterita.

A estrutura extravasora é constituída por um vertedouro de superfície com soleira livre na El. 790,00 m, localizado na ombreira direita. O vertedouro atual atende às exigências de todos os cenários, inclusive a fase de abandono do empreendimento com total assoreamento do reservatório, para cheia decamilenar. O sistema extravasor antigo formado por uma torre metálica (tulipa) conectada a uma galeria localizada na ombreira esquerda foi desativado sendo a galeria tamponada em toda a sua extensão com concreto bombeado, evitando-se assim a necessidade de reparos no piso e paredes da galeria, minimizando as infiltrações d’água.

As análises de estabilidade realizadas mostram que os fatores de segurança obtidos são satisfatórios. Foram realizadas análises para três condições distintas. Os resultados e as condições estudadas estão apresentados abaixo:

- Seção A-A (leito do rio): Regime de fluxo obtido da análise de percolação. FS=2,26;

- Seção B-B (ombreira esquerda): Superfície freática obtida através das leituras dos instrumentos. FS=2,41;

- Seção C-C (ombreira direita): Superfície freática obtida através das leituras dos instrumentos. FS=1,75.

Observações e Recomendações

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e as recomendações são:

Observações:

- Durante a inspeção foram observados reparos nas trincas que existiam na soleira do vertedouro;

- A Vale implantou uma trincheira drenante em “Y” com início próximo ao pé da ombreira esquerda, na região das surgências observadas no passado, direcionando a água para um canal de concreto;

- Segundo a Vale o ATO efetuado pela empresa SPEC e que contem os registros de construção da última obra não foram encaminhados para a Vale;

- Durante a inspeção foi observado um grande escorregamento superficial sobre a face do talude de jusante, com cerca de 20m de extensão. O material escorregado está sobre o dreno de pé. A Vale informou que a berma foi construída com silte, sendo solicitada a empreiteira o revestimento com laterita, porém a laterita foi lançada não sendo realizada compactação provocando no período de chuva escorregamento. Os materais drenantes que remontam da época do projeto original (hematitinha, etc) e os materiais drenante do projeto da SPEC não foram testados quanto a critério de filtro. A Vale informou que irá instalar as barras de ancoragem na calha do vertedouro;

- A canaleta de drenagem na ombreira esquerda está coberta por vegetação;

- Na ombreira esquerda, a jusante da galeria plugada onde o dreno foi implantado, observa-se grande vazão de água percolada (na saída do tubo kananet). A jusante desse local há um outro tubo que está conectado à caixa de concreto e ao dreno existente, porém não foi possível visualizar a vazão efluente desse dreno, mas há sinal de água em uma rachadura;

- A vazão de todas as saídas de água da barragem pode ser medida através de Calha Parshal;

- Observou-se a presença de arbustos no pé da barragem e vegetação nos taludes de jusante. Na entrada da Calha Parshal observou-se crescimento de vegetação, o que pode prejudicar a leitura da vazão;

- O vertimento da vazão de restituição está sendo realizado por um sifão. O reservatório apresenta deplecionamento de 1,5 m;

- Presença de trincas dispersas no material de reaterro da calha do vertedouro. A vale implantou um Indicador de Nível D’Água nessa área para monitoramento;

- O Piezômetro PZ 04/2009 apresentou nível de alerta;

- Evidências da presença de animais na área da barragem;

- A Vale efetuou levantamento geofísico na região da ombreira esquerda da barragem e constatou a existência de uma fratura pela fundação da barragem. Este estudo não foi encaminhado para a Pimenta de Ávila.

Recomendações:

De acordo com as inspeção realizada, análises de documentos e monitoramento disponibilizados constata-se que a estrutura, na situação atual, encontra-se em condições adequadas de segurança do ponto de vista da estabilidade física e do dimensionamento das estruturas hidráulicas.

As seguintes recomendações são aplicáveis para garantir a adequação e segurança da estrutura:

- Impedir o acesso de pessoas e animais na área da barragem e instalar proteção (guarda-corpo) nas laterais do vertedouro;

- Promover a limpeza/capina da barragem e realizar limpeza das canaletas de drenagem da ombreira esquerda;

- Reparar talude de jusante da barragem e limpar o material escorregado para que o mesmo não comprometa o desempenho do dreno de pé;

- Realizar inspeção na ombreira esquerda e verificar a qualidade da água efluente dos drenos instalados emergencialmente onde haviam surgências d’água. Monitorar a vazão desses drenos individualmente;

- Realizar limpeza e desobstrução do canal efluente a jusante da barragem onde há um medidor de vazão, como também limpar o canal da ombreira esquerda onde descarregam os dois tubos dos drenos de ombreira para facilitar o escoamento;

- Escavar e remover a parte superior do reaterro da calha do vertedouro a fim de avaliar as causas do surgimento das trincas. Caso necessário, substituir o material e efetuar recompactação com material argiloso;

- Implantar processo formal de entrega da barragem na mudança de engenheiro responsável (EOR) e que este novo engenheiro seja treinado e esteja ciente das condições da estrutura recebida.

Bibliografia:

RD-490-LT-21657-00 – “Laudo Técnico de Segurança da Barragem Menezes II – Mina Córrego do Feijão”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria em setembro de 2010;

VL 707.37-10-C-DI-RT-16-010-02 – Barragem de Contenção Menezes II – Carta de Risco e Manual de Operação e Monitoramento da Barragem. Elaborado por BVP Engenharia em maio de 2011;

VL 707.37-10-C-DI-RT-16-008-00 – Barragem de Contenção Menezes II – Relatório Técnico de Inventário Construtivo (“as is”). Elaborado por BVP Engenharia em maio de 2011;

VL 707.37-10-C-DI-RT-16-009-02 – Barragem de Contenção Menezes II – Relatório Técnico Laudo de Segurança. Elaborado por BVP Engenharia em maio de 2011;

VL 707.37-10-C-DI-RT-16-011-01 – Barragem de Contenção Menezes II – Projeto Conceitual de Melhorias Construtivas. Elaborado por BVP Engenharia em maio de 2011;

Dados GEOTEC III – Leituras Pluviômetro e Piezômetros. Período: 01/03/2009 a 31/03/2011;

GEOTEC III – Relatório de Anomalias. Período: 01/03/2010 a 31/03/2011.

## 4.3		MINA MAR AZUL

### 4.3.1	BARRAGEM CAVA C2

Descrição Geral

O objetivo da barragem da Cava 2 era a contenção de rejeitos lançados por via úmida e possibilitar o reaproveitamento da água industrial. Atualmente o reservatório e o maciço da barragem da Cava C2 foram completamente removidos e no local ocorre a disposição de estéril.

Observações e Recomendação:

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e a recomendação são:

Observações:

- A barragem da Cava 2 foi completamente lavrada, assim como todo o seu reservatório;

- No local onde havia a barragem hoje ocorre a disposição de estéril de mina;

- Não há mais estrutura de contenção de rejeitos ou sedimentos a ser monitorada nem inspecionada.

Recomendação:

De acordo com a inspeção realizada, o reservatório e o maciço da Barragem da Cava 2 foram completamente lavrados e as estruturas auxiliares completamente desmontadas. Recomenda-se que a Vale realize o descadastramento da barragem junto ao órgão ambiental, uma vez que o local tornou-se uma área de disposição de estéril.

Bibliografia:

Relatório Final DAM-BHU-E-DC-12E-001-0. Elaborado em junho de 2006;

RD-490-LT-21644-00 – “Laudo Técnico de Segurança de Barragem – Barragem da Cava 2 – Mina Mar Azul”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2010.

### 4.3.2	BARRAGENS B3 E B4

Descrição da Estrutura

As Barragens B3 e B4 são estruturas associadas, construídas seqüencialmente ao longo do mesmo vale, utilizaram o método de alteamento para montante. Os aterros foram executados com estéril da mina e os reservatórios utilizados para deposição de rejeito. Após o completo assoreamento dos reservatórios, a área foi urbanizada. Atualmente, as duas estruturas se assemelham a uma estrutura única, integrada à paisagem local

O extravasor é constituído de um canal trapezoidal com 1,60 m de largura e taludes laterais 1V:4H (médio). Existe também um sistema de filtros com materiais granulares, próximo à entrada do sistema extravasor da barragem B3, para retenção de eventuais finos carreados pela chuva e promovido o argamassamento do enrocamento existente ao longo da seção vertente, numa extensão de, aproximadamente, 10 m, de forma a evitar o arraste de pedras durante a passagem das cheias extraordinárias. Do ponto de vista hidráulico, o canal do vertedouro (canal periférico) das Barragens B3 e B4 é suficiente para extravasão da cheia decamilenar amortecida no reservatório. O nível máximo atingido para a condição de sump cheio é na El. 1195,00 m, ao passo que a crista da B3 encontra-se na El. 1200,00 m, aproximadamente. Portanto, não se faz necessária nenhuma estrutura hidráulica complementar para garantir a segurança da barragem na fase de desativação.

Visando o controle de percolação foram instalados medidores de nível de água para se verificar a posição da freática no maciço e fundação.

As análises de estabilidade realizadas mostram que mesmo para uma condição crítica tem-se um fator de segurança adequado. O menor fator de segurança encontrado para a barragem B3 foi de 1,909 considerando geometria atual, tensões totais, linha piezométrica máxima e condição de carregamento de desativação. Já para a barragem B4, nas mesmas condições, o menor fator de segurança encontrado foi de 1,839.

Observações e Recomendações

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e as recomendações são:

Observações:

Barragem B3

- A barragem B3 apresenta três bermas e está situada a montante do platô superior da barragem B4. Seus taludes apresentam-se mais suaves que os taludes da B4;

- Há árvores sobre seus taludes;

- Não há sinais de saturação em seus taludes;

- Não foi observada passagem de água pela calha de concreto do extravasor da ombreira esquerda;

- A Vale informou previsão de retomada do rejeito existente no reservatório em 2012 ;

- A barragem recebeu capina nos taludes, porém o material não foi recolhido. A Vale informou que a remoção desse material já havia sido programada;

- Não existem documentos “Como Construído”;

- Ainda não foi elaborado projeto de fechamento;

- Há um lago com presença de peixes no extremo norte da área, ao fundo. A extravasão desta lagoa é feita por um tubo na ombreira direita;

- O quiosque que havia na área ao fundo foi removido.

Barragem B4

- A barragem B4 apresenta taludes entre bermas inclinados (cerca de 1V:1,5H);

- Não existem documentos referentes a época da construção do maciço principal;

- As barragens B3 e B4 são estruturas associadas, separadas por um platô;

- Não existem documentos “Como Construído”. A Vale contratou estudos para avaliação da condição de segurança das estruturas da mina de Mar Azul;

- Foi realizada a capina, porém o material não foi recolhido.

- Nos taludes de jusante há árvores de grande porte;

- Não possui descida d’água/canal periférico, porém não apresenta focos erosivos visíveis;

- Não há lago;

- No topo da barragem há uma caixa d’água e uma tubulação que fornece água ao povoado localizado a jusante;

- Há um acesso em “zig-zag” pela face do talude de jusante, por onde desce a tubulação de aço. A tubulação de aço atravessa a face de jusante da direita para a esquerda;

- Há uma tubulação em PVC sobre o talude de jusante que foi identificada na região do pé;

- A tubulação de água (em aço) na ombreira esquerda apresenta vazamento (cerca de 2”) com lançamento de água na linha de offset da estrutura;

- A tubulação de PVC existente na porção inferior também apresenta vazamento de água;

- Há saturação no pé devido aos vazamentos mencionados.

Recomendações:

Barragem B3

De acordo com a inspeção realizada, análises de documentos e monitoramento disponibilizados a barragem se encontra adequada tanto do ponto de vista da estabilidade física quanto da passagem de cheia.

A fim de atender as condições de segurança e dar continuidade ao programa de inspeção, monitoramento e manutenção das estruturas ao longo do tempo, as seguintes recomendações são propostas:

- Eliminar o lago existente na região posterior do antigo reservatório, conforme informado pela Vale;

- Recolher o material proveniente da capina e efetuar disposição em área autorizada pela Vale;

- Realizar manutenção do sistema de drenagem superficial existente, do sistema extravasor da barragem e também às leituras dos INA's e medidor de vazão;

- Consolidar as informações sobre o projeto e a construção da barragem em relatório, para suprir a avaliação de segurança;

- Ainda não está confirmada a recuperação do minério no reservatório. Caso se confirme, elaborar projeto de recuperação do minério existente no interior do reservatório de modo a manter a segurança da estrutura durante toda a fase operacional. Neste contexto, elaborar manual de operação prevendo procedimentos para a atividade de escavação do reservatório, monitoramento geotécnico da estrutura, manutenção e carta de risco;

Implantar processo formal de entrega da barragem na mudança de engenheiro responsável (EOR) e que este novo engenheiro seja treinado e esteja ciente das condições da estrutura recebida.

Barragem B4

De acordo com a inspeção realizada, análises de documentos e monitoramento disponibilizados a estrutura se encontra adequada tanto do ponto de vista da estabilidade física quanto da passagem de cheia.

A fim de atender as condições de segurança e dar continuidade ao programa de inspeção, monitoramento e manutenção das estruturas ao longo do tempo, as seguintes recomendações são propostas:

- Avaliar a remoção da caixa d’água existente no setor direito do platô. Há risco de falha do reservatório com descarga de grande volume de água sobre o talude podendo afetar a segurança da estrutura;

- Avaliar a possibilidade de alterar o trajeto das tubulações de modo que elas não atravessem a face do talude. Há risco de queda de árvores sobre as tubulações e instalações de erosões;

- Eliminar vazamento nas tubulações de PVC e aço. Após, inspecionar e verificar se há saturação no pé;

- Consolidar as informações sobre o projeto e a construção da barragem em relatório, para suprir as avaliações de segurança e para as condições de fechamento;

- Investigar situação “como construído”;

- Pelo fato da barragem B4 ser uma estrutura associada à barragem B3, recomenda-se que o projeto de recuperação de minério da barragem B3 contemple a barragem B4 (caso se confirme), principalmente no que se refere ao manual de operação da estrutura com carta de risco;

- Implantar processo formal de entrega da barragem na mudança de engenheiro responsável (EOR) e que este novo engenheiro seja treinado e esteja ciente das condições da estrutura recebida.

Bibliografia:

BHU-B-DS-RE-001-1 – “Estudo de Desativação das Barragens B3 e B4 – Estudo Básico”. Elaborado por DAM Projetos de Engenharia Ltda. em agosto de 2006;

RD-490-LT-21645-01 – “Laudo Técnico de Segurança de Barragem – Barragem B3”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2010;

RD-490-LT-21646-01 – “Laudo Técnico de Segurança de Barragem – Barragem B4”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2010;

Relatório de Avaliação Geotécnica, Barragem B3 – Período: 01/04/10 a 30/04/11 (leituras do medidor de vazão e piezômetros).

### 4.3.3	BARRAGEM B6

Descrição Geral

A Barragem B6 está implantada no Córrego Seco com o objetivo de controlar a vazão deste córrego. Verificou-se que esta barragem de terra foi construída utilizando material estéril, proveniente da própria mina, sem qualquer sistema de drenagem interna e implantada em duas fases. A barragem possui aproximadamente 21,00 m de altura e 95,00 m de comprimento de crista. A crista atual tem cerca de 20,00 m de largura.

Não foram obtidos dados a respeito da fundação.

O sistema extravasor da Barragem B6 é composto por uma tubulação instalada sob a barragem no fundo do vale, com soleira na El. 1282,70 m;e uma segunda tubulação com soleira na El. 1286,90 m, instalada sob a barragem na ombreira direita; há ainda um canal de crista livre escavado em canga na ombreira direita, com aproximadamente 2,50 m de base e 3,00 m de altura, com soleira na El. 1291,93 m. O vertedouro possui trecho inicial em solo e trecho em concreto na descida. De acordo com os cálculos efetuados para verificar a segurança da barragem na passagem de cheias, o sistema extravasor existente possui capacidade para extravasar a cheia centenária amortecida no reservatório, chegando ao nível máximo na El. 1.294,90 m e para extravasar a cheia milenar amortecida no reservatório, chegando ao nível máximo na El. 1.295,90 m. Portanto, do ponto de vista hidráulico, a barragem apresenta segurança satisfatória, já que é necessário um sistema extravasor com capacidade para escoar, no mínimo, a cheia milenar, considerando a classificação da auditoria.

As análises de estabilidade realizadas mostram que mesmo para uma condição crítica tem-se um fator de segurança adequado. O menor fator de segurança encontrado para a barragem B6 foi de 1, 553 considerando El. 1294,00m, talude de jusante, tensões efetivas e condição de carregamento extrema.

Observações e Recomendações

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e as recomendações são:

Observações:

- Na inspeção, foi observada que a barragem recebia a capina, porém o material não havia sido removido para área de disposição definida adequadamente;

- A barragem possui duas tulipas, uma posicionada dentro do reservatório e a outra na lateral direita (torre). O fluxo ocorria apenas pela tulipa localizada dentro do reservatório;

- Há árvores de pequeno porte e arbusto em torno da tulipa da ombreira direita;

- Há galhadas flutuando no lago;

- Foi verificado que há obstrução a jusante da galeria da tulipa localizada na lateral direita (um grande matacão);

- A água no reservatório encontra-se contaminada devido ao lançamento de esgoto em seu interior. Há uma forte geração de gases no interior do lago (bolhas) acarretando um forte odor;

- Talude de jusante das duas primeiras bermas em enrocamento (grandes dimensões);

- Não foi possível descer no pé da barragem em razão da vegetação estar alta no dia da inspeção, porém, do vertedouro foi possível observar que não há água a jusante da barragem (oriunda da drenagem interna);

- Não há descida d’água na ombreira direita;

- Foi observado processo de solapamento da calha do vertedouro;

- Foi construído um canal na ombreira esquerda que conduz a drenagem proveniente do acesso da Pilha Oeste para dentro do reservatório da Barragem 6;

- Há contaminação do talvegue a jusante da barragem.

Recomendações:

De acordo com a inspeção realizada, análises de documentos e monitoramento disponibilizados constata-se que a estrutura, na situação atual, não se encontra em condições adequadas de segurança em relação à passagem de cheias. Porém do ponto de vista da estabilidade física do maciço, encontra-se estável.

A fim de atender as condições de segurança e dar continuidade ao programa de inspeção, monitoramento e manutenção das estruturas ao longo do tempo, as seguintes recomendações são propostas:

- Remover material proveniente da capina;

- Avaliar a possibilidade de não efetuar lançamento de esgoto no reservatório da barragem;

- Avaliar a possibilidade de promover a descontaminação do talvegue a jusante da barragem;

- Realizar inspeção sistemática, limpeza, desobstrução e reconstituição do canal de descarga;

- Elaborar Manual de Operação e Carta de Risco;

- Levantar topograficamente a elevação do tabuleiro da ponte para se verificar se o mesmo obstrui a passagem da cheia de projeto. Caso positivo elevá-lo;

- Remover mataco na área a jusante da galeria da tulipa direita e desobstruir a saída;

- Reconstruir todo o revestimento de concreto do canal de descarga do vertedouro e elaborar projeto de adequação do vertedouro;

- Remover árvores e arbustos sobre o talude de montante (principalmente em torno da tulipa da ombreira direita);

- Considerar a contribuição relativa à área de drenagem do acesso no dimensionamento do sistema extravasor a fim de atender aos requisitos previstos para classe III (10.000 anos);

- Implantar processo formal de entrega da barragem na mudança de engenheiro responsável (EOR) e que este novo engenheiro seja treinado e esteja ciente das condições da estrutura recebida.

Bibliografia:

RD-490-LT-21647-00 – “Laudo Técnico de Segurança de Barragem – Barragem B6”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2010;

Relatório de Avaliação Geotécnica, Barragem B6 – Período: 01/01/10 a 31/01/11 (leituras dos piezômetros).

### 4.3.4	BARRAGEM B7

Descrição Geral

A Barragem B7 foi construída com o objetivo de amortecer os picos de cheia no córrego Seco, influindo no dimensionamento do canal existente na lateral da cava da Técnica. O reservatório permanece vazio a maior parte do tempo, enchendo somente por ocasião de chuvas intensas.

O aterro e a fundação da Barragem B7 constituem de solo residual, e apresentam valores próximos de permeabilidade 10-5 cm/s, e no trecho em canga a permeabilidade é superior a 10-2 cm/s.

A Barragem B7 é de terra, tipo homogênea, com reforço a jusante, taludes do aterro 1V: 2H e do dreno de pé 1V: 1.5H.  A proteção do talude de montante é em Rip-Rap com blocos de canga e a do talude de jusante em grama. Inicialmente foi construída na El. 1.260,00 m, com material estéril semi-compactado e sem qualquer sistema de drenagem interna.

O sistema extravasor da Barragem B7 é composto por uma tubulação de diâmetro 0,80 m, instalada sob a barragem no fundo do vale, com soleira na El. 1250,017 m e por um canal de crista livre escavado na ombreira esquerda, com aproximadamente 2,5 m de base e 5,0 m de altura, com soleira na El. 1264,574 m e revestimento com blocos de canga. Este sistema tem capacidade para extravasar a cheia decamilenar amortecida nos reservatórios existentes, chegando ao nível máximo na El. 1268,90 m.

As análises de estabilidade realizadas mostram que mesmo para uma condição crítica tem-se um fator de segurança adequado. O menor fator de segurança encontrado para a barragem B7 foi de 1, 590 considerando El. 1268,00m, talude de jusante, tensões efetivas e condição de carregamento extrema.

Observações e Recomendações

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e as recomendações são:

Observações:

- Na inspeção, foi observada que a barragem recebeu capina, porém o material orgânico gerado não foi removido dos taludes e dispositivos de drenagem;

- Foi realizada limpeza no entorno da grade da tulipa;

- O sistema extravasor é composto por uma tulipa operacional e um vertedouro de emergência (na ombreira esquerda);

- O vertedouro de emergência encontra-se quase imperceptível na região da ombreira esquerda, entre mato e árvores de eucalipto. É necessária a sua limpeza e imediata desobstrução;

- Só foi apresentado leitura de um instrumento (PZ-06/02), os demais não estavam sendo monitorados devido a falta de acesso devido a vegetação;

- O vertedouro de emergência não é revestido e foi implantado em solo. Sua calha atravessa a crista da barragem (terreno natural) e é conectada a uma valeta escavada em solo. A valeta não apresenta revestimento e sua seção transversal é pequena. A valeta está tomada pelo mato tanto lateralmente quanto internamente. A valeta mencionada também atua como valeta de crista da Cava Técnica. A ruptura desta valeta poderá afetar a segurança de equipamentos e pessoas situadas imediatamente abaixo, caso o vertedouro de emergência opere. Foi considerado que este risco não está associado ao corpo do maciço da barragem e nem à calha do extravasor, por estar a jusante. A Vale deve se conscientizar do risco provocado na cava adjacente à área da barragem;

- A caixa de dissipação a jusante da galeria aparentemente apresenta-se limpa, entretanto não é possível afirmar porque a água apresenta tonalidade marrom escura devido à contaminação por esgoto lançado a montante na B6;

- As canaletas de drenagem superficial estão completamente tomadas pelo material orgânico decorrente da capina e requer limpeza e desobstrução;

- Não foi identificada surgências sobre o talude de jusante;

- Não foi identificado indícios de erosão;

- Foi constatada a contaminação do talvegue a jusante da Barragem B6;

- A Vale informou que contratou empresa para adequar as condições da barragem. Os estudos a serem desenvolvidos deverão considerar todas as recomendações apresentadas neste laudo, em especial aquelas que se referem ao sistema extravasor de emergência.

Recomendações:

De acordo com a inspeção realizada e análises de documentos, constata-se que a estrutura, na situação atual, não se encontra em condições adequadas do ponto de vista das estruturas hidráulicas, considerando que a área adjacente da Cava Técnica, logo abaixo do vertedouro de emergência não confere segurança estrutural no caso de uma cheia passando por este extravasor.

Do ponto de vista da estabilidade do maciço a barragem B7 (corpo do aterro) se encontra em condições adequadas de segurança.

A fim de atender as condições de segurança e dar continuidade ao programa de inspeção, monitoramento e manutenção das estruturas ao longo do tempo, as seguintes recomendações são propostas:

- Avaliar a condição hidráulica e física da valeta a jusante do vertedouro de emergência da ombreira esquerda no que se refere a sua capacidade de conduzir fluxos sem promover uma ameaça aos taludes, equipamentos e pessoas existentes na Cava Técnica e efetuar projeto de adequação caso necessário. Providenciar remoção imediata da vegetação na calha e emboque do vertedouro de emergência. Não permitir o acesso de pessoas na área a jusante do ponto de descarga da calha do vertedouro de emergência durante o período de chuvas ou de vertimento do extravasor de emergência;

- Executar recolhimento da vegetação proveniente da capina, limpar as canaletas de drenagem superficial e desobstruir toda a calha do vertedouro de emergência e valeta a jusante

- Realizar leituras de todos os instrumentos instalados na barragem;

- Elaborar Manual de Operação e Carta de Risco;

- Impedir aporte de esgoto ao interior do reservatório;

- Efetuar descontaminação do talvegue a jusante da barragem B6;

- Foi identificado ponto de vulnerabilidade ambiental que pode afetar a imagem da Vale, caso a contaminação do córrego seco seja exposta. A Vale deve avaliar essa questão;

- Implantar processo formal de entrega da barragem na mudança de engenheiro responsável (EOR) e que este novo engenheiro seja treinado e esteja ciente das condições da estrutura recebida.

Bibliografia:

MRV-RT-0095/02 – Consolidação dos Dados de Construção e Segurança da Barragem do Córrego Seco (B7). Elaborado por Geolabor Engenharia em julho de 2002;

RD-490-LT-21648-00 – “Laudo Técnico de Segurança de Barragem – Barragem B7”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2010;

Relatório de Avaliação Geotécnica, Barragem Taquaras – Período: 01/04/10 a 30/04/11 (leituras dos piezômetros).

### 4.3.5	BARRAGEM TAQUARAS

Descrição Geral

A Barragem Taquaras encontra-se localizada no córrego de mesmo nome, a montante da cidade de São Sebastião das Águas Claras. Esta estrutura destina-se à contenção de sedimentos do córrego Taquaras, sendo uma das obras do projeto de reabilitação ambiental desta sub-bacia, após a ruptura da antiga barragem de rejeitos da Mineração Rio Verde.

A barragem foi apoiada em solo residual de boa resistência, nas duas ombreiras, tendo sido removida toda e qualquer matéria orgânica ou material de baixa resistência. A calha do córrego Taquaras estava preenchida com uma camada de aproximadamente 6,00 m de material de baixa capacidade de suporte, o qual foi removido e substituído por outro de alta resistência ao cisalhamento (hematitinha).

Trata-se de uma barragem de terra homogênea, com 24,00 m de altura máxima. A crista da barragem encontra-se na El. 938,00 m, tendo 4,00 m de largura. O talude de montante tem inclinação 1,0V: 2,0H e o de jusante 1,0V: 1,8 H, ambos com cobertura vegetal para prevenir erosões.

No talude de jusante foi executado um sistema de drenagem superficial constituído por canaletas nas bermas, acopladas a descidas de água. A barragem é dotada de um filtro-septo vertical de areia, conectado a um tapete horizontal também de areia.

O vertedouro é constituído por uma galeria de concreto armado, de seção quadrada, posicionada na ombreira direita. Na entrada da galeria, existe uma tomada d’água inclinada, apoiada em terreno natural, com entradas nas El. 920,30 m, El. 924,00 m, El. 928,30 m, El. 932,20 e El. 934,10 m. A primeira entrada foi utilizada durante a construção, servindo para desvio do córrego. As aberturas com elevação em 920,30 m e 924,00 m, já foram tamponadas. As bocas de entrada da tomada d’água do vertedouro são dotadas de grade, para evitar a passagem de galhos. Há necessidade de adequações da bacia de dissipação do sistema extravasor, que capaz de atender as vazões associadas a cheias decenais.

As análises de estabilidade realizadas mostram que mesmo para uma condição crítica tem-se um fator de segurança adequado. O menor fator de segurança encontrado para a barragem Taquaras foi de 1, 726 considerando El. 934,10m, talude de jusante, tensões efetivas e condição de carregamento final.

Observações e Recomendações

As principais observações obtidas a partir da análise da documentação fornecida / inspeção de campo e as recomendações são:

Observações:

- Na data da inspeção a barragem estava sendo roçada no setor esquerdo, porém o material orgânico ainda não havia sido removido;

- As canaletas de drenagem superficial estavam limpas;

- Presença de pequenos início de processo erosivo no talude de montante da barragem, na ombreira esquerda;

- Há acesso de pessoas e motocicletas na área da barragem. O portão estava fechado, entretanto a cerca foi vandalizada e aberta;

- Presença de grande quantidade de tocos e galhos no entorno do emboque da tulipa;

- A galeria nunca foi inspecionada;

- Não se observou surgência de água na face ou no pé do talude da barragem próximo do aterro. A jusante dos enrocamentos de pé observou-se saída de água. Neste local não há medidor de vazão;

- Há tapete vegetal flutuante (capim flutuante) logo a montante da entrada do sistema extravasor;

- A canaleta de drenagem posicionada na ombreira direita da crista é constantemente obstruída pela passagem de motocicleta pela crista;

- Há uma trilha de motocicletas na ombreira direita da barragem.

Recomendações:

De acordo com a inspeção realizada, dados de monitoramento e análises de documentos de projeto disponibilizados, constata-se que a estrutura se encontra em condições adequadas de segurança do ponto de vista da estabilidade física do maciço.

Em relação ao dimensionamento das estruturas hidráulicas, a tomada d’água do vertedouro se encontra em condições adequadas. Porém a galeria está dimensionada para a cheia milenar, e o canal de descarga e a bacia de dissipação estão dimensionados para a cheia decenal.

A fim de atender as condições de segurança e dar continuidade ao programa de inspeção, monitoramento e manutenção das estruturas ao longo do tempo, as seguintes recomendações são propostas:

- Recolher o material orgânico proveniente da capina. Retirar tapete vegetal flutuante da área próxima da tulipa, no interior do lago e realizar limpeza das grades de entrada do vertedouro antes do período chuvoso 2011/2012 evitando o bloqueio da tomada d'água. Remover todas as galhadas depositadas no entorno da Tulipa

- Reitera-se a necessidade de avaliar o risco hidrológico existente em relação à estrutura da galeria do vertedouro, atualmente dimensionado para cheia milenar, até a adequação para cheia decamilenar ou a construção do vertedouro de fechamento. Desenvolver e implantar projeto executivo, a fim de adequar estas estruturas hidráulicas aos critérios estabelecidos no item 6.1;

- Avaliar o risco hidrológico existente em relação às estruturas do canal de descarga e bacia de dissipação do vertedouro, atualmente dimensionado para cheia decenal, até a adequação para cheia decamilenar ou a construção do vertedouro de fechamento. Desenvolver e implantar projeto executivo, a fim de adequar estas estruturas hidráulicas aos critérios estabelecidos no item 6.1;

- Corrigir o caimento no trecho inicial da barragem de modo que a água do acesso não seja lançada na erosão que começa a se desenvolver no talude de montante;

- Manter a canaleta de crista na região da ombreira direita (no pé da trilha) sempre limpa e desobstruída;

- Executar inspeção ao interior da galeria do vertedouro para verificação das condições do concreto, das juntas e do tamponamento das bocas já submersas da tomada d’água;

- Executar campanhas topo-batimétricas anualmente para acompanhar o volume disponível no reservatório;

- Impedir o acesso de terceiros à barragem. Manter portão e cerca em condições adequadas. Trancar com cadeado todas as tampas dos instrumentos de medição;

- A segurança patrimonial deve avaliar a implementação de melhoria no processo de ronda na área para evitar a entrada de pessoas e motocicletas;

- Implantar processo formal de entrega da barragem na mudança de engenheiro responsável (EOR) e que este novo engenheiro seja treinado e esteja ciente das condições da estrutura recebida.

Bibliografia:

GEST-002-000-267-RT-003 – Mineração Rio Verde – Barragem Taquaras – Relatório Final. Elaborado por GEST em 2001;

RD-451-RL-17798-00 – Manual de Operação da Barragem Taquaras – Mina Mar Azul. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em 2008;

RD-490-RL-21643-00 – “Laudo Técnico de Segurança de Barragem – Barragem Taquaras – Mina Mar Azul”. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2010;

Relatório de Avaliação Geotécnica, Barragem Taquaras – Período: 01/04/10 a 30/04/11 (leituras dos marcos topográficos, medidor de vazão e piezômetros).

# RESULTADOS DA CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

As observações, as recomendações e classificação de segurança operacional estão apresentadas nas planilhas de recomendação de número RD-486-PL-23393-0A e RD-486-PL-23395-0A. Na figura abaixo está apresentada a estatística das classes das recomendações para as barragens pertencentes às Minas Córrego do Feijão e Mar Azul.

| Classe I | 37 |
| --- | --- |
| Classe II | 24 |
| Classe III | 11 |
| Classe IV | 2 |
| Classe V | 0 |

Figura 1 - Histograma das Recomendações das Barragens pertencentes às Minas Córrego do Feijão e Mar Azul

De acordo com o histograma, observa-se que a maior parte das recomendações estão enquadradas na classe 1 (39%) e na classe II (32,43%).

# considerações finais

Foi realizada auditoria de segurança nas barragens de rejeitos das minas Córrego do Feijão e Mar Azul, conforme a relação de estruturas inspecionadas apresentada no item 2.0 deste documento.

Não foram identificados riscos substanciais às estruturas auditadas em relação à última auditoria realizada.

Com base na auditoria realizada foi possível verificar algumas melhorias em comparação à Auditoria Fase III realizada no ano de 2008.

Dentre as melhorias identificadas nas minas do Feijão e Mar Azul pode-se citar:

- A gestão das informações sobre as operações das barragens de rejeitos (registros de inspeções, identificação de anomalias, programação das ações corretivas);

- A elaboração do relatório mensal sobre a situação geotécnica das estruturas;

- A contratação de projetos/estudos para a implantação de adequações em barragens;

- O estabelecimento de uma nova modalidade de contrato de manutenção em que a equipe de geotecnia passará a contar com o apoio de uma retro-escavadeira e também de um caminhão, além de uma equipe de braçais para realização de serviços para executar correções e adequações associadas a anomalias observadas.

Embora algumas melhorias tenham sido implementadas é necessário mitigar alguns riscos identificados, podendo-se citar os mais relevantes:

- Avaliar os trânsitos de cheias pelos reservatórios das barragens VI e Menezes I, de Feijão, em razão do desconhecimento das curvas cota x volume de amortecimento atuais e certificar que as estruturas se encontram em níveis adequados de segurança frente à passagem de cheias. A barragem VI recebeu duas paliçadas, uma situada em cota aparentemente acima da crista da barragem e outra em cota inferior à crista da barragem. A barragem Menezes I foi dragada recentemente, porém recebeu descarga considerável de sedimentos. Embora existam documentos antigos que atestem a segurança destas duas estruturas frente à passagem de cheias em épocas anteriores, não há informações recentes que permitam atestar a segurança para os cenários de assoreamento dos reservatórios em suas configurações atuais.

- Recuperar a calha danificada do extravasor da Barragem 6, de Mar Azul, e avaliar o trânsito de cheias por este reservatório face à contribuição de fluxo que é lançada em seu lago, proveniente da PDE Oeste. A magnitude da bacia de contribuição da pilha de estéril deve ser avaliada. Caso a contribuição influencie na segurança frente à passagem de cheias, uma solução deverá ser avaliada.

- Adequar a saída do vertedouro de emergência da Barragem 7, de Mar Azul. No caso de passagem da cheia de projeto o vertedouro de emergência lançará fluxo no interior de uma valeta em solo (a valeta de crista da Cava Técnica). Não há documentos que comprovem que esta valeta comporte o fluxo descartado pelo vertedouro de emergência. Visualmente a valeta aparenta não comportar o fluxo (caso ele ocorra) além de mostrar-se bastante frágil no que tange à sua estrutura para receber fluxos (trata-se de um canal em solo, desprovido de revestimento). Falhas na valeta irão interferir diretamente nos taludes superiores da Cava Técnica (erosões e risco a equipamentos e pessoas);

- Na inspeção foram identificados dois trechos do córrego Seco onde o seu curso apresenta contaminação por esgoto, em terreno da VALE. O lançamento de esgoto ocorre no reservatório da Barragem B6. Todo o trecho a jusante da Barragem B6 até o reservatório da Barragem B7 e também a jusante da estrutura apresenta sinais de contaminação. Por ser uma área localizada a montante de povoados, em área de interesse ambiental, em área lateral à PDE Oeste onde caminhões de fora da VALE entram na pilha e lançam material orgânico proveniente de condomínios próximos, é recomendável que a VALE avalie o risco à imagem da empresa (ou desgaste na imagem) caso a informação da contaminação seja veiculada fora da VALE. Trata-se de área onde há possibilidade de entrada de motoqueiros pela mesma entrada utilizada pelos caminhões dos condomínios.

No mais, deverão ser adotadas melhorias no que se refere à manutenção das estruturas, em especial as capinas antes das inspeções de auditorias e impreterivelmente antes do período chuvoso a fim de permitir a identificação de possíveis anomalias ou mesmo obstruções em dispositivos de drenagens e promover os devidos reparos cabíveis.

ANEXO A

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

| CARACTERÍSTICAS DO DOCUMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título do Documento: Complexo Paraopeba - Minas Córrego do Feijão e Mar Azul - Relatório Técnico de Auditoria das Barragens e Diques /2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINAÇÃO MAGNÉTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RD-486-RL-24670-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APÊNDICES/ ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Emissão |  |  |  | Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Magnético |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  | Cliente |  |  |  |  |  |
| 02/09/11 |  |  |  | Anexo A – Anotação de Responsabilidade Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Instruções de preenchimento do quadro abaixo: 0A (marcar o número total de páginas do documento). A partir da 0B, indicar somente a folha do documento que sofreu alteração na revisão atual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev | 0 A | 00 | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Rev |  | 0 A | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Pag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev. | Data |  |  |  | Emissor |  |  |  | Verificador |  |  |  | Descrição das Revisões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A | 09/08/11 |  |  |  | GAA |  |  |  | JB |  |  |  | Para comentários Vale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 02/09/11 |  |  |  | GAA |  |  |  | JB |  |  |  | Aprovado pela Vale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Aprovador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assinatura do Aprovador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joaquim Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |