| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |
| A | B | PARA COMENTÁRIOS VALE |  |  | ACQ | JPA | jpa | jpa | 09/08/13 |
| 0 | C | APROVADO COM COMENTÁRIOS VALE |  |  | ACQ | GAA | JPA | JPA | 04/09/13 |

PE-G-606 - Rev. 6

ÍNDICE

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1.0	INTRODUÇÃO	3

2.0	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3

3.0	DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA	3

4.0	RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA BARRAGEM I	9

5.0	CLASSIFICAÇÃO CONFORME DN COPAM N° 87, DE 17 DE JUNHO DE 2005	10

6.0	CLASSIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA DNPM N° 416, DE 03 DE SETEMBRO DE 2012	10

7.0	INSPEÇÃO DE CAMPO	12

8.0	AVALIAÇÃO DAS FICHAS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR DE ROTINA	14

9.0	AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA	17

10.0	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	21

11.0	DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA	22

ANEXO A – ANÁLISE DA INSTRUMENTAÇÃO	25

ANEXO B – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	26

# INTRODUÇÃO

De modo a atender ao disposto na Deliberação Normativa COPAM n.º 87, de 17 de julho de 2005, e na Portaria DNPM n.º 416, de 03 de setembro de 2012, a Vale contratou a Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. para elaborar o Relatório de Inspeção de Segurança Regular / Laudo Técnico de Segurança da Barragem I, referente ao ano de 2013. Este documento atualiza o laudo RD-538-LT-27664-00 emitido no ano de 2012 para a referida estrutura.

O presente relatório foi elaborado com base nas observações de campo e na análise dos documentos e projetos disponibilizados pela empresa contratante, visando estabelecer um diagnóstico das condições geotécnicas de segurança da estrutura frente à passagem de cheia, controle de percolação e estabilidade física.

A inspeção de campo realizada na Barragem I pela equipe da Pimenta de Ávila ocorreu em 12 de junho de 2013 e foi executada pelos engenheiros Joaquim Pimenta de Ávila e Aline Queiroz, acompanhados pelos profissionais da Vale, a saber, Cristina Malheiros (Engenheira Geotécnica), Eder Diniz, Cândida Fernandes e Marcelo Magela (Técnicos de Mina e Geologia) e Luciano Las Casas (Técnico de Processos de Usina).

# IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O Complexo Paraopeba é formado pelas Minas Mutuca, Mar Azul, Córrego do Feijão, Jangada e Capão Xavier.

A Mina Córrego do Feijão, onde a Barragem I encontra-se localizada, situa-se no município de Brumadinho, região central do Estado de Minas Gerais, e passou a ser operada pela VALE em 2001, quando a mineradora adquiriu a empresa FERTECO, então proprietária da mina.

O empreendedor responsável pelo Complexo Paraopeba, incluindo as barragens que dele fazem parte, é a empresa VALE portadora do CNPJ n.º 33.592.510/1000-54.

O Gerente Geral do Complexo Paraopeba é o Engenheiro Luciano Guido de Macedo.

A responsável pela segurança geotécnica da Barragem I é a Engenheira Geotécnica Cristina Malheiros.

# DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA

# 3.1              DADOS GERAIS

A Barragem I (ver Figura 1), localizada sob as coordenadas UTM 7.775.017,00 m S e 591.920,00 m E (zona 23 K), destina-se à contenção do rejeito gerado na Usina de Beneficiamento da Mina Córrego do Feijão, lançados através de “spray-bars” localizados ao longo da crista da estrutura. A água clarificada é extravasada do reservatório para a Barragem VI, implantada em um vale à direita, de onde é recirculada para a área industrial.

A Barragem I foi executada em diversas etapas e por diferentes projetistas e empreiteiros. O dique inicial, em solo compactado e crista na El. 874,0 m, foi projetado em 1974 e sua implantação finalizada em 1976. Posteriormente, foram executados dois alteamentos menores (cotas 877 e 880) com rejeito compactado, cobertos com laterita nas cristas e nos taludes de jusante. Um novo alteamento, pelo método de linha de centro, foi construído até a cota 884 (considerado o “primeiro” alteamento da barragem), sendo continuado por alteamentos pelo método de montante nas cotas 890; 894 e 899 (etapas do terceiro alteamento); 904 (quando o eixo foi deslocado para montante em relação ao eixo da etapa anterior); 909; 916; 923; 930; 937; e 942, cujas obras estão sendo concluídas neste ano.

Oficialmente, a Barragem I passou por dez alteamentos (correspondendo à numeração adotada pela FERTECO) distribuídos em 13 etapas (ver Tabela 1). Os dados referentes à execução da estrutura, entretanto, incluindo as etapas dos primeiros alteamentos, são escassos, uma vez que não há informações sobre os projetos originais. Dados detalhados sobre a barragem são encontrados a partir do 3º alteamento, projetado pela Riad Chammas Engenharia e Consultoria. Do 4º ao 8º alteamento, os projetos foram desenvolvidos pela empresa Tecnosolo. Os dois últimos, correspondendo às etapas do 9º e 10º alteamento, foram elaborados pela Geoconsultoria.

Figura 1 – Vista geral do reservatório da Barragem I. Notar torres do sistema extravasor e, ao fundo, talude de montante do 10º alteamento.

Tabela 1 – Etapas construtivas da Barragem I

(Fonte: Modificado de VL28-RT-03, 2006)

| Etapa | Ano | Alteamento | El. (m) | Altura máx. (m) | Tipo de alteamento | Projetista | Construtora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1976 | Bar. Inicial | 874 | 18 | - | Christoph Erb | Emtel |
| 2 | 1982 |  | 877 | 21 | Montante | Tecnosan | Tercam |
| 3 | 1983 |  | 879 | 23 | Montante |  | ? |
| 4 | 1984 |  | 884 | 28 | Linha de Centro |  | Construtora Sul Minas |
| 5 | 1986 |  | 889 | 33 | Montante |  | ? |
| 6 | 1990 |  | 891,5 | 35,5 | Montante |  | Unienge Com. e Constr. Ltda. |
| 7 | 1991 | 3º | 895 | 39 | Montante | Riad Chammas | Construtora Sul Minas |
| 8 | 1993 |  | 899 | 43 | Montante |  |  |
| 9 | 1995 | 4º | 905 | 49 | Montante | Tecnosolo | CMS Constr.S.A |
| 10 | 1998 | 5º | 910 | 54 | Montante |  | U&M |
| 11 | 2000 | 6º | 916,5 | 60,5 | Montante |  | Constr. Dragagem Paraopeba |
| 12 | 2003 | 7º | 922,5 | 66,5 | Montante |  | Construtora Impar Ltda. |
| 13 | 2004 | 8º | 929,5 | 73,5 | Montante |  | Integral |
| 14 | 2007 | 9º | 937,0 | 81,0 | Montante | Geoconsultoria | - |
| 15 | 2013 | 10º | 942,0 | 87,0 | Montante | Geoconsultoria | Salum Engenharia |

3.2 	FUNDAÇÃO

São poucos os dados referentes à fundação da Barragem I, dada a ausência dos projetos originais.

Segundo “Avaliação de Performance – Parecer Técnico” (documento referência BCV-B-B1-RE-001-B), elaborado pela DAM Projetos de Engenharia e DF Consultoria, os projetos de alteamentos posteriores, como o realizado para o 3º alteamento pela Riad Chammas Engenharia e Consultoria, mostram seções com sondagens efetuadas nas ombreiras, as quais indicam a existência de um material silto-argiloso com índice de penetração entre 5 e 11 golpes, recobrindo o horizonte de solo saprolítico mais resistente com N variando entre 15 a 40 golpes.

Em regra, os diques de alteamentos assentam-se em terreno constituído por solo residual/saprolito nas ombreiras e, na parte central, pela praia de rejeito e aterro do dique subjacente.

3.3	MACIÇO

Segundo “Projeto Executivo – Alteamentos até as cotas 937 e 942” (documento referência VL28-RT-03), elaborado pela Geoconsultoria em dezembro de 2006, o dique inicial da Barragem I foi executado com minério fino (material drenante) e revestido por uma camada de laterita com 4 m de espessura no talude de montante (inclinação 1V:1,5H) e com 1 m no talude de jusante (inclinação de 1V:1,75H). Em seguida, foram executados alteamentos menores para montante com rejeito compactado e cobertos com uma camada de laterita de 1,5 m de espessura para evitar processos erosivos de águas pluviais. Para os diques construídos na segunda e quarta etapas, foram projetados tapetes drenantes constituídos por hematitinha. Após a conclusão do 2º dique, ocorreram surgências d’água na base da barragem, explicadas pela ausência de sistema de drenagem interna no maciço da primeira etapa.

A partir de 1983, houve a necessidade de aumentar a altura dos alteamentos visando prolongar o período requerido para a implantação dos diques. Na 4ª etapa, optou-se por um alteamento por linha de centro com envelopamento da barragem inicial e dos dois primeiros alteamentos.

Em seguida, foi executado o 3º alteamento em duas etapas. A partir desse, todos os demais alteamentos foram realizados para montante através da execução de diques utilizando o rejeito da praia como material de construção. No quarto alteamento, o eixo da barragem foi deslocado em 38,5 m para montante, uma vez que análises de estabilidade realizadas constataram fatores de segurança inferiores a 1,3.

Atualmente, encontram-se em finalização as obras do 10º alteamento (cota 942). Segundo o relatório do projeto executivo elaborado pela Geoconsultoria, foi previsto, para a crista e o talude de montante do dique dessa etapa, revestimento com canga laterítica, visando evitar erosões provocadas inclusive pelo lançamento de rejeito. O talude de jusante, cuja inclinação prevista é de 1V:2,4H, foi revestido com grama.

O sistema de drenagem interna dos diques construídos a partir do 4º alteamento é composto por filtro vertical associado a tapete drenante lançado diretamente sobre a praia de rejeito. Na extremidade de jusante, o tapete está conectado a uma trincheira drenante. No fundo da trincheira existem tubos PVC perfurados e posicionados longitudinalmente, com saída a cada 20,00 m, os quais conduzem a água para as canaletas de superfície.

Segundo “Avaliação de Performance – Parecer Técnico” (documento referência BCV-B-B1-RE-001-B), a barragem apresenta enrocamento de pé.

O sistema de drenagem superficial da estrutura é composto por canaletas de concreto implantadas ao longo das bermas e escadas de descidas d’água.

As descidas (quatro no total), construídas em concreto estrutural com dimensões de 0,50 m de largura e 0,20 m de altura, coletam a água das canaletas direcionando-as para o terreno natural, a jusante da barragem.

Conforme informou a VALE, o “as built” da etapa do 10º alteamento encontra-se em fase de elaboração.

3.4	SISTEMA EXTRAVASOR

As obras do 9º alteamento da Barragem I incluíram a construção de um novo sistema extravasor para a estrutura (com desativação do até então existente), formado por

galeria de fundo sob a barragem, na ombreira direita, conectando um conjunto de torres localizadas ao fundo do reservatório, com soleira variável e “stop-logs”. A saída da galeria ocorre em um canal a céu aberto a jusante, o qual descarrega na Barragem VI.

O novo sistema extravasor, apresentado nos desenhos VL28-DE-109 e 110 (respectivamente planta e seção), foi executado em concreto e dimensionado para a passagem de cheia decamilenar, apresentando as seguintes dimensões:

- Três torres de seção retangular de 1,2 m de largura, 1,0 m de profundidade e 5 m de altura máxima, aberta em um dos lados onde são instalados os “stop-logs”;

- Galeria de fundo com seção retangular de 1,0 m de comprimento, 1,2 m de altura e cerca de 310 m de extensão;

- Canal a céu aberto com seção retangular de 1,0 m de comprimento e 1,5 m de altura, com um trecho inicial contínuo e outro, final, em degraus, descarregando a vazão extravasada no reservatório da Barragem VI.

3.5 	MONITORAMENTO GEOTÉCNICO

O monitoramento da Barragem I é realizado por meio de inspeções quinzenais e leitura da instrumentação. A estrutura conta com piezômetros (PZs) e medidores de nível d’água (INAs), além de marcos superficiais e régua no reservatório. A vazão nas saídas da drenagem de fundo dos alteamentos (tubos PVC conectados aos tapetes horizontais) também é monitorada.

O tipo e quantidade de instrumentos instalados na Barragem I, segundo documento VL28-RT-04, encontram-se apresentadas na Tabela 2. Cabe ressaltar que essa listagem não inclui os instrumentos instalados na 10ª etapa de alteamento, já executado. Segundo Vale, o número de instrumentos existentes e a carta de risco estão sendo atualizados pela Geoconsultoria (projetista das duas últimas etapas construtivas).

Tabela 2 – Instrumentação da Barragem I no 9º alteamento

(Fonte: Modificado de VL28-RT-04, 2007)

| INSTRUMENTO | QTDE. | OBJETIVO | LOCAL | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco Superficial | 18 | Medir deformações horizontais e verticais (recalques) | Sobre as bermas dos diques | Instalados em 2006 |
| Piezômetro Casagrande | 78 | Medir pressões neutras | Fundação dos diques; no aterro de rejeito e nos maciços dos diques | Quatro foram instalados em 2006. Alguns foram danificados ou talvez não estejam funcionando corretamente |
| Indicador de nível d’água | 20 | Medir pressões neutras - hidrostáticas | Aterro de rejeito e nos maciços dos diques iniciais | Instalados no final de 2005 e início de 2006 |
| Drenos controlados com medição de vazão | 53 | Medir a vazão dos drenos e conseqüentemente a vazão percolada pela Barragem 1 | Nos taludes de jusante dos diques da barragem | Vários drenos encontram-se secos |
| Régua de medição de nível d’água no reservatório | 1 | Medir o nível d’água do reservatório | Próximo ao talude esquerdo do reservatório | A régua foi instalada em 2004 |
| Pluviômetro | 1 | Medir o índice pluviométrico da região | Região de Córrego do Feijão - Região da Barragem 1 |  |

# RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA BARRAGEM I

Os principais dados da Barragem I encontram-se resumidos na Tabela 3.

Tabela 3 – Características da Barragem I

| DADOS GERAIS |  |
| --- | --- |
| Finalidade | Contenção de rejeitos; clarificação do efluente final |
| Empresa Projetista | Diversas (ver Tabela 1) |
| Construção - Etapa | 10º alteamento em fase final de execução |
| Data de construção | Dique de Partida: 1976; 10º alteamento: 2013 |
| Cota Atual da Crista | 942,0 m |
| Altura Máxima da Barragem | 86,0 m |
| Comprimento Atual da Crista | 680,0 m (comprimento da crista do 9º alteamento) |
| Área Atual do Reservatório | 258.605,14 m2 |
| Volume do Reservatório | 10,0 Mm3 (segundo planilha de dados da FEAM, 2012) |
| Tipo de Seção | De terra heterogênea |
| Drenagem Interna | Filtro vertical associado a tapete drenante (a partir do dique do 4º alteamento) |
| Instrumentação | PZs, INAs, inclinômetros, régua no reservatório |
| ESTUDOS GEOTÉCNICOS |  |
| Sondagens | Realizadas nas fases de projeto (tem-se conhecimento de sondagens a partir da construção do dique do 3º alteamento) |
| Parâmetros dos Materiais | Ver item 9.3 |
| HIDROLOGIA / HIDRÁULICA (Segundo VL28-RT-03, 2006, considerando crista na El. 937,0 m; vertedouro El. 935,0 m) |  |
| Área da Bacia | 0,88 km2 |
| Cheia de Projeto | 10.000 anos |
| Duração Crítica | 5 dias |
| Vazão Máxima Afluente | 2,61 m3/s |
| Vazão Máxima Efluente | 1,77 m3/s |
| NA Máximo Operacional | 935,0 m |
| NA Máximo Maximorum | 935,69 m |
| Borda Livre (NA máx Max) | 1,31 m |
| ESTRUTURAS VERTENTES |  |
| Vertedouro de Operação | Estrutura em torre, com galeria de fundo e canal a céu aberto, descarregando na Barragem VI |

- CLASSIFICAÇÃO CONFORME DN COPAM N° 87, DE 17 DE JUNHO DE 2005

De acordo com a Deliberação Normativa (DN) do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais (COPAM) n.º 87, de 17 de junho de 2005, apresenta-se na Tabela 4 a classificação da Barragem I.

Tabela 4 – Classificação da Barragem I conforme DN COPAM n.º 87

| CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | PARÂMETRO | V |
| --- | --- | --- | --- |
| Altura do Maciço | m | 86,0 | 2 |
| Volume do Reservatório | x 106 m3 | 10,0 | 2 |
| Ocupação Humana a Jusante | - | Eventual | 2 |
| Interesse Ambiental a Jusante | - | Pouco Significativo | 0 |
| Instalações a Jusante | - | Baixa Concentração | 1 |
| ΣV |  |  | 7 |
| CLASSIFICAÇÃO |  |  | III |

- CLASSIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA DNPM N° 416, DE 03 DE SETEMBRO DE 2012

Conforme Artigo 7º da Lei Federal n.º 12.334, as barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria de risco, dano potencial associado e pelo seu volume, com base nos critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) na Resolução n.º 143, de 10 de julho de 2012.

Na Tabela 5, encontram-se detalhadas as características inerentes à Barragem I e os pesos imputados a cada um dos parâmetros de classificação. As informações sobre o estado de conservação da estrutura referem-se ao observado em campo na data da inspeção realizada pela Pimenta de Ávila (12/06/2013).

Tabela 5 – Classificação da Barragem I conforme Resolução CNRH n.° 143

| QUANTO AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro de Classificação | Peso | Características da Barragem |
| Volume Total do Reservatório | 3 | 10,0 Mm3 |
| Existência de População a Jusante | 10 | Instalações da Mina Córrego do Feijão |
| Impacto Ambiental | 2 | Área afetada a jusante não apresenta área de interesse ambiental relevante |
| Impacto Sócio-Econômico | 3 | Média concentração de instalações na área afetada a jusante da barragem |
| Somatória | 18 | - |

Tabela 5 – Classificação da Barragem I conforme Resolução CNRH n.° 143 (Continuação)

| QUANTO À CATEGORIA DE RISCO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |
| Parâmetro de Classificação | Peso | Características da Barragem |
| Altura | 7 | 86,0 m |
| Comprimento | 3 | 680,0 m (comprimento da crista do 9º alteamento) |
| Vazão de Projeto | 0 | TR = 10.000 anos |
| Somatória | 10 | - |
| ESTADO DE CONSERVAÇÃO (Considerando-se a estrutura na data da inspeção: 12/06/13) |  |  |
| Parâmetro de Classificação | Peso | Características da Barragem |
| Confiabilidade das Estruturas Extravasoras | 0 | Estrutura extravasora bem mantida e em operação |
| Percolação | 0 | Percolação controlada pelo sistema de drenagem |
| Deformações e Recalques | 0 | Não foram verificados pontos com deformações. Marcos topográficos não indicam recalques expressivos |
| Deterioração dos Taludes / Paramentos | 2 | Presença de vegetação na região do pé e taludes de jusante, abaixo do patamar. |
| Somatória | 2 | - |
| PLANO DE SEGURANÇA |  |  |
| Parâmetro de Classificação | Peso | Características da Barragem |
| Documentação de Projeto | 0 | Informações de projeto são conhecidas a partir do 3º alteamento |
| Estrutura Organizacional e Qualificação dos Profissionais na Equipe de Segurança da Barragem | 0 | Barragem sob responsabilidade da DIFL (Diretoria de Ferrosos Sul) |
| Manuais de Procedimentos para Inspeções de Segurança e Monitoramento | 0 | Estrutura possui Manual de Operação |
| Plano de Ação Emergencial - PAE (quando exigido pelo órgão fiscalizador) | 8 | Não possui PAE (documento exigido pelo órgão fiscalizador). |
| Relatórios de Inspeção e Monitoramento da Instrumentação e de Análise de Segurança | 0 | Emite regularmente relatório de inspeção e monitoramento. |
| Somatória | 8 | - |

O somatório dos valores atribuídos aos parâmetros de classificação resultou em pontuação 18 (Alta) para o Dano Potencial Associado e 20 (Baixa), no que concerne à Categoria de Risco da estrutura. Desse modo, frente à matriz de classificação divulgada na Portaria DNPM n.º 416 e expressa na Tabela 6, a Barragem I foi enquadrada como estrutura Classe C.

Tabela 6 – Matriz de Categoria de Risco e Dano Potencial Associado com indicação da classe da Barragem I segundo Portaria DNPM n.º 416

|  |  | DANO POTENCIAL ASSOCIADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA DE RISCO |  | ALTO | MÉDIO | BAIXO |
| ALTO |  | A | B | C |
| MÉDIO |  | B | C | D |
| BAIXO |  | C | D | E |

# INSPEÇÃO DE CAMPO

7.1	ROTEIRO DE INSPEÇÃO

A inspeção de campo realizada na Barragem I pela equipe da Pimenta de Ávila visando dar início à elaboração dos trabalhos ocorreu em 12 de junho de 2013 e foi executada pelos engenheiros Joaquim Pimenta de Ávila e Aline Queiroz, acompanhados pelos profissionais da Vale, a saber, Cristina Malheiros (Engenheira Geotécnica), Eder Diniz, Cândida Fernandes e Marcelo Magela (Técnicos de Mina e Geologia) e Luciano Las Casas (Técnico de Processos de Usina).

Nessa ocasião, foram inspecionados os seguintes locais: talude de montante; talude de jusante; crista; ombreiras esquerda e direita; pé do talude de jusante; sistema extravasor; reservatório; e instrumentação.

7.2	OBSERVAÇÕES DE INSPEÇÃO

As observações realizadas durante a inspeção encontram-se detalhadas a seguir, enquanto as recomendações elaboradas encontram-se apresentadas em tópico posterior (item 10).

7.2.1	Operação da Barragem

- “Spray-bars” estavam sendo instalados na crista do novo alteamento. No momento da inspeção, não estava sendo realizado lançamento de rejeito no reservatório da estrutura. Segundo Vale, o lançamento atual é realizado através de tubulação instalada na margem esquerda do reservatório, próximo a crista;

- Encontravam-se em fase de conclusão, as obras do 10º (último) alteamento da Barragem I, cota 942,0 m. Segundo Vale, documento “as built” referente a essa etapa está sendo elaborado pela projetista;

- Sistema de bombeamento, localizado na ombreira direita, estava inoperante. Segundo Vale, tal sistema será removido e instalado na ombreira esquerda, ao fundo do reservatório, com previsão de bombeamento contínuo.

7.2.2	Reservatório

- Na data da inspeção, a Barragem I apresentava praia com largura acima do mínimo recomendado no Manual de Operação da estrutura (150,0 m). Recomenda-se que a barragem continue sendo operada com praia larga, conforme Manual de Operação e recomendação da projetista;

- O reservatório operava com nível d’água referente ao 9º alteamento;

- Estudos sobre a possibilidade de ocorrência de liquefação estática, publicados em tese de mestrado, apontam a susceptibilidade à liquefação dos rejeitos existentes na barragem. A liquefação pode suceder caso um evento específico e de determinada magnitude ou natureza atue como gatilho. Esse evento, embora de baixa probabilidade de ocorrência, deve ser considerado, bem como deve ser mantido o sistema de drenagem interna em boas condições de operação, tendo em vista a minimização dos riscos de saturação completa do maciço.

7.2.3	Crista

- Crista recém construída apresentava-se em perfeito estado de conservação.

7.2.4	Taludes de Montante e Jusante e Pé do Talude de Jusante

- Taludes de jusante abaixo da plataforma do 4º alteamento (de cima para baixo), bem como área do pé da estrutura apresentavam vegetação alta;

- Não foi possível inspecionar a saída da drenagem interna da Barragem I em virtude da vegetação alta que encobria o local;

- Verificou-se processo erosivo na estrada de acesso ao pé da barragem causado por escoamento pluvial desordenado;

- Não foram observadas canaletas de drenagem danificadas e/ou obstruídas;

- A tubulação para o lançamento dos rejeitos estava sendo instalada no momento da inspeção.

7.2.5	Sistema Extravasor

- O sistema extravasor conta com tela de proteção frontal e no topo. Na data da inspeção, operava normalmente;

- A torre de extravasão do 10º alteamento encontra-se instalada, porém ainda fora de operação (reservatório opera com nível d’água referente ao NA operacional do 9º alteamento);

- Foi construído novo acesso entre a crista e a área de localização das torres do extravasor (margem direita do reservatório);

- Segundo Vale, encontra-se em andamento o procedimento para a contratação de empresa para a realização de inspeção na galeria;

- Calha a céu aberto, a jusante da galeria de concreto, não apresenta guarda-corpo de proteção.

7.2.6	Monitoramento

- Os instrumentos PZM-15 / PZC-19C / PZF-13 / MNA-02, todos instalados na seção 4 (conforme desenho VL28-DE-002), apresentaram leituras anômalas dentro da série histórica compreendida entre os meses de outubro de 2012 a março de 2013. Os níveis de segurança adotados para a avaliação foram retirados da carta de risco (documento referência VL-28-RT-04) referente ao 9º alteamento. Segundo Vale, carta de risco do 10º alteamento está sendo atualizada pela projetista.

7.2.7	Gestão de Segurança

- No momento da inspeção, foram avistados cavalos andando por sobre a praia formada no reservatório. Segundo informou a Vale, medidas para a retirada dos animais da área da mina estão sendo adotadas.

# AVALIAÇÃO DAS FICHAS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR DE ROTINA

As inspeções visuais são atividades essenciais para a avaliação do estado de segurança das barragens, uma vez que permitem detectar anomalias que possam comprometer a estabilidade de tais estruturas.

Considerando o período de nove meses: desde o preenchimento da primeira Ficha de Inspeção Regular pela Vale, em 08 de outubro de 2012, até a data de realização da vistoria técnica pela Pimenta de Ávila (12/06/2013), constata-se que não foram identificadas anomalias relevantes que possam vir a comprometer a estabilidade da estrutura em curto prazo. Dentre os problemas relatados, os quais referem-se, em sua maioria, a danos causados por falhas de manutenção, destaca-se a presença de vegetação alta nos taludes de jusante abaixo da plataforma do 4º alteamento (de cima para baixo), bem como na área do pé da estrutura.

As anomalias relatadas, pela Vale, nas Fichas de Inspeção preenchidas entre outubro de 2012 a março de 2013 encontram-se apresentadas na Tabela 7.

Tabela 7 – Anomalias relatadas, pela Vale, nas Fichas de Inspeção Regular da Barragem I: Período: Outubro/2012 a Março/2013

| BARRAGEM I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO DE ANOMALIAS | OUT |  | NOV |  | DEZ |  | JAN |  | FEV |  | MAR |  |
| ATIVIDADE | 8 | 23 | 11 | 26 | 7 | 20 | 7 | 22 | 4 | 28 | 8 | 20 |
| Vegetação muito alta no barramento | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Presença de animais (cupinzeiros, formigueiros, presença de gado e capivaras) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Canaleta (praça da barragem) para escoamento das águas do dreno de fundo encontra-se danificada. Vegetação em seu interior está causando empoçamento* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

* Anomalia não verificada durante a inspeção realizada em 12/06/13 pela Pimenta de Ávila.

Vale salientar que as Fichas de Inspeção Regular consistem em registros que, quando analisados, conferem panorama geral sobre o comportamento da estrutura ao longo do tempo. Por essa razão, devem ser preenchidas de maneira correta, com informações autoexplicativas e, portanto, claras e precisas, que não gerem ambigüidade quanto à interpretação.

O registro fotográfico das principais anomalias verificadas pela Pimenta de Ávila na data da inspeção (12/06/2013) encontra-se apresentado a seguir, bem como a classificação que ostentam em relação ao quadro “Estado de Conservação” referente à “Categoria de Risco”, quando cabível.

Figura 2 – 12/06/13: Vegetação alta nos taludes de jusante (abaixo do patamar) e pé da barragem, dificultando inspeção, encobrindo instrumentos e obstruindo dispositivos de drenagem superficial (Peso 2 em “Deterioração dos Taludes / Paramentos”).

(a)							(b)

Figura 3 – 12/06/13: (a) Tubulações obstruindo parcialmente descida d’água no talude de jusante. (b) Processo erosivo na estrada de acesso ao pé da barragem causado por escoamento pluvial desordenado.

Figura 4 – 12/06/13: Presença de animais na área da barragem (margem direita do reservatório).

Cabe por fim destacar que a Gerência de Geotecnia, responsável pela barragem, preenche mensalmente planilha contendo o quadro “Estado de Conservação” para a classificação das anomalias verificadas durante as inspeções de rotina realizadas no mês de referência.  O peso indicado em tais planilhas apresenta-se coerente quando comparado às Fichas de Inspeção Regular as quais encontram-se atreladas. Entretanto, tendo em vista facilitar a classificação das anomalias registradas, recomenda-se que a Vale incorpore o quadro “Estado de Conservação” ao modelo de Ficha de Inspeção Regular utilizado.

# AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA

9.1	FRENTE ÀS CHEIAS

De acordo com o documento “Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas”, publicado em outubro de 2003 pela Eletrobrás e CBDB, e a partir da classificação de dano apresentada no item 5 deste relatório, foi estipulado, na Tabela 8, o critério para adoção do período de retorno para o dimensionamento de estrutura extravasora.

Tabela 8 – Critérios para período de retorno de estrutura extravasora

| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (ITEM 5) | TEMPO DE RETORNO RECOMENDADO (MÍNIMO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | CRITÉRIO PIMENTA DE ÁVILA | CRITÉRIO NORMATIVA NBR 13.028 |
| CLASSE I | TR 500 anos | Sistema extravasor operacional: considerar vazão efluente calculada para TR de 500 anos e verificada para TR 1.000 anos; Sistema extravasor de abandono: considerar vazão efluente calculada para PMP. |
| CLASSE II | TR 1.000 anos |  |
| CLASSE III | TR 10.000 anos ou PMP |  |

Uma vez que a Barragem I foi enquadrada como Classe III, deve ter sua estrutura extravasora dimensionada para a passagem de cheia com tempo de recorrência (TR) de, no mínimo, 500 anos verificado para 1.000 anos, conforme critério NBR 13.028/2006, e 10.000 anos ou PMP, segundo critério Pimenta de Ávila.

De acordo com o “Relatório Técnico – Barragem 1 – Alteamentos até cotas 937 e 942 m – Projeto Executivo” (documento referência VL28-RT-03_Rev. 0), elaborado pela Geoconsultoria em dezembro de 2006, com base nos estudos hidrológicos, foram verificadas as condições de operação do reservatório com crista nas elevações 937 m e 942 m (9º e 10º alteamento, respectivamente), prevendo-se emboque do vertedouro com 2 m de desnível em relação à cota da crista. Os resultados obtidos avaliando-se a passagem de cheia decamilenar, indicaram que a borda livre se manteve superior a 1,0 m em ambas as situações.

Frente aos dados e informações existentes, constata-se que a Barragem I atende aos critérios para o dimensionamento de estrutura extravasora estabelecidos pela NBR 13.028/2006, bem como aos critérios adotados pela Pimenta de Ávila.

  - CONTROLE DE PERCOLAÇÃO

O controle de percolação da Barragem I é realizado através do sistema de drenagem interna de cada dique construído a partir do 4º alteamento e monitorado por meio do acompanhamento das leituras piezométricas.

Não há informação sobre sistema de drenagem interna existente no dique de partida e primeiras etapas de construção da estrutura.

Segundo “Avaliação de Performance – Parecer Técnico” (documento referência BCV-B-B1-RE-001-B), a barragem apresenta enrocamento de pé.

  - ESTABILIDADE DA BARRAGEM

No “Relatório Técnico – Barragem 1 – Alteamentos até cotas 937 e 942 m – Projeto Executivo” (documento referência VL28-RT-03_Rev. 0), foram executadas análises de estabilidade considerando a geometria da barragem após o 9º e 10º alteamentos. Tais análises, efetuadas utilizando-se o programa computacional SLIDE, foram executadas para a seção 2, considerada representativa (locação apresentada no desenho VL28-DE-002).

Partindo-se da geometria da barragem, da posição do nível d’água no reservatório, da largura de praia e das leituras dos piezômetros, fez-se uma calibração do modelo de percolação a ser utilizado, considerando-se ainda os resultados de diversos ensaios de permeabilidade “in situ” e em laboratório executados pela projetista dessa etapa.

Em relação aos parâmetros de resistência adotados, apresentados na Figura 5, foram utilizados os valores empregados em análises de etapas anteriores, visto que os ensaios executados especialmente em rejeitos comprovaram a validade dos dados. Cabe ressaltar, entretanto, que a coleta de amostras do material limitou-se a profundidade de no máximo 5,5 m.

Figura 5 – Parâmetro de resistência dos materiais

Foram avaliados cenários considerando-se as etapas finais de alteamento, com e sem largura de praia, em condição drenada e não drenada. As análises realizadas encontram-se sintetizadas na Tabela 9.

Tabela 9 – Síntese dos resultados das análises de estabilidade

| REFERÊNCIA* | CONSIDERAÇÕES DA ANÁLISE | EL. CRISTA | FATOR DE SEGURANÇA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GLOBAL | TALUDE INFERIOR |
| Figura 7 | Resistência drenada / Análise de percolação com base na instrumentação | 930,00 | 2,11 | 1,88 |
| Figura 8 | Resistência drenada / NA tangenciando o pé do talude de montante | 930,00 | 1,99 | 1,64 |
| Figura 9 | Resistência drenada / Praia com 110,0 m | 937,00 | 1,97 | 1,86 |
| Figura 10 | Resistência drenada / Praia com 100,0 m | 942,00 | 1,90 | 1,85 |
| Figura 11 | Resistência drenada / Praia com 50,0 m | 942,00 | 1,86 | 1,84 |
| Figura 12 | Resistência não-drenada1 / Praia com 40,00 m | 942,00 | 1,53 | - |
| Figura 14 | Resistência drenada / Taludes individuais do 6º, 7º e 8º alteamentos | - | 1,79 | - |
| Figura 16 | Resistência drenada / Taludes individuais do 6º, 7º e 8º alteamentos / Resistência do aterro reduzida (deficiência de compactação) | - | 1,61 | - |

* “Relatório Técnico – Barragem 1 – Alteamentos até cotas 937 e 942 m – Projeto Executivo” (documento referência VL28-RT-03_Rev. 0).

Frente aos resultados e análises realizadas, algumas ressalvas fazem-se importantes:

- Na figura 12, admitiu-se a possibilidade de ruptura não drenada em face da existência de uma camada contínua de rejeitos finos situada cerca de 2 a 4 m abaixo da berma da cota 898 m, determinada através das sondagens e ensaios de campo;

- Nas figuras 14 e 16, analisou-se a eventualidade de elevação exagerada do lençol freático no talude superior, decorrente da heterogeneidade dos rejeitos e do mal funcionamento do sistema de drenagem dos diques. Na Figura 16, considerou-se ainda que redução da resistência do aterro, por exemplo, por deficiência de compactação.

9.4 	ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Para análise do comportamento da superfície freática, foram avaliados os dados sobre a posição do lençol no interior do maciço, obtidos por meio das leituras dos instrumentos instalados na estrutura.

Para tanto, foram considerados os níveis de segurança apresentados no “Relatório Técnico – Níveis de segurança da instrumentação – Cota 937 m” (documento referência VL28-RT-04_Rev. 2), elaborado pela Geoconsultoria em outubro de 2007, portanto, referentes à etapa do 9º alteamento. Segundo Vale, a carta de risco do 10º alteamento está sendo atualizada pela projetista.

As leituras fornecidas à Pimenta de Ávila encontram-se apresentadas no Anexo A deste relatório, em conjunto com os gráficos de análise elaborados para os instrumentos.

No período avaliado (de outubro de 2012 a março de 2013), somente alguns instrumentos da seção 4, localizados abaixo do patamar do 4º alteamento, apresentaram leituras anômalas. São eles:

- MNA 04 (4C): Berma 890,0 m (Maior leitura: 875,594 m; Nível de Atenção (FS=1,5): 874,5 m; Nível de Alerta (1,2≤FS≤1,3): 884,6 m);

- PZM 15: Berma 885 (Maior leitura: 877,77 m; Nível de Atenção (FS=1,5): 874,0 m; Nível de Alerta (1,2≤FS≤1,3): 877,0 m);

- PZC-19C: Berma 871,5 (Maior leitura: 860,847 m; Nível de Atenção (FS=1,5): 858,2 m; Nível de Alerta (1,2≤FS≤1,3): 864,0 m);

- PZF-13: Berma 871,5 (Maior leitura: 862,23 m; Nível de Atenção (FS=1,5): 858,0 m; Nível de Alerta (1,2≤FS≤1,3): 863,7 m);

- MNA-02 (2C): Berma inicial (Maior leitura: 862,01 m; Nível de Atenção (FS=1,5): 857,25 m; Nível de Alerta (1,2≤FS≤1,3): 831,35 m).

Em virtude da localização desses instrumentos, acredita-se que tais leituras possam estar associadas à colmatação de um possível dreno de pé de enrocamento da barragem. Entretanto, investigação mais detalhada não se faz possível, uma vez que os dados referentes à execução da estrutura, incluindo as etapas dos primeiros alteamentos, são escassos.

Para os demais instrumentos, as leituras indicaram condição de normalidade.

Durante a subida do NA (em função do lançamento de rejeito no reservatório da barragem), recomenda-se o acompanhamento e monitoramento periódicos das leituras da instrumentação de campo.

# CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

De acordo com a inspeção realizada, dados de monitoramento e análises de documentos de projeto disponibilizados, constata-se que a Barragem I, na data da visita técnica (12/06/2013), se encontrava em condições adequadas de segurança tanto do ponto de vista das estruturas hidráulicas, quanto da estabilidade física do maciço.

Nesse contexto, no sentido de garantir e manter a segurança da barragem, foram elaboradas, pelos auditores da Pimenta de Ávila, as recomendações abaixo descritas, considerando-se as condições da estrutura na data da inspeção.

Ressalta-se, antemão, que para toda e qualquer estrutura, faz-se fundamental, visando garantir uma boa gestão de segurança: qualificar, treinar e certificar formalmente todo o pessoal estabelecido pela Vale nos procedimentos para inspeção, manutenção e monitoramento da barragem, inclusive aqueles nominados no documento de responsabilidades cruzadas; e manter processo formal de entrega da barragem/dique sempre que houver mudança de engenheiro responsável (EOR), de modo que o novo engenheiro deva estar ciente das condições da estrutura recebida.

Recomendações:

- Finalizar as obras do 10º alteamento da barragem, dentre as quais destaca-se a  implantação da vegetação no talude de jusante, nos pontos onde foram observadas falhas;

- Efetuar análise de liquefação baseada em nova campanha de coleta de amostras e informações representativas dos rejeitos existentes na fundação dos alteamentos para montante, sobre o patamar da cota 905,0 m;

- Realizar capina nos taludes e pé da barragem, bem como na região da calha a jusante da galeria;

- Remover cupinzeiros e formigueiros ao longo do barramento;

- Realizar limpeza dos dispositivos de drenagem superficial, principalmente das escadas de descida d’água onde descarregam os drenos de fundo;

- Melhorar as condições de acesso para inspeção da saída da drenagem no pé da barragem;

- Adequar a drenagem superficial da estrada de acesso ao pé da barragem, onde verificou-se início de processo erosivo;

- Recomenda-se que campanha de investigação seja realizada nas etapas dos primeiros alteamentos da barragem, afim de suprir a ausência de informações sobre a fundação onde a estrutura encontra-se originalmente apoiada, sobre o material de construção utilizado, bem com sobre a existência e condições do sistema de drenagem interna;

- Realizar teste de vida nos piezômetros que apresentaram leituras anômalas, afim de verificar a causa de tais leituras;

- Realizar inspeção no interior da galeria;

- Instalar guarda-corpo na lateral direita da calha a jusante da galeria de concreto, até o ponto em que o fluxo atinge a escada de descida d’água;

- Inspecionar o talude natural da ombreira direita, bem como a estrada de acesso às torres do vertedouro, principalmente no período chuvoso, afim de corrigir o escoamento da drenagem superficial, caso necessário, evitando a instalações de processos erosivos;

- Elaborar Plano de Ações Emergenciais.

# DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA

Encontram-se listados abaixo, os documentos e dados utilizados na elaboração deste relatório, obtidos no arquivo técnico da Pimenta de Ávila e/ou enviados pela Vale:

- Dados GEOTEC III – Relatório de Medição do Medidor de Vazão – Período: 01/01/2013 a 26/06/2013;

- Planilha – Monitoramento das vazões dos Drenos Barragem I – Período: 23/01/2013 a 23/06/2013;

- Dados GEOTEC III – Gráficos de Leitura dos Piezômetros, Pluviômetros e Medidores de Nível D’água – Período: 01/10/2012 a 30/04/2013;

- Dados GEOTEC III – Gráfico de Leitura dos Marcos Topográficos – Período: 01/10/2012 a 30/03/2013;

- Planilha – Leituras dos Piezômetros e Indicadores de Nível D’água – Período: Outubro de 2012 a Março de 2013;

- RT-APSG-BARI-2013-01 a RT-APSG-BARI-2013-03: Avaliações Periódicas de Segurança Geotécnica – DIFL – GAGHL – Período: Janeiro a Março de 2013;

- Planilhas “Estado de Conservação” da Barragem I – DIFL – GATCL – Período: Janeiro a Março de 2013;

- Fichas Quinzenais e Mensais das Inspeções Periódicas da Barragem I – RG-04 – DIFL – Período: Outubro de 2012 a Março de 2013;

- Relatórios Mensais – DIFL – GEPDL / GAGHL – Análise Geral da Instrumentação e das Inspeções de Campo – Período: Outubro a Dezembro de 2012;

- C3_3Mai2012_Barragem 1_Plan: Levantamento Topobatimétrico. Executado por UMI SAN Hidrografia e Engenharia;

- RD-538-LT-27664-00: Laudo Técnico de Segurança de Barragem – Barragem I – Mina Córrego do Feijão. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em julho de 2012;

- RD-538-DL-27677-00: Declaração da Condição de Estabilidade – Barragem I – Mina Córrego do Feijão. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em julho de 2012;

- RD-486-PL- 23998-01: Análise de Risco FMEA – Barragem I – Mina Córrego do Feijão. Elaborado por Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. em setembro de 2011;

- Aerolevantamento – Disposição dos Instrumentos de Monitoramento (Piezômetros e Medidores de Nível D’água). Elaborado por Vale em abril de 2011;

- VL28-RT-01_Rev. 0: Barragens I e VI – Premissas e Concepção Preliminar dos Alteamentos – Relatório Técnico. Elaborado por Geoconsultoria em setembro de 2005;

- VL28-DE-002_Rev. 6: Mina Córrego do Feijão - Brumadinho / Mg - Barragem 1 - 9º Alteamento El.937,00 – Investigações Geológico-Geotécnicas e Instrumentação – Planta – Elaborado por Geoconsultoria em outubro de 2006;

- VL28-RT-02_Rev. 0: Estudo Conceitual de Disposição de Rejeitos na Barragem I, até sua Configuração Final. Elaborado por Geoconsultoria em agosto de 2006;

- VL28-RT-03_Rev. 0 e desenhos associados: Vale – Mina Córrego do Feijão – Barragem I – Alteamentos até cotas 937 e 942 – Projeto Executivo – Relatório Técnico. Elaborado por Geoconsultoria em dezembro de 2006;

- VL28-RT-04_Rev. 2: Barragem I – Níveis de Segurança da Instrumentação – Cota 937 m. Elaborado por Geoconsultoria em outubro de 2007;

- VL28RT-05_Rev. 1: Vale – Mina Córrego do Feijão – Barragem I – Avaliação da Piezometria – Relatório Técnico. Elaborado por Geoconsultoria em abril de 2007;

- VL28-RT-06_Rev. 1: Barragem I – Periodicidade de Leitura dos Instrumentos – Relatório Técnico. Elaborado por Geoconsultoria em agosto de 2007;

- VL28-RT-07_Rev. 0: Vale – Mina Córrego do Feijão – Barragem I – Avaliação de Segurança – Relatório Técnico. Elaborado por Geoconsultoria em maio de 2007;

- VL28-RT-08_Rev. 1: Barragens I – Níveis de Segurança da Instrumentação – Cota 942 m – Relatório Técnico. Elaborado por Geoconsultoria em outubro de 2007;

- VL28-RT-09_Rev. 0: Barragem I – Avaliação do Potencial de Liquefação – Relatório Técnico. Elaborado por Geoconsultoria em abril de 2008;

- VL28-RT-10_Rev. 0: Barragem I – Extravasor – Estabilidade dos Taludes de Encosta Junto às Torres. Relatório Técnico. Elaborado por Geoconsultoria em abril de 2008;

- VL28-MO-01_Rev. 1: Barragem I – Manual de Operação da Barragem. Elaborado por Geoconsultoria em agosto de 2007;

- Neto, J. P. F. (2009). Relatório de Análise de Liquefação Estática para a Barragem I do Córrego do Feijão. Elaborado em setembro de 2009;

- Estudos Hidrológicos e Análise Hidráulica da Segurança das Barragens I e VI na Mina do Feijão. Elaborado por POTAMOS Engenharia e Hidrologia Ltda. em fevereiro de 2006;

- RE. 2183/03: 8º Alteamento da Barragem I – Estudos Hidrológicos-Hidráulicos e Dimensionamentos Estruturais. Elaborado por Tecnosolo em dezembro de 2003.

ANEXO A – ANÁLISE DA INSTRUMENTAÇÃO

ANEXO B – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

| CARACTERÍSTICAS DO DOCUMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título do Documento: Complexo Paraopeba – Mina Córrego do Feijão – Barragem I – Relatório de Inspeção de Segurança Regular / 2013 – Laudo Técnico de Segurança de Barragem / 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINAÇÃO MAGNÉTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RD-578-RL-32822-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APÊNDICES/ ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Emissão |  |  |  | Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Magnético |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  | Cliente |  |  |  |  |  |
| 04/09/2013 |  |  |  | Anexo A – Análise da Instrumentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 04/09/2013 |  |  |  | Anexo B – Anotação de Responsabilidade Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Instruções de preenchimento do quadro abaixo: 0A (marcar o número total de páginas do documento). A partir da 0B, indicar somente a folha do documento que sofreu alteração na revisão atual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev | 0 A | 00 | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Rev |  | 0 A | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Pag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev. | Data |  |  |  | Emissor |  |  |  | Verificador |  |  |  | Descrição das Revisões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A | 09/08/13 |  |  |  | ACQ |  |  |  | JPA |  |  |  | Emissão para comentários do cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 04/09/13 |  |  |  | ACQ |  |  |  | GAA |  |  |  | Aprovado com comentários do cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Aprovador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assinatura do Aprovador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joaquim Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Não foram disponibilizadas as Fichas de Inspeção Regular referentes aos meses de abril e maio/2013.

A normativa não associa o dimensionamento do sistema extravasor à classe de risco da barragem, mas sim à etapa de funcionamento da mesma (operação ou abandono da estrutura).

Ressalta-se que para as estruturas Classe II que tenham ocupação humana a jusante e evidências de risco potencial, o sistema extravasor deve ser verificado para eventos de cheia com TR de 10.000 anos ou PMP.