PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO DE MOVIMENTOS DE MASSA

5º DISTRITO, POSSE,

PETRÓPOLIS, RJ

PRODUTOS 04 E 05 – RELATÓRIO FINAL

Coordenação e Fiscalização:

Secretaria de Obras, Habitação e Regularização Fundiária

Convênio:

Ministério das Cidades

Convênio nº TC 0351.477-74-2011

Elaboração:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

2017

EQUIPE TÉCNICA

Luis Carlos Dias de Oliveira

D. Sc. Engº Civil

Rufo Cunha Pereira

Engº Civil

Rosangela Ramos Moura Gonçalves

Arquiteta e Urbanista

Marcela de Carvalho Lobato

M.Sc. Geóloga

Thamyres Aguiar Marcolino

Engª Civil

Miriam Von Seehausen Lichtenberger

Gestora Ambiental - Geoprocessamento

Victor Reis

Estagiário de Engenharia Civil

ÍNDICE

1 - Introdução	4

2 - Objetivos	4

3 - Metodologia	4

3.1 -Vistorias Técnicas nos Setores de Risco	5

3.2 -Mapa de Categorias de Intervenções	5

3.3 - Tipologia de Intervenções Estruturais para Redução do Risco	12

3.4 - Proposição de Intervenções Não estruturais para redução do risco	13

4 - Custo das Intervenções	14

4.1 - Estimativas dos Custos das Intervenções	14

5 - Hierarquização das Intervenções	15

5.1 - Critérios para Hierarquização	15

6 - Apresentação e descrição das Áreas de Intervenção	18

6.1 - Região I - Estrada União e Indústria	18

6.2 - Região II - Xingu	26

6.3 - Região III - Brejal	29

6.4 - Região IV - Mata Cavalo	40

6.5 - Região V - Taquaril	47

7 - Gerenciamento de Risco	49

7.1 - Proposta para criação do Grupo de Trabalho.	49

7.2 - Fontes de Recursos	50

8 - Considerações Finais, Conclusões e Sugestões	51

8.1 - Considerações Finais	51

8.2 - Conclusões	51

8.3 - Sugestões	52

9 - Referências Bibliográficas	53

ANEXO I –  Relatório - Pontos GPS.

ANEXO II – Tabelas de Custo de Ações Estruturais por Categoria de Intervenção

ANEXO III – Planilhas de Custo de Obras das Ações Estruturais.

ANEXO IV – Projetos Básicos Típicos.

# 1 - Introdução

Este relatório constituí o 4º e 5º produto do Plano Municipal de Redução de Riscos para o 5º Distrito de Petrópolis que são o Trabalho de Campo, obtenção de fotografias e setorização das áreas de Risco e a Concepção das Intervenções Previstas para as Áreas de Risco Alto e Muito Alto, onde são apresentados os resultados e diagnósticos dos setores de risco identificados na primeira fase do projeto.

Nesta etapa são identificados os principais problemas e as medidas estruturais e não estruturais que serão necessárias para mitigação do risco em cada área delimitada e ainda estimativa de custo para estas ações.

A partir das manchas de Risco Alto e Muito Alto definidas no Mapa de Risco elaborado anteriormente, foram identificados 39 (trinta e nove) setores para análise posterior. Estas áreas foram estudadas detalhadamente através de novas vistorias em campo, fotointerpretação e realizado cadastro em banco de dados georreferenciado. A análise destes dados permitiu melhor delimitar os contornos destas áreas de Risco Alto e Muito Alto e, a partir disso, realizar a previsão das ações necessárias para a gestão dos riscos em cada setor.

O objetivo principal deste trabalho é a indicação de áreas prioritárias para intervenção otimizando, deste modo, a execução de eventuais trabalhos de campo em áreas de menor prioridade.

A delimitação e mapeamento destas áreas são de extrema importância para o gerenciamento e controle de uso do solo do Município. A conclusão deste resulta a base para o início do processo de gerenciamento integrado junto aos Setores da Defesa Civil, Planejamento, Obras, Habitação, Meio Ambiente, entre outros.

# 2 - Objetivos

  - Concepção de Categorias de Intervenções para as Áreas de Risco Alto e Muito Alto;

  - Delimitação de categorias de intervenção com identificação dos principais problemas e proposição das medidas estruturais e não estruturais necessárias para mitigação do risco

  - Georreferenciamento dos dados;

  - Quantificação prévia dos custos das ações estruturais e não estruturais;

  - Recomendações necessárias para o gerenciamento destas informações.

# 3 - Metodologia

A partir dos Mapas de Risco e Perigo elaborados na primeira fase do projeto foi feita uma envoltória nas áreas em que se apresentaram com manchas de Risco Alto e Muito Alto, totalizando 26 (vinte e seis) setores de risco em 05 (cinco) regiões. A metodologia adotada para esta etapa do projeto consistiu em vistorias técnicas em cada um destes setores visando a definição e delimitação das áreas de assentamentos precários sujeitas a intervenção para mitigação do risco a escorregamentos e inundações.

O banco de dados construído na primeira fase do trabalho possui uma base cartográfica georreferenciada com escala em nível de detalhe, que permitiu a compilação de todas as informações adquiridas nesta fase do trabalho. A Figura 3.1 apresenta a metodologia que foi adotada para a concepção deste trabalho.

PMRR - Petrópolis

I ETAPA – Análise e Avaliação de Risco

II ETAPA – Concepção de Intervenções nas Áreas de Risco Alto e Muito Alto

Vistorias  técnicas para reconhecimento e delimitações dos setores por categoria de intervenção

Definição de critérios para Categorias de Intervenção

Elaboração da metodologia e Identificação das Áreas de Risco Alto e Muito Alto

Criação do Bancos de Dados Georeferenciado

Definição de critérios para hierarquização de Áreas de Risco.

Hierarquização de Áreas de Risco.

III ETAPA - Gerenciamento de Risco

Controle

do

Risco

Elaboração do Mapa de Intrervenções nas Áreas de Risco Alto e Muito Alto

Estimativa dos custos das categorias de intervenção

Elaboração de quadros resumos de custo de intervenção para cada Área de Risco

Tomada      de                                                                                              Decisão

GRUPO DE TRABALHO DE AÇÕES INTEGRADAS

Figura 3. 1 – Etapas da elaboração do Plano Municipal de Risco para o 5º Distrito do Município de Petrópolis

  - -Vistorias Técnicas nos Setores de Risco

As vistorias foram necessárias para a definição de categorias de intervenção nas áreas e constatação das principais características físicas e condicionantes dos locais em risco. A identificação de feições estruturais, geomorfológica ou geodinâmicas, ou de origem antrópica associadas aos agentes deflagradores formaram a base para a demarcação e classificação hierárquica das áreas mais críticas em função da possibilidade de apresentar risco efetivo para pessoas e/ou benfeitoria.

Para o trabalho de campo foram adotados os seguintes critérios para o mapeamento dos setores:

- Confirmação das áreas  de risco muito alto e alto, identificadas no modelo apresentado na Fase I deste trabalho;

- Delimitação das áreas com identificação dos limites de ocupação com auxílio de GPS;

- Identificação de pontos de escorregamento (GPS) e de moradias em perigo;

- Caracterização do local e constatação das evidências que contribuem para o escorregamento de terras;

- Identificação dos locais em que são necessárias ações não estruturais;

- Identificação de áreas impróprias à ocupação urbana, com imposição de limites para ocupação.

- Indentificação do avanço dos assentamentos précários para as  áreas de preservação permanente que, via de regra, se sobrepõe às áreas de Risco Alto e Muito Alto.

Os pontos levantados em campo estão todos georreferenciados e a identificação destes no banco de dados (ANEXO V) e respectiva descrição estão no ANEXO I.

  - -Mapa de Categorias de Intervenções

Para a produção do Mapa de Intervenções foi necessário estabelecer categorias de intervenções para cada uma das áreas visitadas.

As categorias de intervenções para mitigação do  risco refletem os diversos fatores condicionantes que contribuem para a ocorrência do escorregamento associado aos problemas existentes e/ou previstos com as respectivas ações de intervenção para cada área.

As áreas vistoriadas foram mapeadas com auxílio do banco de dados georreferenciados. Uma das vantagens de se utilizar dado georreferenciado é que permite a saída dos mapas com precisão espacial, ou seja, as escalas podem variar de acordo com o tipo de informação a ser apresentada. Os dados georreferenciados ainda permitem a superposição de informações que auxiliam na identificação dos fatores condicionantes ao risco (ex: declividade, padrão construtivo, classificação do risco)

Na medida em que as vistorias foram sendo realizadas os setores de risco foram sendo mapeados, com a representação da categoria de intervenção pertinente para cada área. Foram identificadas 26 (vinte e seis) áreas (Tabela 3.1) sujeitas a intervenções estruturais e não estruturais.

A Tabela 3.2 resume as categorias adotadas no levantamento de campo e utilizadas na elaboração do Mapa de Intervenções, com os respectivos problemas e ações pertinentes. As Fotos 3.1 a 3.23 exemplificam a tipologia de cada categoria, conforme justificativas relatadas na Tabela 3.2.

Tabela 3. 1 – Relação das áreas mapeadas.

Tabela 3. 2-Características das Categorias de intervenções preventivas para as áreas de risco alto e muito alto.

|  | DIAGNÓSTICO |  | AÇÕES PREVENTIVAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Característica Física | Problemas existentes e/ou previstos | Estruturais | Não Estruturais |
| I | - Área de proteção localizada imediatamente a jusante das encostas rochosas e das encostas terrosas muito íngremes. - Áreas de impactos e deposição de materiais provenientes dos movimentos de massa originados da encosta a montante. - Declividade variada predominantemente inferiores a 60º. Constituído por solo “in situ” e por corpos de talus. - Os solos “in situ” são constituídos por solos superficiais e solos de alteração e ainda constituídos de fragmentos de rocha de dimensões variadas envoltos em matriz areno-siltosa. - Nos corpos mais antigos os fragmentos podem estar intemperizados a ponto de formar solos bem desenvolvidos, de característica similares aos solos superficiais. | - Instabilização de corpos de talus por alteração em sua geometria e/ou drenagem; - Sujeição de impactos e deposição de matérias rochosos e terrosos provenientes de movimentos de massa a montante. - Rolamento de fragmentos de rocha por descalçamento (escavação e/ou erosão de sua base); - Recalques diferenciais de fundações parcialmente apoiado em blocos de rocha. | - Remoção de moradias precárias muito vulneráveis; - Implantação de barreiras dinâmicas ou barreiras inelásticas contra queda de fragmentos de rocha; - Construção de canaletas de drenagem chumbadas na rocha; - Demarcação e reflorestamento de faixas “non aedificadis”. | - Delimitação de faixas “non aedificandi”; - Monitoramento e Mapeamento Geológico detalhado para detecção de fragmentos de rocha instáveis; |
| II | - Áreas ocupadas por assentamentos precários com ou sem ordenação em terrenos com declividade baixa (entre 10º e 30º); - Localização em cotas elevadas, a meia encosta ou em topos de morros; - As condições precárias de ocupação oferecem risco, devido a ação antrópica, às construções ou áreas localizadas à jusante (esgotos, lixo e entulhos, águas superficiais, aterros, desmatamento, etc.); - Construções localizadas nas bordas de encostas muitos íngreme. | - Escorregamentos de terras induzidos pela ocupação, nas bordas dos topos de morro; - Ruptura de taludes por sobrecarga de lixo, entulho ou aterro na crista; - Ruptura de taludes por ausência de rede de drenagem das águas de montante; - Ruptura de taludes e assoreamento dos rios por desmatamento das áreas de montante; - Desmonte hidráulico por canalização de fluxos nas áreas à jusante; - Contaminação de solo a águas superficiais e de nascentes; | - Construção de anéis de drenagem; - Saneamento básico e destino finais para condução salubre e segura dos efluentes à jusante; - Remoção de moradias precárias de locais inadequados; - Maior eficiências na coleta de resíduos sólidos; - Reflorestamento das áreas degradadas; | - Conscientização da população quanto ao lançamento de lixo e entulho nas bordas da encosta; - Cadastramento das moradias existentes e restrição de expansão para áreas de perigo de movimentos de massa, florestadas ou protegidas por lei; |
| III | - Áreas de encostas íngremes com declividade natural entre 30° e 60° constituídos, predominantemente, por solos superficiais ou rasos (SRSR) e solos saprolítico muito intemperizados (SSMI); - Áreas constituídas de assentamentos precários ou com risco agravado pela condicionante antrópica; - Áreas com alterações nas características originais da encosta resultante da implantação de edificações menos dotadas de medidas e obras de estabilização e infraestrutura; - Áreas dotadas de alguma infraestrutura urbana, porém, insuficiente; - Áreas adensadas com construções de padrão médio e baixo, erigidas por autoconstrução ou contratação direta de empreiteiros de mão de obra. - Excepcionalmente residências de padrões médio e alto dentro e fora de parcelamentos legais (condomínios e loteamentos). | - Escorregamentos localizados de terras induzidos pela ação antrópica; - Ruptura de taludes de corte e corpos de aterro por altura e inclinações excessivas, ausência ou precariedade de obras de estabilização, drenagem e proteção superficial; - Instabilização de fragmentos de rocha por escavação ou erosão; - Erosão induzida em sulcos e ravinas, pela exposição do solo de alteração e/ou a condução das águas superficiais (pluviais ou servidas). | - Reassentamento seletivo de moradias muito precárias; - Realização de melhorias habitacionais: - Construção e implantação de drenagem em lotes ou grupo de lotes; - Implantação de destinos finais de águas pluviais e esgotos sanitários; - Saneamento básico e demais serviços de infraestrutura; - Urbanização em terrenos de encosta. | - Conscientização da população quanto ao lançamento de lixo e entulho nas encostas; - Cadastramento das moradias existentes e restrição de expansão para áreas de perigo de movimentos de massa, florestadas ou protegidas por lei; - Identificação das moradias com problemas de drenagem (destino de águas pluviais). - Orientação da população sobre evitar novas construções em áreas de perigo; |

Tabela 3.2 - Características das Categorias de intervenções preventivas para as áreas de risco alto e muito alto. (Continuação)

|  | DIAGNÓSTICO |  | AÇÕES PREVENTIVAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Característica Física | Problemas existentes e/ou previstos | Estruturais | Não Estruturais |
| IV | - Áreas de encostas íngremes com declividade natural entre 30° e 60° constituídos predominantemente de solos superficiais ou rasos (SRSR) e solos saprolítico muito intemperizado (SSMI); - Áreas pouco adensadas, constituídas de assentamentos muito precários e com risco agravado pela condicionante antrópica; - Alteração excessivas nas características originais da encosta resultantes da implantação de moradias sem as mínimas condições de segurança estrutural e ausência de obras de estabilização; - Áreas desprovidas de infraestrutura, inclusive saneamento básico. | - Moradias erigidas por autoconstrução ou por mão de obra contratada com baixa qualificação, com risco de colapso estrutural. - Desmoronamento da edificação por escorregamentos provenientes de taludes muito próximo a construção; - Ausência de saneamento básico, infraestrutura e urbanização; | - Remoção de moradias muito precárias assentadas em terrenos muito perigosos; - Reflorestamento das áreas degradadas e implantação de limites eco-limite; - Melhorias habitacionais; - Saneamento básico e infraestrutura. | - Conscientização da população quanto ao lançamento de lixo e entulho nas encosta; - Cadastramento das moradias existentes e restrição de expansão para áreas com perigo de movimentos de massa, florestadas ou protegidas por lei; - Orientação da população sobre novas construções em áreas de perigo de movimentos de massa; |
| V | - Áreas com presença de linhas de drenagem caracterizadas por linhas sulcadas na encosta ou nos fundos de vale que concentram e conduzem as águas superficiais e subsuperficiais de forma perene ou intermitente; - Locais com potencial para a condução através das águas superficiais e subsuperficiais de materiais provenientes de movimentos de massa ocorridos a montante ( “debris flow”, “mud flow” ou avalanche de fragmentos de rocha); - Caracterizados, ainda, pelo acúmulo de depósitos de colúvio, talus, talus-colúvio, lixo, entulho e aterros simplesmente jogados encosta abaixo. | - Inundação ou desmoronamentos causados por enxurradas ou movimentos de massa ocorridos à montante; - Desmonte hidráulico dos depósitos ou solos residuais ao longo da linha de drenagem; - Solapamento das cabeceiras de drenagem; - Os materiais estocados nestas áreas acabam sendo conduzidos para as redes pluviais causando obstrução ou então resultando no assoreamento dos rios e córregos. | - Reassentamento de moradias em linhas de drenagem; - Desobstrução e limpezas de linhas de drenagem natural e/ou galerias existentes; - Canalização e tratamento de esgotos sanitários; - Renaturalização através de reflorestamento; - Implantação de dispositivos visando a proteção contra obstrução e assoreamento dos corpos hídricos receptores; - Implantação de barreiras dinâmicas contra “debris flow” e avalanches de fragmentos de rocha. | - Demarcação de faixas de proteção das linhas de drenagem perenes ou intermitentes; - Conscientização da população quanto ao risco de moradias localizadas em linhas de drenagem e talvegues; |
| VI | - Faixas, praticamente, planas situadas em fundos de vales; - Formas geralmente alongadas e estreitas, acompanhando os principais rios do município; - Planícies aluvionares, várzeas de inundação; - Constituída por sedimentos predominantemente arenosos e junto às encostas, por coluvios, talus ou ainda talus-colúvio; - Possuem nível de água bastante alterado em períodos de alta densidade pluviométrica. | - Enchentes e inundações; - Dificuldade de escoamento e infiltração das águas servidas causados por assoreamento; - Erosão e solapamento das margens dos rios e córrego; - Danificação de pavimentos das vias contíguas; - Ruptura em redes de água e esgoto por recalque dos terrenos de fundação. | - Esta categoria demanda estudos hidrológicos e hidráulicos visando o desenvolvimento de projetos de macro e meso drenagem para possibilitar, assim, uma maior acurácia na quantificação de recursos. | ******** |
| VII | - Áreas onde ocorre processo de expansão urbana desordenada através de construções muito precárias implantadas em terrenos com declividade variada; - Vetor de crescimento em direção a áreas de Perigo Alto e Muito Alto, em cotas mais elevadas, fundos de vales ou ainda faixas de domínio de estradas, rodovias e faixas marginal de proteção; - Áreas com potencial de risco devido à alteração descontrolada do meio ambiente; - Áreas pouco adensadas com infraestrutura precária ou inexistente; - Áreas impróprias à ocupação urbana e/ou protegidas por lei. | - Desmatamento; - Poluição dos cursos d’água; - Assoreamento dos cursos d’água; - Escorregamentos induzidos por alterações na geometria e drenagem natural da encosta, - Lançamento e acúmulo de lixo e entulho na encosta; - Crescimento desordenado da ocupação em áreas protegidas por lei. | - Reassentamento de moradias; - Reflorestamento de áreas degradadas. - Implantação de ecos-limite; | - Delimitação das faixas “non aedificandes” (ecos-limite). - Delimitação e constatação das áreas protegidas por lei; - Orientação da população da necessidade de proteção da área, com a proibição de novas construções; |

CATEGORIA I

Foto 3.1 – Ocupação no sopé do maciço rochoso.

Foto 3.2 – Camada de solo sobre rocha e blocos soltos sobre a moradia

Foto 3.3 – Moradias implantadas na base do maciço rochoso.

CATEGORIA II

Foto 3.4 – Ocupação no topo da encosta nas bordas de encosta muito íngreme.

Foto 3.5 - Ocupação no topo do morro sem infraestrutura

Foto 3.6– Deficiência no sistema de despejo e destino final do esgoto.

CATEGORIA III

Foto 3.7 – Ocupação consolidada na encosta.

Foto 3.8 – Ocupação à meia encosta

Foto 3.12 – Encosta sem proteção superficial – alteração antrópica.

CATEGORIA IV

Foto 3.10 – Moradias muito precárias implantadas à meia encosta.

Foto 3.11 – Deficiência de drenagem e corte inadequado.

Foto 3.14 – Encosta muito íngreme – construção precária a montante

CATEGORIA V

Foto 3.15 – Ocupações muito próximas ao curso d’água.

Foto 3.16 – Moradia construída no talvegue.

Foto 3.17 – Construções no caminho das águas.

CATEGORIA VI

Foto 3.18 – Ocupações dentro da faixa marginal.

Foto 3.19 – Construções dentro do curso d’água.

Foto 3.20 – Ocupação na margem do rio.

CATEGORIA VII

Foto 3.21 – Expansão urbana para cotas mais elevadas em área de mata.

Foto 3.22 – Expansão da ocupação no topo do morro

Foto 3.23 – Ocupações muito precárias em área perigo sem infraestrutura.

  - - Tipologia de Intervenções Estruturais para Redução do Risco

As intervenções estruturais são aquelas em que se aplicam soluções da engenharia, construindo obras de estabilização de encostas, sistemas de micro e macro drenagem, obras de infraestrutura urbana, relocação de moradias, etc.

A Tabela 3.3 apresenta uma relação das possíveis intervenções indicadas pelo Ministério das Cidades  na concepção de mitigação do risco, sequenciadas em função da complexidade de execução e do custo.

Tabela 3.3	Tipologia de Intervenções voltadas a redução de riscos associados a escorregamentos em encostas ocupadas e a solapamentos de margens de córregos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006)

| TIPO DE INTERVENÇÃO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| Serviços de Limpeza e Recuperação | - Remoção de entulho, lixo, etc.; corte de árvores; remoção de bananeiras; - Remoção e/ou limpeza de sistemas de drenagem, esgotos e acessos; - Limpeza de canais de drenagem. |
| Proteção Vegetal | - Proteção superficial vegetal (gramínea) em taludes com solo exposto; - Proteção vegetal de margens de canais de drenagem; - Barreiras vegetais para massas escorregadas ou acumuladas por erosão. |
| Drenagem superficial e acessos | - Sistema de drenagem superficial (canaletas, rápidos, caixas de transição, escadas d’água; - Acessos para pedestres (escadarias, rampas, etc.), integrados ao sistema de drenagem. |
| Revestimento de Taludes | - Revestimento com materiais artificiais: cimentado, cal Jet, tela argamassada, alvenaria de tijolos cerâmicos, solo cimento ensacado. |
| Desmonte de blocos e matacões | - Desmonte de concreções de grande porte, blocos rochosos e matacões. |
| Obras de drenagem de subsuperfície | - Sistema de drenagem de subsuperfície (trincheiras drenantes, DHP, poços de rebaixamento). |
| Estruturas de Contenção (localizadas) | - Muros de contenção de pequeno porte (solo-cimento ensacado, alvenaria de pedra rachão, concreto armado); - Estruturas de contenção localizadas (chumbadores, tirantes, microestacas); - *Contenção e proteção de margens de canais (gabiões, muros de concreto, etc.). |
| Estruturas de Contenção (médio e grande porte) | - Implantação de estruturas de contenção de médio e grande porte, envolvendo obras de contenção passivas e ativas (muros de gravidade, cortinas, etc.) |
| Terraplenagem | - Execução de serviços de terraplenagem, combinados a obras de drenagem superficial e proteção vegetal; - *Desvio e canalização de córregos. |
| Remoção de Moradias | - Remoções definitivas para implantação de obras ou devido à localização imprópria da edificação (priorizar as relocações dentro da própria área, em local seguro). |

A partir das vistorias foi possível identificar os problemas e as situações com potenciais de risco e delimitação das classes de risco de acordo com os critérios já descritos na Tabela 3.2.

Para  modelo proposto as ações estruturais foram classificadas de acordo com a tipologia de cada categoria e  a Tabela 3.4 apresenta a relação das ações estruturais associadas às respectivas obras e serviços.

- Reassentamento de fanílias - Habitação;

- Melhorias habitacionais;

- Infraestrutura - drenagem;

- Infraestrutura - contenção;

- Infraestrutura - faixa de drenagem natural;

- Reflorestamento;

- Saneamento Básico.

Tabela 3.4 – Relação das ações estruturais associadas às respectivas  obras e serviços

| Reassentamento | TERRENO + URBANIZAÇÃO + INFRAESTRUTURA + MORADIA+ DEMOLIÇÃO DA MORADIA EM RISCO |
| --- | --- |
| Melhorias Habitacionais | CONTENÇÃO - DRENAGEM |
| Saneamento Básico | REDE DE ESGOTO E TRATAMENTO SANITÁRIO |
| Infraestrutura Drenagem | SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| Infraestrutura Contenção | MUROS DE CONCRETO ARMADO – GABIÃO – SOLO GRAMPEADO – CORTINA ATIRANTADA |
| Infraestrutura Linhas de Drenagem | REDES E GALERIAS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS – DESVIO DE FLUXO D’ÁGUA. |
| Barreira Dinâmica Contra Queda de Rochas | BARREIRAS DINÂMICAS CONTRA QUEDA DE BLOCOS |
| Barreira Dinâmica Contra Fluxo de Detritos | BARREIRAS DINÂMICAS CONTRA FLUXO DE DETRITOS |
| Urbanização | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - MEIO-FIO |
| Recuperação de áreas degradadas | RENATURALIZAÇÃO DA ÁREA |

O ANEXO II contém os projetos básicos para as ações estruturais propostas na Tabela 3.4.

  - - Proposição de Intervenções Não estruturais para redução do risco

As ações não estruturais são aquelas onde se aplicam as medidas relacionadas às políticas urbanas, planejamento urbano, legislação, planos de defesa civil e educação. Trata-se de medidas sem a intervenção de obras de engenharia. A seguir são apresentadas as principais ações-estruturais que poderão ser aplicadas para mitigação do risco em cada área de intervenção.

- Planejamento Urbano;

- Política Habitacional;

- Regularização Fundiária;

- Sistema de Alerta e Contingência (Defesa Civil);

- Educação e Capacitação de equipes locais e população;

- Monitoramento e controle das áreas de Perigo e Risco Alto e Muito Alto.

As intervenções não estruturais vão variar de acordo com a classificação de risco para cada setor. Na Tabela 3.2 foram propostas  algumas ações que deverão ser priorizadas em cada categoria de intervenção.

Por exemplo: para ocupações localizadas em microbacias de drenagem a indicação de construção de rede microdrenagem associada à construção de descidas de águas e contenções de talude. Estima-se um valor por m2.

Para que as ações não estruturais sejam implementadas é necessário o Gerenciamento do Risco. Para o Gerenciamento do Risco está sendo proposta a criação de um Grupo de Trabalho com o objetivo de dar continuidade ao trabalho que irá posteriormente, propor as ações não estruturais necessárias a cada setor mapeado. O Gerenciamento está mais bem detalhado no Produto 6.

- - Custo das Intervenções

As referências para determinação do custo das intervenções são a Ações Estruturais. As ações estruturais são aquelas onde se aplicam soluções de engenharia, construindo obras de estabilização de encostas, sistemas de micro e macro drenagem, obras de infraestrutura urbana, relocação de moradias, etc.

  - - Estimativas dos Custos das Intervenções

Devido à complexidade de problemas de urbanização e infraestrutura  nos assentamentos precários optou-se por uma setorização em categorias de intervenções de acordo com a tipologia proposta para as ações–estruturais, para posterior detalhamento durante a elaboração do Projeto Básico. A partir da delimitação dos setores e atribuição para cada setor de uma categoria de intervenção foi possível quantificar o número de moradias e área em hectare de cada setor de intervenção.

O cálculo dos valores das intervenções foi baseado nas áreas de cada categoria (ha) e no número de moradias. A partir deste critério, foram montadas planilhas (ANEXO III) com a estimativa de custos calculada a partir de valores definidos por tipo de serviço ou obras indicadas por hectare, ou seja, foram considerados os custos de obras e serviços para uma área equivalente a  1ha  (um hectare). Este valor foi atribuído proporcionalmente a cada área de intervenção conforme mostrado nas tabelas do ANEXO IV. A Tabela 4.1 relaciona as obras e os serviços previstos nas para cada ação estrutural proposta.

Tabela 4.1 – Valores adotados para ações-estruturais por ha e unidade habitacional.

| AÇÃO ESTRUTURAL | INVESTIMENTO (R$) |
| --- | --- |
| Reassentamento (R$/moradia) | 86.700,00 |
| Melhorias Habitacionais (R$/moradia) | 20.700,00 |
| Saneamento Básico (R$/moradia) | 13.000,00 |
| Infraestrutura Drenagem (R$/ha) | 375.000,00 |
| Infraestrutura Contenção (R$/ha) | 665.000,00 |
| Infraestrutura Linhas de Drenagem (R$/ha) | 837.000,00 |
| Barreira Dinâmica Contra Queda de Rochas (R$/ha) | 2.188.622,71 |
| Barreira Dinâmica Contra Fluxo de Detritos (R$/ha) | 3.420.525,51 |
| Urbanização (R$/ha) | 1.425.000,00 |
| Recuperação de áreas degradadas (R$/ha) | 170.000,00 |

O custo total das intervenções está resumido na Tabela 4.2.

Tabela 4.2 – Resumos do custo das ações estruturais por categoria para o 5º Distrito - Posse.

| CATEGORIA | REASSENTAMENTO | MELHORIAS HABITACIONAIS | INFRAESTRUTURA | URBANIZAÇÃO | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4.074.900,00 | 517.500,00 | 110.302.666,26 | 4.056.975,00 | 1.451.970,00 | 4.615.000,00 | 125.019.011,26 |
| II | 346.800,00 | 310.500,00 | 1.396.488,00 | 530.100,00 | 47.430,00 | 728.000,00 | 3.359.318,00 |
| III | 8.409.900,00 | 2.421.900,00 | 12.545.868,00 | 2.381.175,00 | 113.628,00 | 4.927.000,00 | 30.799.471,00 |
| IV | 6.589.200,00 | 3.622.500,00 | 11.211.321,00 | 11.348.700,00 | 338.470,00 | 3.718.000,00 | 36.828.191,00 |
| V | 9.190.200,00 | 931.500,00 | 61.836.300,51 | 5.174.175,00 | 3.086.350,00 | 2.821.000,00 | 83.039.525,51 |
| VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | 3.814.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.500,00 | 0,00 | 4.656.300,00 |
|  | 32.425.800,00 | 7.803.900,00 | 197.292.643,77 | 23.491.125,00 | 5.879.348,00 | 16.809.000,00 | 283.701.816,77 |

- - Hierarquização das Intervenções

A hierarquização das intervenções tem o objetivo de priorizar os recursos para atender as demandas de acordo com os critérios definidos considerando-se principalmente as características da área.

A definição de  critérios em bases técnicas irá subsidiar a decisão do gestor público, reduzindo favorecimentos ou aplicação de recursos em áreas menos favoráveis.

  - - Critérios para Hierarquização

- Grau de risco;

- População beneficiada;

- Custo da Intervenção;

- Dimensão da área a ser tratada;

- Demandas anteriores da população;

- Tempo de moradias;

- Viabilidade técnica da intervenção;

- Viabilidade financeira;

- Inclusão da área em outros projetos;

- Grau de expansão em área de interesse ambiental;

Para hierarquização das áreas de intervenção propostas neste trabalho foram adotadas duas formas de análise.

A primeira forma tomou como critério de priorização a quantidade de moradias existentes na área de risco.

Considerando-se que as categorias são classificadas em função das características físicas para cada localidade, ou seja, possuindo diferentes tipologias quanto à caracterização do risco, conforme já mencionado anteriormente, a hierarquização foi distribuída de acordo com a quantidade de moradias em relação a cada categoria.

Foi estabelecido um fator de risco para cada categoria de acordo com o as características físicas associadas a maior intensidade de ocorrência de um acidente (escorregamento). A Tabela 5.1 apresenta a ordem das categorias de acordo com o grau de risco e respectivo fator de risco atribuído a cada uma.

Tabela 5.1 – Fatores de risco atribuídos a cada categoria de intervenção

| ORDEM | PRIORIDADE DE INTERVENÇÃO | FATOR DE RISCO |
| --- | --- | --- |
| 1º | CATEGORIA IV | 0,9 |
| 2º | CATEGORIA VII | 0,8 |
| 3º | CATEGORIA V | 0,7 |
| 4º | CATEGORIA II | 0,5 |
| 5º | CATEGORIA III | 0,4 |
| 6º | CATEGORIA I | 0,3 |

A partir destes fatores foi montada a Tabela  5.2 com a hierarquização geral das Áreas de Intervenção.

A segunda proposta de critério foi realizada através da priorização das categorias em função da tipologia física e quantidade de moradias  de cada uma considerando a ordem estabelecida na Tabela 5.2.

A categoria VI foi excluída da tabela 5.1 uma vez que abrange áreas de planície suscetíveis, exclusivamente, a enchentes e inundações. Portanto, não constituem áreas de risco de escorregamentos.

A Tabela 5.3 apresenta a hierarquização de acordo com cada categoria em função da quantidade de moradias.

Tabela 5.2 – Hierarquização geral das Áreas de Intervenção para o 5º Distrito – Posse.

Tabela 5.3 – Hierarquização das Áreas de Intervenção com a priorização das Categorias que oferecem maior risco de escorregamento para o 5º Distrito – Posse.

- - Apresentação e descrição das Áreas de Intervenção

  - - Região I - Estrada União e Indústria

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

001

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 697.308,74  /  N: 7.535.759,25

HIERARQUIZAÇÃO:

015/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

ESTRADA SILVEIRA DA MOTA

POSSE

TABELA 01 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 01 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA SILVEIRA DA MOTA

FOTO DE SATÉLITE 01 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I - est. união e indústria

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 001 – Moradias precárias.

Foto 002 – Ocupação dentro do talvegue.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

002

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 697.314,43  /  N: 7.535.764,77

HIERARQUIZAÇÃO:

023/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

SERV. MAROLINA L. MACHADO

POSSE

TABELA 02 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 02 - MAPA DE INTERVENÇÃO - SERV. MAROLINA L. MACHADO

FOTO DE SATÉLITE 02 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I - est. união e indústria

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 003 – Ocupação em área de depósito e nas linhas de drenagem.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

003

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 697.525,14  /  N: 7.536.082,71

HIERARQUIZAÇÃO:

022/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

EST. SILVEIRA DA MOTA Nº 1936

POSSE

TABELA 03 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 03 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA SILVEIRA DA MOTA Nº 1936

FOTO DE SATÉLITE 03 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I - est. união e indústria

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 005 – Construções nas linhas de drenagens.

Foto 004 – Local de depósito de tálus/colúvio.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

004

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 697.267,55  /  N: 7.535.899,39

HIERARQUIZAÇÃO:

018/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

AVENIDA NOEMIA ALVES RATTES I

POSSE

TABELA 04 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 04 - MAPA DE INTERVENÇÃO - AVENIDA NOEMIA ALVES RATTES I

FOTO DE SATÉLITE 04 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I - est. união e indústria

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 006 – Moradia construída em local de depósito de blocos rochosos.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

005

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 697.436,96  /  N: 7.536.222,60

HIERARQUIZAÇÃO:

011/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

ESTRADA DO INGÁ I

POSSE

TABELA 05 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 05 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA DO INGÁ I

FOTO DE SATÉLITE 05 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I - est. união e indústria

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 007 – Ocupação a meia encosta e nas linhas de drenagem.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

006

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 697.587,33  /  N: 7.536.630,80

HIERARQUIZAÇÃO:

010/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

ESTRADA DO INGÁ II

POSSE

TABELA 06 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 06 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA DO INGÁ II

FOTO DE SATÉLITE 06 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I - est. união e indústria

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 008 – Vista geral da ocupação.

Foto 009 – Área fonte de blocos rochosos.

Foto 010 – Moradias a jusante da área de desplacamento de blocos.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

007

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 697.914,52  /  N: 7.537.241,09

HIERARQUIZAÇÃO:

021/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

AVENIDA NOEMIA ALVES RATTES II

POSSE

TABELA 07 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 07 - MAPA DE INTERVENÇÃO - AVENIDA NOEMIA ALVES RATTES II

FOTO DE SATÉLITE 07 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

2015

REGIÃO I - est. união e indústria

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 011 – Ocupação localizada dentro da faixa marginal e a jusante de maciço rochoso.

  - - Região II - Xingu

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

008

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 698.335,87  /  N: 7.537.037,12

HIERARQUIZAÇÃO:

006/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

ESTRADA DO XINGU

POSSE

TABELA 08 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 08 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA DO XINGU

FOTO DE SATÉLITE 08 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I I - XINGU

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 012 – Avanço da ocupação em talude sem proteção superficial, com execução de cortes inadequados desencadeando processos erosivos na encosta.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

009

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 698.290,21  /  N: 7.537.249,53

HIERARQUIZAÇÃO:

005/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

ESTRADA DO JURUÁ

POSSE

TABELA 09 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 09 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA DO JURUÁ

FOTO DE SATÉLITE 09 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I I - XINGU

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 013 – Ocupação consolidada na encosta.

Foto 014 – Moradias implantadas dentro do talvegue.

Foto 015 – Construções na direção das linhas de drenagens.

  - - Região III - Brejal

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

010

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 700.778,65  /  N: 7.537.289,74

HIERARQUIZAÇÃO:

004/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

JOANA D´ARC (RUA 5)

POSSE

TABELA 10 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 10 - MAPA DE INTERVENÇÃO - JOANA D´ARC (RUA 5)

FOTO DE SATÉLITE 10 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I I I - BREJAL

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 016 – Ocupação ao longo da linha de drenagem.

Foto 018 – Moradias precárias com ausência de infraestrutura.

Foto 017 – Construções vulneráveis.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

011

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 701.227,46  /  N: 7.537.209,27

HIERARQUIZAÇÃO:

013/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

JOANA D´ARC (RUA 4)

POSSE

TABELA 11 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 11 - MAPA DE INTERVENÇÃO - JOANA D´ARC (RUA 4)

FOTO DE SATÉLITE 11 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I I I - BREJAL

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 019 – Assentamento sem infraestrutura com acessos precários.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

012

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 700.378,97  /  N: 7.537.469,06

HIERARQUIZAÇÃO:

014/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

ESTRADA DO BREJAL I

POSSE

TABELA 12 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 12 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA DO BREJAL I

FOTO DE SATÉLITE 12 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I I I - BREJAL

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 020 – Moradias na base do maciço rochoso.

Foto 021 – Ocupação muito próxima ao caminho natural das águas.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

013

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 699.764,20  /  N: 7.537.620,46

HIERARQUIZAÇÃO:

024/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

ESTRADA DO BREJA II

POSSE

TABELA 13 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 13 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA DO BREJAL II

FOTO DE SATÉLITE 13 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I I I - BREJAL

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 022 – Construções implantadas próximas ao afloramento rochoso.

Foto 023 – Ocupação na direção das linhas de drenagens.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

014

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 699.721,33  /  N: 7.537.633,84

HIERARQUIZAÇÃO:

025/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

ESTRADA DO BREJAL III

POSSE

TABELA 14 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 14 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA DO BREJAL III

FOTO DE SATÉLITE 14 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I I I - BREJAL

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 024 – Ocupação próxima ao afloramento rochoso e ao curso d’água.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

015

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 699.171,78  /  N: 7.537.800,75

HIERARQUIZAÇÃO:

012/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

ESTRADA DO BREJAL IV

POSSE

TABELA 15 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 15 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA DO BREJAL IV

FOTO DE SATÉLITE 15 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

05/2015

REGIÃO I I I - BREJAL

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 026 – Construções na linha de drenagem natural.

Foto 025 – Expansão de moradias precárias em área sem infraestrutura.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

016

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 698.569,55  /  N: 7.537.879,62

HIERARQUIZAÇÃO:

009/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

RUA SABARÁ

POSSE

TABELA 16 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 16 - MAPA DE INTERVENÇÃO - RUA SABARÁ

FOTO DE SATÉLITE 16 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I I I - BREJAL

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 027 – Ocupação dentro do talvegue.

Foto 028 – Moradia muito próxima ao curso d’água.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

017

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 699.062,31  /  N: 7.537.885,56

HIERARQUIZAÇÃO:

008/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

EST. SANTO ANTÔNIO (BOA VISTA)

POSSE

TABELA 17 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 17 - MAPA DE INTERVENÇÃO - EST. SANTO ANTÔNIO ( BOA VISTA)

FOTO DE SATÉLITE 17 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

05

05/2015

REGIÃO I I I - BREJAL

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 031 – Ocupação no caminho das águas.

Foto 030 – Assentamentos sem infraestrutura.

Foto 029 – Ocupação na encosta.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

018

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 698.718,56  /  N: 7.538.205,09

HIERARQUIZAÇÃO:

002/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

FINAL DA RUA GONÇALVES MARTINS

POSSE

TABELA 18 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 18 - MAPA DE INTERVENÇÃO - FINAL DA RUA GONÇALVES MARTINS

FOTO DE SATÉLITE 18 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I I I - BREJAL

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 032 – Ocupação na linha de drenagem.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

019

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 698.682,71  /  N: 7.538.035,03

HIERARQUIZAÇÃO:

001/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

R. GONÇALVES MARTINS/EST. DO BREJAL

POSSE

TABELA 19 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 19 - MAPA DE INTERVENÇÃO - R. GONÇALVES MARTINS / EST. DO BREJAL

FOTO DE SATÉLITE 19 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I I I - BREJAL

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 034 – Execução de cortes inadequados desencadeando processos erosivos na encosta.

Foto 035 – Assentamentos precários.

Foto 033 – Ocupação Consolidada na encosta.

  - - Região IV - Mata Cavalo

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

020

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 698.759,85  /  N: 7.538.432,38

HIERARQUIZAÇÃO:

019/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

EST. SILVEIRA DA MOTA ALT. DO Nº 11568

POSSE

TABELA 20 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 20 - MAPA DE INTERVENÇÃO - EST. SILVEIRA DA MOTA ALTURA DO N°11568

FOTO DE SATÉLITE 20 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I V - MATA CAVALO

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 036 – Construções dentro do talvegue e na base da encosta.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

021

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 697.222,42  /  N: 7.539.020,93

HIERARQUIZAÇÃO:

020/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

EST. SILVEIRA DA MOTA/RIO PIABANHA

POSSE

TABELA 21 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 21 - MAPA DE INTERVENÇÃO - EST. SILVEIRA DA MOTA/ RIO PIABANHA

FOTO DE SATÉLITE 21 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I V - MATA CAVALO

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 037 – Ocupação na margem de rio e a jusante de maciço rochoso.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

022

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 696.389,83  /  N: 7.539.005,96

HIERARQUIZAÇÃO:

007/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

BAIRRO GABY

POSSE

TABELA 22 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 22 - MAPA DE INTERVENÇÃO - BAIRRO GABY

FOTO DE SATÉLITE 22 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I V - MATA CAVALO

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 038 – Ocupação consolidada na base de maciço rochoso.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

023

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 697.680,54  /  N: 7.540.497,66

HIERARQUIZAÇÃO:

026/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

ESTRADA MATA CAVALO

POSSE

TABELA 23 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 23 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA MATA CAVALO

FOTO DE SATÉLITE 23 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I V - MATA CAVALO

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 039 – Moradias dentro do talvegue.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

024

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 700.052,50  /  N: 7.541.490,42

HIERARQUIZAÇÃO:

003/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

GRANJA CLÁUDIA

POSSE

TABELA 24 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 24 - MAPA DE INTERVENÇÃO - GRANJA CLÁUDIA

FOTO DE SATÉLITE 24 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I V - MATA CAVALO

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 040 – Vista da ocupação no topo do morro.

Foto 041 – Moradias implantadas no caminho das águas.

Foto 043 – Expansão para áreas vegetadas.

Foto 042 – Construções sem infraestrutura.

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

025

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 699.507,44  /  N: 7.540.052,36

HIERARQUIZAÇÃO:

017/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

RUA DR. RODRIGUES

POSSE

TABELA 25 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 25 - MAPA DE INTERVENÇÃO - RUA DR. RODRIGUES

FOTO DE SATÉLITE 25 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO I V - MATA CAVALO

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 044 – Construções na linha de drenagem natural.

  - - Região V - Taquaril

EXECUTOR:

GESTOR:

AGENTE FINANCEIRO:

ELABORADO:

ELABORADO:

VISTO:

CONFERIDO:

MIRIAM

LCDO

MAIO/2015

SERVIÇOS:

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTO:

ÁREA DE RISCO ALTO OU MUITO ALTO:

026

BAIRRO/LOCALIDADE:

COORDENADAS:

E: 696.365,42  /  N: 7.532.586,23

HIERARQUIZAÇÃO:

016/026

THAMYRES

CATEGORIZAÇÃO DE RISCO E ESTIMATIVAS DE CUSTO

DE AÇÕES ESTRUTURAIS

Nº:

-

ESTRADA DO TAQUARIL

POSSE

TABELA 26 - RESUMO DE INVESTIMENTOS

FIGURA 26 - MAPA DE INTERVENÇÃO - ESTRADA DO TAQUARIL

FOTO DE SATÉLITE 26 - FOTO GOOGLE EARTH (2014-2015)

REVISÃO

DATA

DISTRITO:

00

05/2015

REGIÃO V - TAQUARIL

DATA:

Ministério

das Cidades

Foto 045 – Ocupação em área de depósito de blocos rochosos.

    - - Gerenciamento de Risco

A presente etapa do Plano Municipal de Redução de Risco resultou no zoneamento das áreas de Risco Alto e Muito Alto, a categorização destas situações de risco e a proposição, com estimativa de custos, de intervenções estruturais. Neste zoneamento foram delimitados os setores em que admitiu-se que todas as moradias estão no mesmo grau de risco, como, por exemplo, Risco Alto. Entretanto em meio às moradias pode haver algumas edificações que não apresentam situação de risco tão elevada. Assim pode-se considerar que no zoneamento de risco há uma generalização.

A partir do Gerenciamento de Risco é que as ações serão detalhadas. O mapeamento de risco em detalhe é a base para o desenvolvimento do Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR). É a partir do conhecimento da existência do risco, dos fatores condicionantes, da sua intensidade, frequência e, da sua distribuição espacial, que se pode definir uma estratégia para a sua redução. Tanto para medidas estruturais (obras, urbanização), como de medidas não estruturais (planos de Defesa Civil, educação).

O Gerenciamento de Risco compreende a etapa posterior a identificação e análise de risco. A metodologia proposta para elaboração deste trabalho possibilitou a descrição do diagnóstico do risco e delimitação das áreas sujeitas à intervenções para mitigação do risco a escorregamento nestas áreas.

De acordo com o Ministério das Cidades,  risco pode ser definido pela seguinte expressão:

R = p(fA) * c(fV) * g-1

Onde:

R – risco

p(fA) – probabilidade de ocorrência de um fenômeno físico;

c(fV) – consequências causadas pelo acontecimento do fenômeno

g-1   - nível de gerenciamento de risco.

A análise desta equação sugere que o risco diminui à medida que aumenta o gerenciamento de riscos. Portanto, a gestão destas áreas delimitadas é de extrema importância para a mitigação dos riscos. Evitar acidentes, atender emergências, reduzir e até mesmo erradicar os riscos ambientais são um dos objetivos principais do gerenciamento.

Conforme já relatado anteriormente as medidas de prevenção de acidentes para áreas de risco de escorregamentos estão baseadas no gerenciamento das Ações Estruturais e Não estruturais.

As medidas estruturais são aquelas onde se aplicam as obras de engenharia como medida preventiva ou até para conter deslizamentos de grande magnitude.

As medidas não estruturais são aquelas em que e aplica um rol de medidas relacionadas às políticas urbanas, planejamento urbano, legislação, planos de defesa civil e educação.

Para viabilização das ações não estruturais e detalhamento das ações estruturais será necessária a criação de um Programa de Gerenciamento destas áreas no qual deverão estar mobilizados todos os setores envolvidos  (defesa civil, planejamento urbano, educação, habitação, etc.).

Tendo em vista que este programa é de extrema importância para o fortalecimento e continuidade deste projeto está se propondo a criação de um GRUPO DE TRABALHO PARA O GERENCIAMENTO DESTAS ÁREAS.

  - - Proposta para criação do Grupo de Trabalho.

O Grupo de Trabalho proposto ficará focado exclusivamente no planejamento de ações de médio e longo prazo visando a PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO dos riscos de escorregamentos e inundações bem como a expansão de ocupação em áreas de risco e interesse ambiental.

As ações envolvidas neste trabalho são multidisciplinares, ou seja, envolvem a maiorias da Secretarias de Governo (Meio Ambiente, Obras, Educação, Habitação, Saúde, etc.). Este será um segmento COORDENADOR e INTEGRADOR  para todas as  ações envolvidas. A Figura 7.1 demonstra de forma integrada a estrutura de todos os órgãos envolvidos para mitigação do risco.

Figura 7.1 – Forma integrada dos órgãos envolvidos para mitigação do risco.

O Grupo de Trabalho ficará responsável pelo MONITORAMENTO das ações e terá condições de avaliar e acompanhar os  resultados destas ações integradas e ainda buscar programas de FOMENTO de recursos para projetos integrados nas esferas de Governos conforme demonstra a Figura 7.2.

Portanto os objetivos principais do Grupo de trabalho será:

- Elaboração e/ou Gerenciamento de Projetos e Ações  integradas visando o controle da ocupação urbana nas encostas e em áreas de interesse ambiental;

- Acompanhamento e Avaliação do Desempenho de Ações executadas pelas Secretarias de Governo;

- Coordenação de Projetos Integrados executados pelos diversos órgãos envolvidos nas ações;

- Assessoria Técnica, orientação e  treinamento de equipes de trabalho.

- Fomento de recursos exclusivos para viabilização de Projetos Integrados através dos órgãos  Federal e Estadual; ONG’S; fundos perdidos; empréstimos; empresas privadas, entre outros;

COORDENAÇÃO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

FOMENTO

MONITORAMENTO

CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO

Figura 7.2 – Estrutura de ações do grupo de trabalho.

A partir desta estrutura poderá ser criado um quadro mínimo de pessoal técnico para iniciação do projeto e continuidade deste trabalho. Abaixo estão relacionadas algumas ações que poderão ser desenvolvidas para a funcionalidade do grupo.

  - - Fontes de Recursos

O Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Programas Urbanos, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e Secretaria Nacional de Habitação têm disponibilizado recursos para viabilização de projetos com o objetivo de apoiar o poder público e a sociedade civil organizada no esforço nacional e descentralizado pela construção de Planos Participativos e Programas voltados para a promoção da regularização fundiária na linha do direito à cidade, do reconhecimento do direito à moradia e à posse segura. Dentre estes,  pode-se relacionar os seguintes programas:

- Habitação de Interesse Social e Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), OGU.

- Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH), com recursos do OGU;

- Resolução N° 460 do Conselho Curador do FGTS - um modelo de concessão de subsidio dirigido aos financiamentos a pessoas físicas com renda familiar mensal de até 5 salários mínimos;

- Programa Carta de Crédito Individual e Associativo, com recursos do FGTS. Programa Pró-Moradia, com recursos do FGTS;

- Programa de Arrendamento Residencial (PAR), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR);

- Programa Crédito Solidário, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS);

- Programa Habitar Brasil-BID (HBB).

- Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais.

- Programa: Fortalecimento da Gestão Urbana.

- Programa de  Urbanização, regularização e integração de assentamentos precários.

- Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto Plano de Trabalho.

- Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte.

- Programa de Resíduos Sólidos.

- Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto.

- Ação de Apoio à  Regularização Fundiária Sustentável.

- Programa de Aceleração do Crescimento (PAC);

- Programa Minha Casa, Minha Vida.

    - - Considerações Finais, Conclusões e Sugestões

## 8.1 - Considerações Finais

A elaboração de Mapas de Gerenciamento de Risco demandou a realização de vistorias nas áreas classificadas com Risco Alto e Muito Alto, quase todas em assentamentos precários do Município de Petrópolis. Este trabalho resultou  em um fiel diagnóstico da atual situação das comunidades nestes locais, não só sob o aspecto da questão de Risco nas encostas, mas também em questões igualmente importantes, tais como: a infraestrutura com destaque ao saneamento básico; a urbanização com ênfase no transporte público; a questão ambiental, pressão de expansão para áreas de preservação permanente e, por fim, a questão de acesso à terra e Habitação, sem dúvida a raiz de todos estes problemas.

O presente trabalho, que nesta última etapa estimou o custo de ações estruturais para as áreas de Risco Alto e Muito Alto, realizou uma quantificação do passivo resultante de modelos de político-econômico-sociais que, ao longo da história, mantiveram excluídas da Cidade uma siginificativa parcela da sociedade, constituindo, desta forma, a Cidade Informal ou a Não Cidade.

Este modelo de crescimento informal do tecido urbano edificou verdadeiros Bairros Altos nas encostas de Petrópolis que, além da questão do risco de movimentos de massa e da ocupação de áreas de preservação permanente, gerou um enorme passivo por investimentos em urbanização e infraestrutura a custos altíssimos. Além disso, os custos de manutenção viária, utilidades públicas e atendimento pelo transporte público coletivo são muito altos. Assim, a contenção da expansão do crescimento destas comunidades para áreas de maior perigo de movimentos de massa é fundamental para garantir a sustentabilidade dessas regiões.

O trabalho de vistorias e contato com a comunidade possibilitou um melhor alcance e uma maior compreensão do problema de Risco nas Encostas. Isto fez com que a equipe opta-se pela concepção de intervenções de caráter abrangente para as áreas investigadas, incluindo, ações de Urbanização e infraestrutura com ênfase ao Saneamento Básico.

Além das áreas delimitadas para intervenções estruturais, os Mapas de Perigo e Risco elaborados na primeira etapa do trabalho, poderão ser utilizados para análise e avaliação de risco em todas as áreas do 5º Distrito, auxiliando no planejamento e inclusive definindo áreas com aptidão para o desenvolvimento urbano.

## 8.2 - Conclusões

O Plano Municipal de Redução de Risco reflete a situação atual das áreas de assentamentos precários no 5º Distrito de Petrópolis, definiu o conjunto de intervenções necessárias para a mitigação do risco a níveis aceitáveis em áreas de assentamentos precários e hierarquizou os setores de Risco Alto e Muito Alto ordenando os mais prioritários para receber os investimentos.

A realização das vistorias de campo durante a presente etapa foi de fundamental importância na delimitação das áreas de Risco Alto e Muito Alto e definição das categorias de intervenção.

As áreas de risco Alto e Muito Alto, detectadas na primeira etapa deste projeto, através da integração temática dos mapas de estado natural (declividades, curvatura, geológico, drenagem natural…) e o mapa de padrões construtivos, foram confirmadas após o a realização das vistorias nesta fase do projeto.

O Gerenciamento do Risco dará continuidade ao trabalho deste plano, através da elaboração de projetos básicos e executivos, captação de recursos para a viabilização das ações estruturais.

O Gerenciamento de Risco também promoverá a atuação das diversas Secretarias de Governo em ações não estruturais visando a prevenção do risco, além de manter atualizado o Banco de Dados e realizar avaliações periódicas de desempenho do trabalho.

## 8.3 - Sugestões

- O plano de ações a nível não estrutural deverá focar, principalmente, a questão da regularização fundiária e a definição de novas áreas para assentamentos populares, além, da busca de alternativas para infraestrutura, urbanização e construção de moradias a baixo custo;

- Em paralelo os órgãos competentes deverão agir de forma sistemática impedindo a ações de grilagem e invasões nas Áreas de Perigo de escorregamentos e nas áreas de protegidas por lei;

- Outra atividade que deverá ser desenvolvida com a colaboração das concessionárias de serviços públicos é o controle de extensões de rede em áreas de perigo ou protegidas pela lei;

- Criação de Grupo de Trabalho para a gestão das ações;

- Disponibilização do Banco de Dados para consulta orientada da população;

- Mapeamento detalhado das Áreas de Risco;

- Programa de assistência técnica a construção em encostas (CREA, APEA, CEFET);

- Programa de Regularização Fundiária;

- Projetos educacionais voltados para prevenção de acidentes;

- Vistorias sistemáticas as áreas de perigo e risco Alto e Muito Alto para atualização do banco de dados (CONDEC-PA);

- Motivação dos atuais NUDECs e ampliação, através da capacitação de moradores (CONDEC – PA);

- Revisão de Plano Diretor e LUPOS com base nos mapas de Risco e Perigo;

- Ações coordenadas de Fiscalização à ocupação desordenada, grilagem e parcelamento irregular de áreas de perigo Alto e Muito Alto;

- Desenvolvimento de Sistema de alerta com base em correlações entre  intensidade de chuva e acidentes ou sucção/umidade dos solos e acidentes (pesquisa), através de monitoramento remoto em tempo real;

- Incorporação de informação sobre o deslocamento de massas instáveis obtidas a partir de monitoramento por radar meteorológico;

- Manutenção do inventário de acidentes e situação de risco;

- Desenvolvimento de um manual de construção em encostas (“A Experiência de Petrópolis”);

- Seminários reunindo os técnicos da cidade para atualização, divulgação e de novos conceitos sobre legislação, contenções, implantação de residências em encostas;

- Promoção de mutirões de limpeza em encostas, talvegues e córregos (COMDEP, SOB);

- Interação com as concessionárias de serviços públicos(AMPLA, Telemar, Águas do Imperador, etc.) para restrição, ampliação de serviços em áreas de perigo e risco Alto e Muito Alto;

- Acompanhamento contínuo da disponibilidade e viabilidade visando a captação de recursos nas instâncias Federal e Estadual de Projeto e Programas específicos para mitigação de risco em áreas urbanas.

# 9 - Referências Bibliográficas

ABGE- – Geologia de Engenharia – Eds. A.M.S.de Oliveira & S.N.A. de Brito.Edição CNPQ/FAPESP –São Paulo. 1998.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Execução de Levantamento Topográfico, NBR 13133. Rio de Janeiro, 1994

ALVES, Conceição de M. A. & SOUZA, Marcelo, P. de. A utilização de SIG para ponderação de fatores ambientais na localização de atividades econômicas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS (12º:1997:Vitória). Anais. Vitória, ABRH.

ARAÚJO, W. T., “ Uso da modelagem numérica de terreno para a construção de um mapa de riscos em encostas em Salvador/Ba” . In: IV Conferência Brasileira sobre Estabilidade de Encostas,  pp 27 – 32, Salvador/Ba, set 2005

AUGUSTO FILHO, O.,2001, Carta de Risco de Escorregamentos Quantificada em Ambienta de SIG como subsídio para Planos de Seguro em Áreas Urbanas: um Ensaio em Caraguatatuba (SP). Tese de D. Sc.,apresentada junto ao Curso de Pós Graduação em Geociências e Meio Ambiente, Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Campos de Rio Claro, SP, 196p., 2001.

BARROSO, J.A., et. al., Projeto Carta Geológica do Estado do rio de Janeiro, Convênio DRM/IG-UFRJ – Projeto Folha Itaipava, Rio de Janeiro, vol I, relatório final, texto (inédito) , parte II, 177p, 1981.

BAECHER, G.B., Expert Elicitation in Geotechnical Risk Assessments. Department of Civil Engineering, University of Maryland, 2000.

BELTRAME , A. da V. Diagnóstico do meio físico de bacias hidrográficas: modelo e aplicação. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1994.

BONHAM-CARTER, G.F. Geographic Information System for Geocientists. Modeling with GIS. Elsevier Science Ltd. The Boulevard Langford Lane, Kidlington, OX5 1GB, UK. 1994.

BONUCCELLI, T.J., Movimentos de Massa em Ouro Preto: importância da ocupação desordenada e caracterização dos fenômenos. Tese de D. Sc. – EESC/USP, São Carlos, 1999. 2v.

CÂMARA, G. et al.; "Towards an Algebra for Geographical Fields". VII SIBGRAPI, Curitiba, Novembro de 1994. Anais, SBC, pp. 205-212.

CÂMARA,G.et al., "Fields and Objects Algebras for GIS Operations". III Simpósio Brasileiro de Geoprocessamento, São Paulo, julho de 1995. Anais, USP, pp. 407-424, 1995.

CARVALHO, C. S. & GALVÃO, T., “Preservação de Riscos de Deslizamentos em Encostas – Guia para elaboração de Políticas Municipais”. Ministério das Cidades, 2006.

CORONADO, J. A. & DINIZ, N. C., “ Proposta metodológica para avaliação de risco por escorregamento na região andina do Eixo Cafeteiro, Quindio, Colômbia.”. In: IV Conferência Brasileira sobre Estabilidade de Encostas,  pp 51 – 59, Salvador/Ba, set 2005

COSTA NUNES, A. J. et al “Contribuição ao conhecimento do Risco Geológico da Cidade de Petrópolis.” 1º Simpósio Latino Americano sobre Risco Geológico Urbano, São Paulo, 1990, pp102-114.

CREPANI, E. et al, “Aplicações de geoprocessamento no estudo dos geossistemas e zoneamento Ecológico-Econômico de Serra das Almas (CE/PI)”, In: XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto”, pp 2153-2160, Goiânia-Brasil, abril 2005

CRUDEN, D. M. & FELL, R. (ed) – Landslide Risk Assessment. Proceedings of the Internacional Workshop on Landslide risk Assessment A. A. Balkema, 1997, 317p.

EINSTEN, H.H. Landslide Risk – Sistematic Appoaches to Assessment and Management. Proceedings of the International Work Shop on the Landslide Risk Assessment, Honolulu, Hawaii, USA, 19-21, February, 1997, p.25-50.

EINSTEN, H.H. Special Lectur: Landslide Risk Assessment Procedure. Proc. Fifth Int. Symp. On Landslides (Ed. C. Bonnard), Lausanne, Suíça. AA. Balkema, Rotterdan, Holanda, 1988, Vol.2, pp.1075-1090.

FEEL, R. & HARTFORD, D. Landslides Risk Management. Proceedings of the Internacional Workshop on the Landslides Risk Assessment, Honolulu, Hawaii, USA, 19-21, February, 1997, p 51-109.

FERREZ, G,.Iconografia Petropolitana 1800-1890., 1 ed Brasil, Museu Imperial de Petrópolis, 1955.

FONTES, S.B.& PEJON, O.J. Mapeamento geotécnico com ênfase em erosões no Município de Ouro Preto – escala 1:5000 In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia, 7., Poços de Caldas, 1993.

FREITAS, M. M. de,et al.,Programa de Monitoramento da APA-Petrópolis: Mapeamento de Vegetação e Uso do Solo., Instituto Brasileiro de Meio Ambiente IBAMA, Órgão gestor da APA-Petrópolis, elaboração Instituto Terra Nova, 2005.

FONTES, A.T. & SOUZA, M. P. de. Diagnósticos e cenários ambientais utilizando SIG na conservação de recursos hídricos: o caso de Ribeirão Preto: In: Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (12º:1997:Vitória). Anais. Vitória, ABRH.

GONÇALVES, L. F. H & GUERRA, A. J. T., “Movimentos de Massa na Cidade de Petrópolis” - Impactos Ambientais Urbanos no Brasil , pp. 189-252, Organização: Guerra, A.J.B., Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2001.

GUERRA, A. T. & GUERRA, A. J. T.,Novo Dicionário Geológico-Geotécnico, 3ª ed, Rio de Janeiro,Bertrand Brasil, 2003.

GOODCHILD, M.F. "Spatial Analysis with GIS: Problems and Prospects GIS/LIS.", The in Forum Atlanta, Georgia, p. 40-48, 1991.

GOODCHILD, M.F. "Geographical Data Modeling.", Computers and Geoscience, London, v.18, n.4, p.401-408, 1992.

GUIDICINI, G. & IWASA, O. Y., Ensaio de Correlação entre Pluviosidade e Escorregamentos em Meio Tropical Úmido. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A. Publicação Nº 1080, 1976, 48p.

HANIGAN, F., GIS by any other name is still... The GIS Forum 1:6. 1988

IPT - – Estudo Geológico-Geotécnico para Caracterização e Classificação de Maciços Rochosos para Projetos de Engenharia(Túneis,Lavras a céu aberto e Barragens).São Paulo (IPT –Relatório,19569). 1984

IPT- – Carta Geológica de Petrópolis – Relatório nº 30 399 – Vol. 1 –Prefeitura Municipal de Petrópolis - RJ. 1990.

LOPES, E.S.S., et. al., SPRING. Básico, INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,[online].www.dpi.inpe.br/spring/portugues/, set 2006.

PENHA, H. M ET. AL.,Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro- Convênio DRM/IG –UFRJ - Projeto Folha Petrópolis, Vol. I, Relatório Final,(Inédito).256pp.1979.

PENHA, H.M. et al– A geologia da Folha de Petrópolis. Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Geologia. 1980

PENHA, H. M. -- Modelo de Compartimentação Estrutural das Principais Formações Geológicas da Região Centro-Ocidental do Estado do Rio de Janeiro. Simpósio de Geologia do Sudeste –Boletim de Resumos - Sbg-Núcleos Rj/Sp. 134p. 1989.

MORGADO, C. do R. V et. al.,Elementos de Segurança Ambiental. 1 ed Rio de Janeiro, Fundação Bio-Rio, 2002.

MATSUGUMA, C. da S. et al., Zoneamento Ambiental da APA-Petrópolis 2ª Etapa e banco de dados Georreferenciado , Fundo Nacional do Meio ambiente, convênio Instituto de Ecologia e Tecnologia de Meio Ambiente –ECOTEMA, 2001

MOTA, S., Urbanização e Meio Ambiente , 3 ed Rio de Janeiro, ABES,2003.

NAKAZAWA, V.A. & CERRI. T.E.S., Os Escorregamentos Ocorridos em Petrópolis – Rj em fevereiro de 1988: Ações Emergenciais. I Simpósio Latino Americano sobre Risco Geológico Urbano, São Paulo, 1990, pp 325-333.

OLIVEIRA, L. C. D. DE, Análise Quantitativa de Risco de Movimentos de Massa com Emprego de Estatística Bayesiana. Tese de D.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2004.

PENHA, H.M. et. al., Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro. – Convênio DRM/IG – UFRJ – Projeto Folha Petrópolis, vol I, Relatório Final, texto inédito, 256 pp.

PENHA, H.M. et. al., Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro. – Convênio DRM/IG – UFRJ – Projeto Folha Itaipava, Rio de Janeiro, vol I, Relatório Final, texto (inédito), Parte I , 177 pp, 1881.

PEREIRA, E. Q.,Integração de parâmetros morfodinâmicos e adequação de uso das terras para o ordenamento territorial da bacia do Rio Muricizal – Tocantins. Tese de M.Sc., Curso de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto INPE,  São José dos Campos, 2005.

SILVA, A. de B., Sistemas de Informações Georreferenciadas: Conceitos e Fundamentos. Campinas-SP:, Ed da UNICAMP, 2003.

SMITH, T. R., et. al., Requirements and principles for the implementation and construction of large-scale Geographic Information Systems. In: Jour. Of Geog. Inf. Sys. 1:13-31, 1987.

SOUZA, L. A. de, Geologia da Região de Itaipava-Araras (RJ), Tese de M. Sc., Programa de Geologia/UFRJ, Rio de Janeiro, 1983.

REIS, I. A.,“Integração entre SIG e Modelos Inferenciais Bayesianos”, In: Programa de Pós-graduação - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos, 2004.

TECNOSOLO – Diagnóstico Geral Geológico Geotécnico dos Escorregamentos na Cidade de Petrópolis, face às chuvas de fevereiro de 1988. Relatório da Prefeitura Municipal de Petrópolis. 1988

VARANDA E., - Mapeamento Quantitativo de Risco para o 1º Distrito de Petrópolis utilizando Sistemas de Informações Geográficas. Dissertação de M.Sc.,COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2006.

VARNES, D. J., Slope Movement Types and Process. Charpter .2 in Landslides: Analysis and Control, Schuster & Krizek (eds). Special Report 176:11-33. Whashington D. C.: Highway Research Board, 1978.

VARNES, D.J. Landslide Harzard Zonation a Review of Principles and Practice. Natural Harzard, 3, UNESCO, 1984, 61p

VICK, S., Dam Safety Risk Assessment: New Directions, “Water Power and Dam Construction, June, 1997

XAVIER DA SILVA, J. & CARVALHO-FILHO, L. M. Sistema de Informação Geográfica: uma proposta metodológica, IV Conferência Latino-Americana sobre Sistemas de Informações Geográficas.e II Simpósio Brasileiro de Geoprocessamento. São Paulo:EDUSP, 1993, p. 609-628.

XAVIER DA SILVA, et. al. Índice de Geodiversidade: aplicações de SGI em estudos de Biodiversidade. In: GARAY, i. (Ed.). Conservação da biodiversidade em Ecossistemas Tropicais: avanços conceituais e revisão da novas metodologias de avaliação e monitoramento. Petrópolis: vozes, 2001, pp.299-316.

WONG, H. N.& CHAN, Y.C. Assessment of Consequence of Landslides . Proceedings of the International Workshop on the Landslide Risk Assessement, Honolulu, Hawaii, USA, 19-21, Febuary, 1997, p. 111-163.

YOSHIKAWA, N. K. ET. AL., Capacitação em Mapeamento e Gerenciamento de Risco. Brasília, ministério das Cidades, 2006.

ZAIDAN, R. T. et. al, Geoprocessamento & Análise Ambiental: Aplicações. 1 ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2004

ZUQUETTE, L.V. & GANDOLFI, N., Cartografia Geotécnica. 1 ed Brasil, Oficina de Textos,2004.

ANEXO I –  Relatório - Pontos GPS.

ANEXO II – Tabelas de Custo de Ações Estruturais por Categoria de Intervenção

ANEXO III – Planilhas de Custo de Obras das Ações Estruturais.

ANEXO IV – Projetos Básicos Típicos.