| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. |  | Apr. | Aut. | Data |
| A | B | EMISSÃO INICIAL |  |  | APT | MN |  | ANJ | ANJ | 23/11/17 |
| 0 | B | APROVADO |  |  | APT | HS |  | MN | ANJ | 22/03/18 |
| 1 | C | ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS |  |  | APT | HS |  | MN | ANJ | 21/05/18 |
| 2 | C | ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS |  |  | APT | HS |  | MN | ANJ | 30/05/18 |
| 3 | C | ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS |  |  | APT | HS |  | MN | ANJ | 08/06/18 |
| 4 | C | ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS |  |  | APT | HS |  | MN | ANJ | 05/07/18 |
| 5 | C | ATUALIZAÇÃO DOS VOLUMES |  |  | CY | SO |  | MN | ANJ | 10/08/18 |
| 6 | C | REVISÃO DO ITEM 4.2 |  |  | MC | MN |  | MN | ANJ | 24/08/18 |

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA

1	INTRODUÇÃO	3

2	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	3

3	DESCRIÇÃO DA BARRAGEM	4

4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BARRAGEM	5

5	DOCUMENTAÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10

6	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	10

7	RESULTADOS DOS ESTUDOS DE DAM BREAK	11

8	CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM	15

9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	22

APÊNDICE A – MAPAS DE INTERFERÊNCIA SOCIOAMBIENTAL	23

# INTRODUÇÃO

A Lei nº 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), apresenta as definições para a classificação de barragens de disposição de água, rejeitos e/ou resíduos.

A classificação de uma barragem é feita pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, de acordo com a Categoria de Risco (CRI) e o Dano Potencial Associado (DPA) da barragem, especificados na Portaria nº 70.389/2017 DNPM. A Categoria de Risco classifica a estrutura em função de suas características técnicas, do estado de conservação e do atendimento ao Plano de Segurança de Barragem. O Dano Potencial Associado é definido com base no volume do reservatório, na existência de população a jusante, nos impactos econômicos, sociais e ambientais, decorrentes da ruptura da barragem.

De modo a atender ao disposto pela Lei no 12.334 e pela Portaria no 70.389 DNPM, a VALE contratou a TÜV SÜD Bureau para classificar a Barragem I, pertencente à Mina Córrego do Feijão, Complexo Paraopeba, no município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais.

# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos disponibilizados pela VALE que foram utilizados na elaboração deste relatório estão listados na Tabela 2.1.

Tabela 2.1 – Documentos disponibilizados pela VALE.

| Número | Nome / Descrição | Empresa | Data de elaboração |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | WBH34-17-VALE-RTE-0039-R0: Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração. Complexo Paraopeba – Mina do Córrego do Feijão – Barragem I | Walm | 04/2018 |
| [2] | Fotografia área da Barragem I | VALE | 10/2017 |
| [3] | PSB_I_06042017: Plano de Segurança da Barragem – Volume I - Barragem I – Informações Gerais | VALE | 04/2017 |
| [4] | VL47-RT-03-R1: Manual de Operação da Barragem – Barragem I – Relatório Técnico | Geoconsultoria | 04/2016 |
| [5] | RD-652-RL-42067-00: Relatório Técnico, Estudo de Cenários (Dam Break) da Barragem I | Pimenta de Ávila | 12/2015 |
| [6] | VL28-DE-113: Mina Córrego do Feijão – Barragem 1 – 9º Alteamento El. 937,00 – Drenagem Superficial, Seções, Formas e Armadura | Geoconsultoria | 05/2007 |
| [7] | VL28-DE-112: Mina Córrego do Feijão – Barragem 1 – 9º Alteamento El. 937,00 – Drenagem Superficial - Planta | Geoconsultoria | 05/2007 |
| [8] | VL28-RT-03-R0 – Barragem I – Alteamentos até as cotas 937 e 942m – Projeto Executivo – Relatório Técnico | Geoconsultoria | 12/2006 |
| [9] | BCV-B-B1-RE-001-B - Avaliação de Performance – Parecer Técnico – Barragem I | DAM Eng. & DF Consultoria | 2003 |
| [10] | 1039/80 – Alteamentos da Barragem do Córrego do Feijão | Tecnosan | 1980 |
| [11] | VL28DE201 - Barragem 1 Implantação Alteamento El.942 - Planta | Geoconsultoria | 12/2016 |

# DESCRIÇÃO DA BARRAGEM

## LOCALIZAÇÃO

A Barragem I faz parte da Mina Córrego do Feijão, Complexo Paraopeba, no município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais. A Mina Córrego do Feijão pode ser acessada pela rodovia BR-040 partindo de Belo Horizonte, em sentido Rio de Janeiro por cerca de 13km, até o Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Deste ponto, segue-se por mais 28 km pela Estrada Municipal na Serra do Rola Moça até a portaria da mina. As coordenadas UTM da Barragem I são 591.955 E/ 7.775.080 N. A Figura 3.1 apresenta um mapa com a localização da barragem e a Figura 3.2 uma vista aérea da Barragem I data de outubro de 2017.

Figura 3.1 – Mapa com a localização da Barragem I.

Figura 3.2– Vista aérea da Barragem I. Fonte: Doc. [2].

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BARRAGEM

## FUNÇÃO ATUAL

A Barragem I tem como finalidade principal a contenção de rejeitos gerados no processo de beneficiamento do minério de ferro da Mina Córrego do Feijão lançados através de “spray-bars” posicionados ao longo da crista da estrutura. Todavia, seu reservatório também serve para clarificação da água a ser extravasada para a Barragem VI. Em função da mina passar a operar a seco, desde julho de 2016 a barragem não recebe mais rejeitos.

## MACIÇO

A Barragem I foi idealizada para possuir alteamentos sucessivos conforme os rejeitos iam sendo dispostos no reservatório. O maciço inicial é constituído de material homogêneo drenante (minério ultrafino) com crista na EL. 874,0 m e altura de 18 m. A inclinação dos taludes montante e jusante é de 1V: 1,5H e 1V: 1,75H, respectivamente, revestidos por camada de laterita de 4,0 m de espessura a montante e 1,0 m de espessura a jusante. Existe ainda no talude de jusante uma berma de 5,0 m de largura na EL. 864,0 m. Fonte: Doc. [10].

A estrutura foi alteada em sua maior parte pelo método montante, alcançando atualmente a EL. 942,0 m. O barramento tem cerca de 86 m de altura e 720 m de comprimento de crista. Há uma berma de largura variável na EL. 899,0 m, decorrente do recuo do eixo da estrutura para montante quando da execução do 4° alteamento.

O material constituinte dos diques de alteamento é o próprio rejeito granular compactado ou o solo local. Em alguns casos há indicação do uso de solo e rejeito após a exaustão da área de empréstimo de solo, porém nesses casos não há as built com indicação regional do material utilizado.

O maciço apresenta compacidade medianamente compacta a compacta, com coeficientes de permeabilidade situando-se na faixa dos 10-6 a 10-5 cm/s, com valores de até 10-7 cm/s. Para os rejeitos, os coeficientes de permeabilidade são da mesma ordem.

O material presente no reservatório é o próprio rejeito lançado, classificado como areia fina siltosa e silte arenoso. Sua compacidade é heterogênea, variando de fofa a compacta. Apresenta coeficiente de permeabilidade da ordem de 10-5 a 10-4 cm/s.

A Figura 4.1 apresenta o arranjo geral da Barragem I.

Figura 4.1 – Arranjo Geral - Barragem I. Fonte: doc. [11].

## FUNDAÇÃO

Segundo a avaliação de performance elaborada pela DAM Projetos de Engenharia e DF Consultoria, Doc. [9], os projetos de alteamentos posteriores, como o realizado para o 3º alteamento pela RIAD CHAMMAS, mostram seções com sondagens efetuadas nas ombreiras, as quais indicam a existência de material silto-argiloso (NSPT entre 5 e 11 golpes), recobrindo o horizonte de solo saprolítico, mais resistente (NSPT entre 15 a 40 golpes).

Em regra, os diques de alteamentos assentam-se na praia de rejeitos em sua porção central e nas ombreiras são apoiados em terreno constituído por solo residual ou saprolítico.

## DRENAGEM INTERNA

Há várias incertezas quanto ao sistema de drenagem interna em vários alteamentos devido à carência de informações históricas. Na maioria dos casos tem-se como informação os projetos executivos do alteamento, porém não há “as built” indicando se a solução projetada foi efetivamente implantada na sua totalidade.

É apresentado a seguir um breve descritivo da solução de drenagem interna implantada para cada etapa construtiva. Para mais detalhes os desenhos de projetos deverão ser consultados.

Maciço Inicial, 1º alteamento e 2º alteamento parcial (até EL. 889 m): O projeto original do dique de partida não previa sistema de drenagem interna. As primeiras etapas de alteamento, até a EL. 889 m, foram executados sem sistema de drenagem interna;

2º alteamento parcial (da EL. 889 m até EL. 892 m): os projetos indicam a execução de tapete de sinterfeed e tubos longitudinais envoltos por hematitinha;

3º alteamento (até EL. 899 m): não foram recebidas informações;

4º alteamento (até EL. 905 m): os projetos indicam a execução de tapete de sinterfeed e tubo longitudinal;

5º, 6º e 7º alteamentos (até EL. 922,5 m): os projetos indicam filtro vertical (0,80 m) e tapete drenante (0,50 m) constituídos de sinterfeed. A saída do sistema de drenagem é conectada a tubos porosos ou de PVC perfurados;

8º alteamento (até El. 929,5 m): O as built indica filtro vertical (0,80 m) e tapete drenante (0,50 m) constituído de areia. Projetou-se na saída do sistema de drenagem interna trincheira drenante de 2,0 m de profundidade e 0,6 m de largura. A saída é conectada a um tubo PVC perfurado;

9º alteamento (até El. 937,0 m): O projeto previa somente tapete horizontal (0,50 m) de areia estendido para montante, contudo, o as built indica que também foi executado também filtro vertical (0,80 m). Executou-se ainda dreno de pé constituído de brita, envolto por geossintético.

10º alteamento (até El. 942,0 m): de acordo com o as built, foi executado tapete drenante de 0,50 m de espessura, constituído de areia lavada com dreno de pé na saída, envolto por geossintético.

## DRENAGEM SUPERFICIAL

A drenagem superficial da Barragem I consiste em canaletas de concreto nas bermas e 4 descidas d’água sobre o maciço, conforme descrito no Doc. [5].

De acordo com o projeto executivo dos alteamentos até as cotas 937 m e 942 m, Doc. [8], o sistema de drenagem superficial foi dimensionado para chuvas com período de retorno igual a 25 anos, sendo composto por canaletas paralelas ao eixo da berma na EL. 930 m, que seguem os projetos das canaletas utilizadas nas demais bermas. De acordo com o projeto Executivo do 9º alteamento, Docs. [6] e [7], as canetas de concreto tem formato trapezoidal, e direcionam o fluxo para caixas de passagem de 0,6 m x 0,6 m e 1,1 m de altura, conectadas a tubulação de concreto circular com 0,4 m de diâmetro, ligada a descida d’água em degraus, com inclinação de 5%, 0,43 m de altura, 0,94 m de comprimento e 0,50 m de largura. Os alteamentos inferiores contam com um sistema de canaletas de concreto nas bermas, que direcionam a drenagem as descidas d’águas em degraus citadas anteriormente.

As dimensões e condições de funcionamento do sistema de drenagem superficial e estruturas associadas foram verificadas em inspeção de campo, constatando que o sistema está em conformidade com os projetos desenvolvidos, mas apresentam alguns pontos de canaletas danificadas, que necessitam de manutenção, mas não comprometem o escoamento das águas superficiais.

## SISTEMA EXTRAVASOR

O sistema extravasor é constituído por 3 torres, uma galeria de fundo e um canal a céu aberto. Atualmente, foi constatado, durante a visita técnica, que somente as torres 2 e 3 encontram-se acima da praia de rejeitos, e, portanto, em condições de operar, enquanto a torre 1 já se encontra obturada. Destaca-se que o emboque da torre 2 encontra-se totalmente protegido por grades, o que evita a entrada de material grosseiro na galeria. A elevação da soleira considerada nos estudos se encontra na cota 936,00 m.

As 3 torres têm seção retangular de 1,2 m de largura nos “stop-logs”, e 1,0 m de profundidade, com 5,0 m de altura máxima, aberta em um dos lados, onde são instalados os “stop-logs”.

A galeria de fundo possui seção retangular com 1,0 m de lado e 1,2 m de altura e extensão de cerca de 310 m.

O canal a céu aberto, de seção retangular, possui 1,0 m de largura e 1,5 m de altura e apresenta um trecho inicial contínuo e outro, final, em degraus, descarregando a vazão extravasada no reservatório da Barragem VI. É importante observar que as elevações aqui mencionadas têm como referência o datum vertical do Marégrafo de Imbituba.

## RESERVATÓRIO

Para a obtenção do volume atual do reservatório foi realizada uma análise conjunta das bases topográficas fornecidas, que são topografia primitiva (1966) e levantamento topobatimétrico atual (2016). As informações utilizadas para seu desenvolvimento, cujo datum vertical adotado é o do Marégrafo de Imbituba, estão apresentadas na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Informações topográficas empregadas.

| Estrutura | Arquivo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Barragem I | minasgerais_jangada_curvanivel_ln_01_clip_recorte_Paraopeba3_Feijao_1_gen | Perfilhamento a laser fornecidos pela VALE com curvas de nível de 1 em 1 metro, compostos, 2016. |
|  | gmi_qfer_fis_top_ln_toporestituicaoriginaljangadacorregodofeijao1966.shp | Topografia primitiva do vale com curva de nível de 1 em 1 metro. |
|  | Planta Completa_ Barragem 1 - Feijão_CN.dwg | Levantamento Topobatimétrico Barragem I – Córrego do Feijão, 11/08/2016 |

Verifica-se que o volume de armazenamento até a crista é de 8,8 Mm³, o volume de sólidos de 7,53 Mm³ e o volume de trânsito de cheias igual a 1,3 Mm³.

Com base nos dados fornecidos e de acordo com as premissas definidas em conjunto com a VALE, o volume atual do reservatório é de 7.529.033 m³, o qual corresponde ao volume do lago (água) mais o volume de material (sólidos). Informa-se que o volume de projeto licenciado é igual a 8.797.136 m³.

Figura 4.2 – Curva cota-volume do reservatório da Barragem I

## INSTRUMENTAÇÃO

O sistema de instrumentação da Barragem I é realizado por 194 instrumentos ativos.

As inspeções e monitoramentos é realizado nos seguintes instrumentos:

93 piezômetros;

37 Indicadores de nível d’água;

1 régua limnimétrica;

53 pontos de medição de vazão em saída de drenos;

1 medidor de vazão residual;

2 inclinômetros;

7 marcos topográficos;

1 pluviômetro (instalado na área da mina).

As leituras dos instrumentos são realizadas com frequência mensal.

# DOCUMENTAÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Para a avaliação dos itens abordados na etapa de Plano de Segurança da Barragem (PSB), identificou-se para a Barragem I o projeto executivo da barragem inicial e de seus alteamentos.

Quanto à Estrutura Organizacional e Qualificação dos Profissionais na Equipe de Segurança da Barragem, a Barragem I possui unidade administrativa e profissional técnico qualificado responsável pela segurança da barragem, conforme Estrutura Organizacional do Volume I do Plano de Segurança de Barragem (PSB), elaborado em 2017, Doc. [3].

Os procedimentos para inspeção, monitoramento e operação são especificados Manual de Operação da Barragem I, Doc. [4], atualizado pela Geoconsultoria em 2016.

A Barragem I possui Plano de Ação Emergencial (PAEBM), desenvolvido pela Walm em 2018, Doc. [1], atendendo o que preconiza as diretrizes da Portaria n0 70.389 de maio de 2017.

Para a Barragem I é realizada a emissão regular apenas de relatórios de inspeção e monitoramento com base na instrumentação e de Análise de Segurança.

# ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Todos os itens abordados na etapa de Estado de Conservação (EC) da Barragem I tem como base a visita de inspeção visual realizada dia 03 de agosto de 2017 pelo engenheiro Marlísio O. Cecílio Jr. representando a TÜV-SÜD Bureau de Projetos e Consultoria, com acompanhamento dos engenheiros da VALE: Cristina Malheiros, Artur Ribeiro, Daniel Ramos e Wagner Castro.

Os principais itens que foram inspecionados na visita de campo realizada na barragem foram: situação dos acessos, da crista e maciço da barragem, ombreiras, drenagem superficial, reservatório, sistema extravasor, saída da drenagem interna e instrumentação.

A crista, talude de montante e ombreiras encontram-se em boas condições, sem depressões, abaulamentos ou trincas. No geral não foram encontrados focos erosivos, com exceção a ombreira direita onde foi constatado processo erosivo na região próxima ao pé da barragem.

Na área do talude de jusante foram verificados alguns pontos de atenção. Na área do talude de jusante delimitada entre a crista e a berma na El. 899 m, foram encontradas trincas persistentes encontradas nas canaletas da região do maciço próximo a ombreira esquerda e um pequeno foco erosivo. Na área da berma na EL. 899 m, a partir da qual se observa a posição elevada no nível de água, foram observadas surgências e saída de água pelas tubulações da drenagem interna, além de danos pontuais nos canais e presença de coloides na saída da drenagem interna. Os drenos internos operavam normalmente.

Em relação ao sistema extravasor, constatou-se que as torres 2 e 3 encontram-se acima da praia de rejeitos, em condições de operar, enquanto a torre 1 já se encontra obturada. Destaca-se que o emboque da torre 2 encontra-se totalmente protegido por grades, o que evita a entrada de material grosseiro na galeria.

A galeria de fundo do sistema extravasor desemboca em um canal retangular em concreto. Este trecho se encerra em uma deflexão de 90º, sendo conduzido a uma descida em rampa, com alta declividade. A estrutura, até este ponto, apresenta bom estado de conservação. Após este trecho até a entrada do reservatório da Barragem VI, o canal encontrava-se assoreado e com presença de vegetação.

Atualmente a barragem se encontra fora de operação, sem lançamento de rejeitos em seu reservatório. Durante a inspeção de campo verificou-se a formação de pequeno lago, ao fundo do reservatório, associado ao sistema de bombeamento que conduz a vazão para a torre 3.

# RESULTADOS DOS ESTUDOS DE DAM BREAK

Os estudos de Dam Break da Barragem I foram desenvolvidos, em suma, considerando-se três etapas, quais sejam: definição do hidrograma defluente da ruptura hipotética, propagação da onda de ruptura pelo vale a jusante e elaboração dos mapas resultantes. Foram avaliados diferentes cenários nesses estudos, sendo adotado, para a presente classificação, aquele que resultou na maior envoltória de inundação, ou seja, o Cenário associado à ruptura da barragem em dia chuvoso (Cenário D). O rompimento da Barragem I acarretaria no rompimento em cascata da Barragem VI.

A área potencialmente inundada pelo rompimento da Barragem I se insere na porção sudeste do estado de Minas Gerais e abrange uma extensão de aproximadamente 62 km partindo do eixo da barragem. A referida estrutura encontra-se inserida no município de Brumadinho, Minas Gerais. Além de Brumadinho, outros sete municípios mineiros seriam potencialmente afetados pelo perímetro de inundação hipotético da Barragem I, que são eles: Betim, Esmeraldas, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Sarzedo, conforme Desenho 1 (Apêndice A – Folhas 1 a 3). Destaca-se que as sedes urbanas de cinco municípios seriam diretamente afetadas, tais quais: Brumadinho, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Betim e Juatuba.

Para facilitar a identificação das estruturas existentes à jusante da Barragem I, foram criadas oito Seções Transversais Representativas que, por sua vez, estão localizadas em áreas de maior concentração de estruturas do Dam Break hipotético. Estas seções estão listadas na Tabela 7.1 e na Desenho 1 (Apêndice A).

Tabela 7.1 – Seções Transversais Representativas de interesse do Dam Break hipotético.

| Seções Transversais Representativas | Quilômetro de referência (à jusante da Barragem) | Município |
| --- | --- | --- |
| ST-01 | 3 | Brumadinho |
| ST-02 | 6,7 | Brumadinho |
| ST-03 | 14,9 | Brumadinho |
| ST-04 | 24,8 | Mario Campos |
| ST-05 | 31,5 | Mario Campos |
| ST-06 | 33,2 | Betim |
| ST-07 | 48,3 | Betim |
| ST-08 | 54,6 | Juatuba |

O dano à população é EXISTENTE, pois afeta áreas caracterizadas pela presença permanente de pessoas, com destaque para a sede urbana de Brumadinho (ST-03 no Desenho 1), Mário Campos (Seções ST-04 e ST-05) e São Joaquim de Bicas (ST-06). Além das sedes observa-se que o Dam Break alagaria também áreas dos distritos de Citrolândia (município de Betim ST-07 e ST-08).

O impacto ambiental ocasionado pela possível mancha de inundação foi classificado, segundo a matriz de Dano Potencial Associado, como SIGNIFICATIVO. Esta classificação se deve principalmente a três aspectos ambientais importantes, tais quais (conforme Desenho 2 do Apêndice A):

- Interferência em Unidades de Conservação;

- Interferência em vegetação pertencente ao Bioma Mata Atlântica e;

- Enquadramento dos Recursos Hídricos.

Ressalta-se também que para determinação do Impacto Ambiental, conforme o QUADRO 5 - CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO - DPA (RESÍDUOS E REJEITOS), foi realizada uma análise da área afetada a jusante da barragem, de maneira a verificar se a mesma está descaracterizada de suas condições naturais, ou se apresenta relevância ambiental ou se é protegida por legislação específica. Nesse contexto, o enquadramento do Impacto Ambiental, segundo a classe dos resíduos resultante da aplicação da NBR 10.004 não foi realizado.

A justificativa pela não utilização da NBR 10.004, para determinação do Impacto Ambiental, está apresentada no relatório técnico “PARECER TÉCNICO SOBRE ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA ABNT COMO CRITÉRIO DE DETERMINAÇÃO DE DANOS POTENCIAIS ASSOCIADOS NO CONTEXTO DA PORTARIA DNPM Nº 70.389/2017”, elaborado em maio de 2018, pelo consultor Luciano R. Gomes Santos, especialista em Geoquímica.  Como justificativa principal, pode-se citar que a NBR 10.004 foi elaborada para classificação de Resíduos Sólidos Industriais sob cenários específicos de má gestão desses materiais e considerando condições simplistas e não realísticas para materiais de mineração. A aplicação da NBR 10.004 para classificação de resíduos provenientes de atividades de mineração é limitada mesmo no contexto de sua aplicação original (disposição em solo de resíduos), e ainda mais limitados em termos de predição da majoração de impactos associados a estes materiais em um cenário de ruptura hipotética.

Cabe ressaltar que todos os ensaios para determinação da classe dos resíduos foram realizados. Os resultados podem ser consultados no referido relatório.

Ressalta-se também que para determinação do Impacto Ambiental, conforme detalhado no Item 8, foi realizada uma análise da área afetada a jusante da barragem, de maneira a verificar se a mesma está descaracterizada de suas condições naturais, ou se apresenta relevância ambiental ou se é protegida por legislação específica. Nesse contexto, o enquadramento do Impacto Ambiental, segundo a classe dos resíduos resultante da aplicação da NBR 10.004 não foi realizado.

A possível mancha de inundação da Barragem I faz interferência em Áreas de Proteção Ambiental (APA), que segundo a Lei Federal nº 9.985/2000, que estabelece a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), trata-se de Unidades de Conservação de Uso Sustentável. As Unidades de Conservação afetadas estão listadas na Tabela 7.2.

Segundo o Art. 15 desta Lei, as Áreas de Proteção Ambiental são áreas geralmente extensas, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

A Unidade de Conservação impactada trata-se da APA SUL RMBH, cuja área total é de 165.220 hectares e a área potencialmente impactada de 14,8 hectares, o que corresponde a 0,05% da área total da Unidade de Conservação.

Tabela 7.2 – Unidades de conservação potencialmente afetadas.

| Nome | Tipo de UC | Área total da UC (ha) | Área Impactada (ha) | Percentual Impactado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sul-RMBH | Área de Proteção Ambiental | 165.220 | 14,8 | 0,01% |

Além da interferência em Unidades de Conservação, a possível mancha interfere em vegetação pertencente aos Biomas Mata Atlântica e Cerrado. A vegetação da Mata Atlântica é caracterizada por florestas estacionais semideciduais de grande porte, sendo a vegetação pertencente ao bioma Cerrado caracterizada por gramíneas, arbustos e árvores esparsas. Vale destacar que o Bioma Mata Atlântica é protegido e considerado patrimônio nacional segundo a Lei Federal nº 11.428/2006, devido a sua importância biológica e de manutenção do desenvolvimento sustentável.

Em relação ao enquadramento dos recursos hídricos interceptados, a possível mancha de inundação interferiu em um curso d’água sem identificação nas bases oficiais do IGAM, no Ribeirão Ferro-Carvão e no Rio Paraopeba. O enquadramento foi feito com base na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1 de 05/05/2008, legislação que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento no Estado de Minas Gerais, disponibilizado pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas- IGAM. Considerando tal legislação, os cursos d’água interceptados foram classificados como Classe 2, de acordo com a Tabela 7.3.

Segundo a norma vigente, os recursos hídricos enquadrados como Classe 2 podem ser destinados:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 29 de novembro 2000;

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e

e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Os corpos d’agua são: curso d’água sem identificação, de extensão 4,8 km, o Ribeirão Ferro-Carvão, cuja extensão impactada é de 4,47 km e Rio Paraopeba, com extensão afetada de 53,71 km.

Tabela 7.3 – Classificação dos cursos d’água.

| Curso d'água | Km inicial | Km Final | Extensão (Km) | Enquadramento* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem identificação | 0 | 4,80 | 4,80 | Classe 02 |
| Ribeirão Ferro-Carvão | 4,80 | 9,26 | 4,47 | Classe 02 |
| Rio Paraopeba | 9,26 | 62,97 | 53,71 | Classe 02 |

*De acordo com as bases oficiais do Instituto Mineiro de Gestão de Águas – IGAM, referenciado segundo a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1 de 05/05/2008

Sendo assim, considerando os três aspectos ambientais citados acima, o impacto ambiental foi classificado como SIGNIFICATIVO.

O impacto socioeconômico é ALTO, existe alta concentração de instalações residenciais, urbanas, agrícolas, comerciais, áreas de recreação, industriais, ou de infraestrutura de relevância sócio-econômico-cultural na área afetada a jusante da barragem como domicílios, indústrias e serviços públicos e privados. O primeiro elemento espacial a ser indicado encontra-se na ST-01. Trata-se de um conjunto de edificações com características próprias de chacreamentos. Além dessas ressalta-se que também seriam impactadas estruturas industriais pertencentes à própria Vale, vinculadas à Mina de Córrego do Feijão.

Nas ST-02 e ST-03 apresenta-se a sede urbana de Brumadinho, na margem esquerda do segmento fluvial principal. Por tratar-se de uma área adensada ocorre a presença de edificações com diversas tipologias de uso (comercial, industrial e prestação de serviços).

A ST-04 e ST-05 representam o início e fim da mancha urbana no município de Mário Campos, com possíveis impactos em estruturas comerciais, industriais, domiciliares e serviços privados, na margem direita do segmento fluvial.

Na parte mais a jusante do Dam Break (ST-06 a ST-08), os impactos ocorreriam no bairro Citrolândia, de Betim, bem como no distrito de Francelinos, em Juatuba.

Em termos de acessos, a mancha de inundação afetaria estradas vicinais, e rodovias, inclusive com a presença de pontes. Segundo as bases do DER-MG tais quais: AMG-900, BR-262, MG-040, MG-050, MG-155 e BR-381. A Ferrovia interceptada trata-se de ramal da Estrada de Ferro Centro Atlântica. Seria afetado, também o sistema de captação da COPASA no Rio Piracicaba, que é utilizado como complementação do Sistema do Rio Manso.

# CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM

De acordo com a Lei Federal nº 12.334/2010, é considerada barragem qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de água para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos. A lei, entretanto, não é aplicada para todos os tipos de barramento, mas para aquelas que apresentarem pelo menos uma das seguintes características:

- Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 15 m (quinze metros);

- Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000 m3 (três milhões de metros cúbicos);

- Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis;

- Categoria de dano potencial associado – DPA, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas.

Deste modo, as barragens deverão ser classificadas, por categoria de risco e dano potencial associado, com base nos critérios gerais estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, na Portaria nº 70.389, de 17 de maio de 2017.

De acordo com estes critérios, a categoria de risco é definida de acordo com as características técnicas, do estado de conservação e do plano de segurança da barragem, ressaltando-se que o estado de conservação da estrutura pode ser preponderante para classificação como risco alto e necessidades de providencias imediatas.

A classificação do dano potencial, por sua vez, é definida de acordo com o volume do reservatório, existência de população a jusante e do impacto ambiental e socioeconômico no caso de uma ruptura.

Na sequência são apresentadas as matrizes de classificação padronizadas de acordo com a Portaria DNPM nº 70.389, onde as características aplicadas à barragem em análise encontram-se destacadas. Tais matrizes incluem avaliação das Características Técnicas (Tabela 8.1), incluindo parâmetros como altura, comprimento, vazão de projeto, método construtivo e auscultação, Estado de Conservação (Tabela 8.2), que incluem confiabilidade das estruturas extravasoras, percolação, deformações e recalques e deterioração dos taludes/paramentos, e do Plano de Segurança da Barragem (Tabela 8.3), que inclui documentação de projeto, estrutura organizacional e qualificação dos profissionais na equipe de segurança da barragem, manuais de procedimentos para inspeções de segurança e monitoramento, plano de ação emergencial (PAE) e relatórios de inspeção e monitoramento da instrumentação e de análise de segurança.

A Tabela 8.4 apresenta a classificação da estrutura quanto ao seu Dano Potencial Associado, que está associado ao volume total do reservatório, à existência de população a jusante, ao impacto ambiental e ao impacto socioeconômico.

A Tabela 8.5 apresenta um resumo das pontuações obtidas nas matrizes de classificação e o resultado da classificação final da Barragem I.

Concluindo, a Tabela 8.6 apresenta a classificação final da barragem, através de um cruzamento entre a Categoria de Risco e o Dano Potencial Associado, enquadrando a Barragem I como Classe B.

## CATEGORIA DE RISCO

Tabela 8.1 – Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco – Características Técnicas.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (CT) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura (a) | Comprimento (b) | Vazão de Projeto (c) | Método Construtivo (d) | Auscultação (e) |
| Altura ≤ 15m (0) | Comprimento ≤ 50m (0) | CMP (Cheia Máxima Provável) ou Decamilenar (0) | Etapa única (0) | Existe instrumentação de acordo com o projeto técnico (0) |
| 15m ≤ Altura ≤ 30m (1) | 50m < Comprimento < 200m (1) | Milenar (2) | Alteamento a jusante (2) | Existe instrumentação em desacordo com o projeto, porém em processo de instalação de instrumentos para adequação ao projeto (2) |
| 30m ≤ Altura ≤ 60m (4) | 200 ≤ Comprimento ≤ 600m (2) | TR = 500 anos (5) | Alteamento por linha de centro (5) | Existe instrumentação em desacordo com o projeto sem processo de instalação de instrumentos para adequação ao projeto (6) |
| Altura > 60m (7) | Comprimento > 600m (3) | TR Inferior a 500 anos ou Desconhecida / Estudo não confiável (10) | Alteamento a montante ou desconhecido ou que já tenha sido alteada a montante ao longo do ciclo de vida da estrutura (10) | Barragem não instrumentada em desacordo com o projeto (8) |
| Resultado da Avaliação: (∑ CT = 20) |  |  |  |  |

Tabela 8.2 – Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco – Estado de Conservação.

| Estado de Conservação (EC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Confiabilidade das Estruturas Extravasoras (f) | Percolação (g) | Deformações e Recalques (h) | Deterioração dos Taludes / Paramentos (i) |
| Estruturas civis bem mantidas e em operação normal / barragem sem necessidade de estruturas extravasoras (0) | Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem (0) | Não existem deformações e recalques com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (0) | Não existe deterioração de taludes e paramentos (0) |
| Estruturas com problemas identificados e medidas corretivas em implantação (3) | Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes e ombreiras estáveis e monitorados (3) | Existência de trincas e abatimentos com medidas corretivas em implantação (2) | Falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva (2) |
| Estruturas com problemas identificados e sem implantação das medidas corretivas necessárias (6) | Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes ou ombreiras sem implantação das medidas corretivas necessárias (6) | Existência de trincas e abatimentos sem implantação das medidas corretivas necessárias (6) | Erosões superficiais, ferragem exposta, presença de vegetação arbórea, sem implantação das medidas corretivas necessárias (6) |
| Estruturas com problemas identificados, com redução de capacidade vertente e sem medidas corretivas (10) | Surgência nas áreas de jusante com carreamento de material ou com vazão crescente ou infiltração do material contido, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10) | Existência de trincas, abatimentos ou escorregamentos, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10) | Depressões acentuadas nos taludes, escorregamentos, sulcos profundos de erosão, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura (10) |
| Resultado da Avaliação: (∑ EC = 5) |  |  |  |

Tabela 8.3 – Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco – Plano de Segurança da Barragem.

| Plano de Segurança da Barragem (PS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentação de Projeto (j) | Estrutura Organizacional e Qualificação dos Profissionais na Equipe de Segurança da Barragem (k) | Manuais de Procedimentos para Inspeções de Segurança e Monitoramento (l) | Plano de Ação Emergencial - PAE (quando exigido pelo órgão fiscalizador) (m) | Relatórios de inspeção e monitoramento da instrumentação e de Análise de Segurança (n) |
| Projeto executivo e "como construído" (0) | Possui unidade administrativa com profissional técnico qualificado responsável pela segurança da barragem (0) | Possui manuais de procedimentos para inspeção, monitoramento e operação (0) | Possui PAE (0) | Emite regularmente relatórios de inspeção e monitoramento com base na instrumentação e de Análise de Segurança (0) |
| Projeto executivo ou "como construído" (2) | Possui profissional técnico qualificado (próprio ou contratado) responsável pela segurança da barragem (1) | Possui apenas manual de procedimentos de monitoramento (2) | Não possui PAE (não é exigido pelo órgão fiscalizador) (2) | Emite regularmente apenas relatórios de Análise de Segurança (2) |
| Projeto "como está" (3) | Possui unidade administrativa sem profissional técnico qualificado responsável pela segurança da barragem (3) | Possui apenas manual de procedimentos de inspeção (4) | PAE em elaboração (4) | Emite regularmente apenas relatórios de inspeção e monitoramento (4) |
| Projeto básico (5) | Não possui unidade administrativa e responsável técnico qualificado pela segurança da barragem (6) | Não possui manuais ou procedimentos formais para monitoramento e inspeções (8) | Não possui PAE (quando for exigido pelo órgão fiscalizador) (8) | Emite regularmente apenas relatórios de inspeção visual (6) |
| Projeto conceitual (8) | - | - | - | Não emite regularmente relatórios de inspeção e monitoramento e de Análise de Segurança (8) |
| Resultado da Avaliação: (∑ PS = 2) |  |  |  |  |

## DANO POTENCIAL ASSOCIADO

Tabela 8.4 - Classificação quanto ao Dano Potencial Associado.

| Dano Potencial Associado (DPA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume Total do Reservatório | Existência de população a jusante | Impacto ambiental | Impacto socioeconômico |
| Muito Pequeno < = 500 mil m³ (1) | INEXISTENTE (não existem pessoas permanentes / residentes ou temporárias / transitando na área afetada a jusante da barragem) (0) | INSIGNIFICANTE (área afetada a jusante da barragem encontra-se totalmente descaracterizada de suas condições naturais e a estrutura armazena apenas resíduos Classe II B – Inertes segundo a NBR 10.004 da ABNT) (0) | INEXISTENTE (não existem quaisquer instalações na área afetada a jusante da barragem) (0) |
| Pequeno 500 mil a 5 milhões m³ (2) | POUCO FREQUENTE (não existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, mas existe estrada vicinal de uso local) (3) | POUCO SIGNIFICATIVO (área afetada a jusante da barragem não apresenta área de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, excluidas APPs, e armazena apenas resíduos Classe II B – Inertes segundo a NBR 10.004 da ABNT) (2) | BAIXO (existe pequena concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância sócio-econômico-cultural na área afetada a jusante da barragem) (1) |
| Médio 5 milhões a 25 milhões m³ (3) | FREQUENTE (não existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, mas existe rodovia municipal ou estadual ou federal ou outro local e/ou empreendimento de permanência eventual de pessoas que poderão ser atingidas) (5) | SIGNIFICATIVO (área afetada a jusante da barragem apresenta área de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação específica, excluídas APPs,e armazena apenas resíduos Classe II B – Inertes , segundo a NBR 10.004 da ABNT) (6) | MÉDIO (existe moderada concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância sócio-econômico-cultural na área afetada a jusante da barragem) (3) |
| Grande 25 milhões a 50 milhões m³ (4) | EXISTENTE (existem pessoas ocupando permanentemente a área afetada a jusante da barragem, portanto, vidas humanas poderão ser atingidas) (10) | MUITO SIGNIFICATIVO (barragem armazena rejeitos ou resíduos sólidos classificados na Classe II A - Não Inertes, segundo a NBR 10004 da ABNT) (8) | ALTO (existe alta concentração de instalações residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância socioeconômico-cultural na área afetada a jusante da barragem) (5) |
| Muito Grande > = 50 milhões m³ (5) | - | MUITO SIGNIFICATIVO AGRAVADO (barragem armazena rejeitos ou resíduos sólidos classificados na Classe I- Perigosos segundo a NBR 10004 da ABNT) (10) | - |
| Resultado da Avaliação: (∑ DPA = 24) |  |  |  |

## MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

Tabela 8.5 –Classificação de Risco da Barragem I.

| 1 | Categoria de Risco | Pontos |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Categorias Técnicas (CT) | 20 |
| 1.2 | Estado de Conservação (EC) | 5 |
| 1.3 | Plano de Segurança de Barragens (PS) | 2 |
| Pontuação Total (CRI) = CT + EC + PS |  | 27 |

| Classificação de Risco |  |  |
| --- | --- | --- |
| FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO | Categoria de Risco | CRI |
|  | Alto | > = 65 ou EC = 10* |
|  | Médio | 37 a 65 |
|  | Baixo | < = 37 |

*Pontuação (10) em qualquer coluna de Estado de Conservação (10) implica automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA e necessidade de providências imediatas pelo responsável da barragem.

| 2 | Dano Potencial Associado (DPA) | Pontos |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Volume total do reservatório | 3 |
| 2.2 | Existência de População a Jusante | 10 |
| 2.3 | Impacto Ambiental | 6 |
| 2.4 | Impacto Socioeconômico | 5 |
| PONTUAÇÃO TOTAL (DPA) |  | 24 |

| Classificação do Dano |  |  |
| --- | --- | --- |
| FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO | Dano Potencial Associado | DPA |
|  | Alto | > = 13 |
|  | Médio | 13 > DPA > 7 |
|  | Baixo | < = 7 |

Tabela 8.6 – Classificação da Barragem I, segundo Portaria DNPM nº 70.389/2017.

| Categoria de Risco | Dano Potencial Associado |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alto | Médio | Baixo |
| Alto | A | B | C |
| Médio | B | C | D |
| Baixo | B | C | E |

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório apresentou a classificação da Barragem I, atualizada conforme a Portaria DNPM nº 70.389, de 17 de maio de 2017.

A Barragem I está classificada como Categoria de Risco BAIXA e Dano Potencial Associado ALTO, o que resulta na classificação Classe B.

# APÊNDICE A – MAPAS DE INTERFERÊNCIA SOCIOAMBIENTAL

DAM BREAK - MAPAS DE INTERFERÊNCIA SOCIOAMBIENTAL

Tabela –Identificação dos desenhos.

| Estrutura | Desenho | Numeração | Folhas |
| --- | --- | --- | --- |
| B-I | Impactos Gerais | DE-VAL110-RC118/17-001 | 3 |
|  | Impactos Ambientais | DE-VAL110-RC118/17-002 | 3 |

Mapas

Figura - Área de estudo 
(Propagação da onda e Inventário de estruturas)

Figura - Cenário ambiental