| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |
| A | B | PARA COMENTÁRIOS VALE |  |  | ACQ | JPA | jpa | jpa | 09/08/13 |
| 0 | C | APROVADO COM COMENTÁRIOS VALE |  |  | ACQ | GAA | JPA | JPA | 04/09/13 |

Ano base: 2013

Empreendedor: Vale

Nome da Estrutura: Barragem I

Classe quanto ao potencial de dano ambiental: Classe III

Município/ UF: Nova Lima / MG

Declaro, para fins de acompanhamento e comprovação junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, que realizei auditoria técnica de segurança na estrutura acima especificada, conforme Laudo Técnico de Segurança de Barragem (documento referência RD-578-RL-32822-00), elaborado em 04 de setembro de 2013.

De acordo com a inspeção realizada, dados de monitoramento e análises de documentos de projeto disponibilizados, constata-se que a Barragem I, na data da visita técnica (12/06/2013), se encontrava em condições adequadas de segurança tanto do ponto de vista das estruturas hidráulicas, quanto da estabilidade física do maciço.

No Anexo A desta declaração, segue a cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica emitida no Laudo Técnico de Segurança de Barragem / 2013 elaborado.

Para melhorar / manter as condições de segurança da barragem, foram especificadas as recomendações que estão apresentadas no Anexo B.

No Anexo C, encontram-se os planos de ação a serem implementados pela Vale e os respectivos prazos de execução dos mesmos, conforme acordado entre a empresa contratante e os auditores.

Nova Lima, ......... de ................. de 2013.

.........................................................................

Joaquim Pimenta de Ávila

Engenheiro Civil e Geotécnico

CREA-SP 31442/D

ANEXO A – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ANEXO B – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA

| Complexo Paraopeba – Mina Córrego do Feijão – Barragem I |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMPONENTE | RECOMENDAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA |
| Maciço | Efetuar análise de liquefação baseada em nova campanha de coleta de amostras e informações representativas dos rejeitos existentes na fundação dos alteamentos para montante, sobre o patamar da cota 905,0 m. | 3 |
|  | Realizar limpeza dos dispositivos de drenagem superficial, principalmente das escadas de descida d’água onde descarregam os drenos de fundo. | 2 |
|  | Remover cupinzeiros e formigueiros ao longo do barramento. | 1 |
| Maciço / Fundação | Recomenda-se que campanha de investigação seja realizada nas etapas dos primeiros alteamentos da barragem, afim de suprir a ausência de informações sobre a fundação onde a estrutura encontra-se originalmente apoiada, sobre o material de construção utilizado, bem com sobre a existência e condições do sistema de drenagem interna. | 3 |
| Maciço / Vertedouro | Realizar capina nos taludes e pé da barragem, bem como na região da calha a jusante da galeria. | 2 |
| Pé do Talude de Jusante | Melhorar as condições de acesso para inspeção da saída da drenagem no pé da barragem. | 3 |

| Complexo Paraopeba – Mina Córrego do Feijão – Barragem I |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMPONENTE | RECOMENDAÇÕES | CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA |
| Estrada de acesso | Adequar drenagem superficial da estrada de acesso ao pé da barragem, onde verificou-se início de processo erosivo. | 1 |
| Instrumentação | Realizar teste de vida nos piezômetros que apresentaram leituras anômalas, afim de verificar a causa de tais leituras. | 2 |
| Vertedouro | Realizar inspeção no interior da galeria. | 3 |
|  | Instalar guarda-corpo na lateral direita da calha a jusante da galeria de concreto, até o ponto em que o fluxo atinge a escada de descida d’água. | 2 |
| Ombreira | Inspecionar o talude natural da ombreira direita, bem como a estrada de acesso às torres do vertedouro, principalmente no período chuvoso, afim de corrigir o escoamento da drenagem superficial, caso necessário, evitando a instalações de processos erosivos. | 1 |
| Geral | Finalizar as obras do 10º alteamento da barragem, dentre as quais destaca-se a implantação da vegetação no talude de jusante, nos pontos onde foram observadas falhas. | 2 |
|  | Elaborar Plano de Ações Emergenciais. | 2 |

Nova Lima, ......... de ................. de 2013.

.........................................................................

Joaquim Pimenta de Ávila

Engenheiro Civil e Geotécnico

CREA-SP 31442/D

- ANEXO C – PLANO DE AÇÃO - VALE

| AUDITORIA FASE IV B BARRAGEM I PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificação de Segurança | Recomendação | Ação | Situação | Data |
| 3 | Efetuar análise de liquefação baseada em nova campanha de coleta de amostras e informações representativas dos rejeitos existentes na fundação dos alteamentos para montante sobre o patamar da cota 905,0 m. | Efetuar análise de liquefação baseada em nova campanha de coleta de amostras e informações representativas dos rejeitos existentes na fundação dos alteamentos para montante. | Pendente | 30/12/2014 |
| 2 | Realizar limpeza dos dispositivos de drenagem superficial, principalmente das escadas de descida d’água onde descarregam os drenos de fundo. | Realizar limpeza dos dispositivos de drenagem superficial, principalmente das escadas de descida d’água onde descarregam os drenos de fundo. | Pendente | 30/11/2013 |
| 1 | Remover cupinzeiros e formigueiros ao longo do barramento. | Remover cupinzeiros e formigueiros ao longo do barramento. | Pendente | 30/12/2013 |
| 3 | Recomenda-se que campanha de investigação seja realizada nas etapas dos primeiros alteamentos da barragem, afim de suprir a ausência de informações sobre a fundação onde a estrutura encontra-se originalmente apoiada, sobre o material de construção utilizado, bem com sobre a existência e condições do sistema de drenagem interna. | Recomenda-se que campanha de investigação seja realizada nas etapas dos primeiros alteamentos da barragem, afim de suprir a ausência de informações sobre a fundação onde a estrutura encontra-se originalmente apoiada, sobre o material de construção utilizado, bem com sobre a existência e condições do sistema de drenagem interna. | Pendente | 30/12/2014 |
| 2 | Realizar capina nos taludes e pé da barragem, bem como na região da calha a jusante da galeria. | Realizar capina nos taludes e pé da barragem, bem como na região da calha a jusante da galeria. | Pendente | 30/11/2013 |

| AUDITORIA FASE IV B BARRAGEM I PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificação de Segurança | Recomendação | Ação | Situação | Data |
| 3 | Melhorar as condições de acesso para inspeção da saída da drenagem no pé da barragem. | Melhorar as condições de acesso para inspeção da saída da drenagem no pé da barragem. | Pendente | 30/11/2013 |
| 1 | Adequar drenagem superficial da estrada de acesso ao pé da barragem, onde verificou-se início de processo erosivo. | Adequar drenagem superficial da estrada de acesso ao pé da barragem, onde verificou-se início de processo erosivo. | Pendente | 30/10/2013 |
| 2 | Realizar teste de vida nos piezômetros que apresentaram leituras anômalas, afim de verificar a causa de tais leituras. | Realizar teste de vida nos piezômetros que apresentaram leituras anômalas, afim de verificar a causa de tais leituras. | Pendente | 30/12/2013 |
| 3 | Realizar inspeção no interior da galeria. | Realizar inspeção no interior da galeria. | Pendente | 30/12/2013 |
| 2 | Instalar guarda-corpo na lateral direita da calha a jusante da galeria de concreto, até o ponto em que o fluxo atinge a escada de descida d’água. | Instalar guarda-corpo na lateral direita da calha a jusante da galeria de concreto, até o ponto em que o fluxo atinge a escada de descida d’água. | Pendente | 30/09/2013 |
| 1 | Inspecionar o talude natural da ombreira direita, bem como a estrada de acesso às torres do vertedouro, principalmente no período chuvoso, afim de corrigir o escoamento da drenagem superficial, caso necessário, evitando a instalações de processos erosivos. | Inspecionar o talude natural da ombreira direita, bem como a estrada de acesso às torres do vertedouro, principalmente no período chuvoso, afim de corrigir o escoamento da drenagem superficial, caso necessário, evitando a instalações de processos erosivos. | Pendente | 30/04/2014 |
| 2 | Finalizar as obras do 10º alteamento da barragem, dentre as quais destaca-se a implantação da vegetação no talude de jusante, nos pontos onde foram observadas falhas. | Finalizar as obras do 10º alteamento da barragem, dentre as quais destaca-se a implantação da vegetação no talude de jusante, nos pontos onde foram observadas falhas. | Pendente | 30/12/2013 |
| 2 | Elaborar Plano de Ações Emergenciais. | Elaborar Plano de Ações Emergenciais. | Pendente | 30/09/2015 (Conforme Portaria DNPM) |

| CARACTERÍSTICAS DO DOCUMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DECLARAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título do Documento: Complexo Paraopeba – Mina Córrego do Feijão – Barragem I – FEAM – Declaração de Condição de Estabilidade / 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINAÇÃO MAGNÉTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RD-578-DL-32832-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APÊNDICES/ ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Emissão |  |  |  | Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Magnético |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  | Cliente |  |  |  |  |  |
| 04/09/13 |  |  |  | Anexo A – Anotação de Responsabilidade Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 04/09/13 |  |  |  | Anexo B – Recomendações Auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 04/09/13 |  |  |  | Anexo C – Plano de Ação – Vale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Instruções de preenchimento do quadro abaixo: 0A (marcar o número total de páginas do documento). A partir da 0B, indicar somente a folha do documento que sofreu alteração na revisão atual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev | 0 A | 00 | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Rev |  | 0 A | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Pag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev. | Data |  |  |  | Emissor |  |  |  | Verificador |  |  |  | Descrição das Revisões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A | 09/08/13 |  |  |  | ACQ |  |  |  | JPA |  |  |  | Emissão para comentários do cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 04/09/13 |  |  |  | ACQ |  |  |  | GAA |  |  |  | Aprovado com comentários do cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Aprovador: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assinatura do Aprovador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joaquim Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |